# 4. MILIAMPERMÉRŐ BELSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA WHEATSTONE-HÍDDAL, ELŐTÉTELLENÁLLÁSOK MÉRETEZÉSE

Egy ismeretlen belső ellenállású műszer - esetünkben milliampermérő - ellenállását meghatározhatjuk a 4. 1. ábra szerinti hídkapcsolásban. Rm a mérendő műszerellenállás, R0 ismert ellenállás, RSZ változtatható ellenállás, R1 és R2 a mérődrót részellenállásai, melyeket a T tolókontaktus helyzete határoz meg, K kapcsoló.

4. 1. ábra

A mérés menete a következő: R0 megfelelő megválasztásával a műszeren egy jól értékelhető kitérést hozunk létre. (A mutató lehetőleg a skála utolsó harmadába kerüljön!) Ezután rövid időre zárjuk a K kapcsolót. Ha műszer kitérése megváltozik, akkor a T tolókontaktussal a mérődróton olyan helyet keresünk, amelynél a K kapcsoló zárása nem változtat a műszer kitérésén. Ez azt jelenti, hogy A és B pontok rövidre zárása nem befolyásolja a műszeren átfolyó áramot, vagyis az A és B pontok között lévő vezetéken nem folyik áram, azonos potenciálon vannak. Miután a hidat egyensúlyba hoztuk, érvényes rá a következő összefüggés:

RmR0=R1R2.

Ha a mérődrót hossza l, amit a T tolókontaktus l1 és l2 hosszúságú részekre oszt, akkor az R1R2arány helyett l1l−l1-et is írhatunk. Így a műszer keresett ellenállása:

Rm=R0⋅l1l−l1.

A mérés annál pontosabb, minél közelebb van a tolókontaktus a mérődrót közepéhez, amit az R0 alkalmas megválasztásával érhetünk el.

Végezzünk több mérést l1-re, közben R0 értékét ne változtassuk! Az összekötött vezetékek ellenállásából, és a mérődrót egyenetlenségeiből származó hibák csökkentése céljából a méréseket Rm és R0 felcserélése után is végezzük el! A kapott R'm és R"m értékek számtani közepe adja Rm értékét.

Előtét ellenállás méretezése

Ha ismerjük a műszer Rm ellenállását és tudjuk azt, hogy mekkora erősségű áram hatására kerül a mutató végkitérésbe, Ohm törvénye segítségével meghatározhatjuk a végkitéréshez tartozó Um=Rm⋅Im feszültséget is.

Ha a műszerrel Um-nél nagyobb feszültséget akarunk mérni, akkor egy megfelelő ismert ellenállást kötünk vele sorba (előtét ellenállás). A gyakorlatban több ellenállásból felépített ellenállásláncot alkalmaznak előtétként, így megfelelő dugaszolással, vagy egy fokozatkapcsoló segítségével a műszert különböző méréshatárokra állíthatjuk be.

4. 2. ábra

A 4. 2. ábrán látható kapcsolásban a műszerrel három különböző (U1, U2, U3) feszültségtartományban mérhetünk. A feszültség a sorba kötött ellenállásokon azok arányában oszlik meg, a rajtuk átfolyó áram erőssége azonos.

Im=UmRm=U1Rm+R1=U2Rm+R1+R2=U3Rm+R1+R2+R3

Így a választott feszültség-méréshatárok:

U1=(R3+Rm)⋅Im,

U2=(R2+R3+Rm)⋅Im,

U3=(R1+R2+R3+Rm)⋅Im,

Ezekből az összefüggésekből kiszámíthatjuk az R1, R2, R3 előtét-ellenállások értékét.

Megjegyzés: Előtét alkalmazásakor a műszer érzékenysége az alapérzékenységéhez képest csökken.

## Feladatok

- Határozza meg 5 méréssel a műszer (R'm) ellenállását, ha a műszer a híd bal oldalán, R0 a híd jobb oldalán van!

- Határozza meg a műszer R"m ellenállását R0 és a műszer felcserélésével!

- Adja meg Rm értékét, R'm és R"m számtani középértékeiként!

- Számítsa ki a relatív százalékos hibát!

- Méretezzen előtétellenállást a gyakorlatvezető által megadott méréshatárokra!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 175.§.; 177.§.; 178.§.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §, 31. §.

Az ismeretlen ellenállás a híd baloldalán van.

| R0Ω | l1m | l2m | R'mΩ | R'mΩ | DR'mΩ | DRmΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Az ismeretlen ellenállás a híd jobboldalán van.

| R0Ω | l1m | l2m | R rSub { size 8{m} } left ( %OMEGA right )} { | R rSub { size 8{m} } left ( %OMEGA right )} { | DR rSub { size 8{m} } left ( %OMEGA right )} { | DRmΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |