# 7. TELEP BELSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK ÉS

# ELEKTROMOTOROS EREJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Az elektromos áramforrásokat az ε elektromotoros erővel és az Rb belső ellenállással jellemezzük. Az áramforrások között vannak nagy és kis belső ellenállásúak. A szárazelemek viszonylag nagy belső ellenállással rendelkeznek, ami használatuk közben növekszik, elektromotoros erejük pedig csökken. Gyakorlati szempontból fontos lehet ezeknek a paramétereknek az ismerete. Az elektromotoros erő nagyságát közelítőleg meghatározhatjuk, ha a telep kapcsaira igen nagy ellenállású feszültségmérővel csatlakozunk. A feszültségmérő az elektromotoros erő által létrehozott, vele azonos nagyságú de ellentétes értelmű U0 üresjárási feszültséget mutatja. A mért érték azért csak közelítő jellegű, mert bármilyen nagy is a mérőműszer ellenállása, a kapcsokhoz csatlakozva zárt áramkört hoztunk létre. A mérőműszer terhelésként szerepel, a körben áram folyik a műszeren és az áramforráson keresztül. Az áramforrás belső ellenállása is fogyasztóként fogható fel, így a műszer által mutatott érték az üresjárási feszültségnél kisebb. Pontos meghatározása közvetett módszerrel történhet a 7. 1. ábra szerinti kapcsolásban.

| Uk Rk I U0 Rb | U0 Iz I Uk |
| --- | --- |
| 7. 1. ábra | 7. 2. ábra |

Ohm törvényét a 7. 1. ábrán látható teljes áramkörre az alábbi összefüggéssel írhatjuk fel:

U0=I⋅Rb+RK

Az U0 üresjárási feszültség az I⋅Rb=Ub belső ellenállásra jutó feszültség és az I⋅RK=UK kapocsfeszültség összegeként írható fel: U0=Ub+UK.

A kapocsfeszültség tehát I⋅Rb-vel kisebb az üresjárási feszültségnél, nagysága az áramerősség növekedésével csökken. Az áramerősséget az RK változtatható ellenállással, mint külső terhelő ellenállással szabályozhatjuk.

Az U0=I⋅Rb+UK összefüggésből az

I=-1Rb⋅RK+U0Rb

egyenes egyenletéhez jutunk. Látható, hogy az áramerősség – kapocsfeszültség kapcsolat lineáris, a 7. 2. ábra szerint negatív meredekségű.

Az egyenes az IZ=U0Rb, úgynevezett rövidzárási áramnál metszi az áramerősség-tengelyt. Ekkor a kapocsfeszültség 0, a kapcsok rövidre zárt állapotának felel meg. Az egyenes az U0 üresjárási feszültség értékénél metszi a kapocsfeszültség-tengelyt. Ekkor az áramerősség 0, a kapcsok nyitottak.

A mérés során az RK változtatható ellenállás különböző állásaiban mérjük az ellenálláson átfolyó áram erősségét és a kapocsfeszültséget. A kapott értékpárokat az I-UK síkon ábrázolva egy egyenes szakaszt kapunk, amelynek meghosszabbításával meghatározhatjuk a rövidzárási áramot és a telep elektromotoros erejét. Ezekből a belső ellenállást az Rb=U0IZ összefüggés alapján számíthatjuk ki.

Ha egyidejűleg a terhelő ellenállások érétkét is mérjük, és kapocsfeszültség-terhelőellenállás grafikont készítünk, a terhelési görbéhez jutunk (7. 3. ábra).

| A függvény egyenlete az U0=I⋅Rb+I⋅RK, UK=I⋅RK, I=-1RbUK+U0Rb Uk összefüggések felhasználásával: UK=U0RbRK+1. ε/2 | Rk ε Rb |
| --- | --- |
|  | 7. 3. ábra |

## Feladatok

- Mérje a telep kapocsfeszültségét és a körben folyó áram erősségét 8-10 különböző terhelő ellenállás esetén!

- Foglalja táblázatba a feszültség-, áramerősség- és terhelő ellenállás-értékeket!

- Készítsen áramerősség – kapocsfeszültség grafikont! Határozza meg a telep üresjárási feszültségét, rövidzárási áramát és belső ellenállását a grafikon alapján!

- Készítse el a telep UK -RK terhelési görbéjét!

- Készítsen áramerősség – terhelő ellenállás grafikont!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 176. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 25. §, 26. §

| RK () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A