8. POTENCIOMÉTER VIZSGÁLATA

Kapcsoljunk U feszültséget egy csúszó érintkezővel ellátott R ellenállás két (A és B) végpontjára! Ekkor az egyik végpont (A) és a csúszó érintkező (C) között fellépő UAC feszültség arányos a két pont között levő RAC ellenállással. Ezt az elrendezést feszültségosztó, vagy potenciométer kapcsolásnak nevezzük. A csúszó érintkező helyzetének változtatásával szabályozhatjuk a feszültséget nulla és az ellenállásra kapcsolt teljes U feszültség között.

| 8. 1. ábra | 8. 2. ábra |
| --- | --- |

Terheletlen állapotban az UAC feszültség: UAC=URACRAC+RCB

Ez az ún. ohmos feszültségosztó képlet, UAC pedig a rendszer terheletlen állapotban mérhető üresjárási feszültsége.

Kössünk az A és C kapcsokra egy Rt terhelő ellenállást! Ekkor az A és C pontok közötti feszültség az üresjárási értéknél kisebb lesz, hiszen az RAC ellenállással most az Rt ellenállás párhuzamosan van kapcsolva, erdőjük kisebb, mint RAC, így a rájuk jutó UAC’< UAC. Ebben az ún. terhelt esetben az A és C pontok között fellépő UAC’ = Uk kapocsfeszültség nemcsak a csúszó érintkező állásától, hanem az Rt nagyságától is függ. A leosztott feszültség:

Uk=URtRACRt+RACRtRACRt+RAC+RCB=URtRACRt+RACRtRAC+RCB(Rt+RAC)Rt+RAC=URtRACRtRAC+RCBRt+RCBRAC.

A számlálót és a nevezőt is (Rt+RAC) –vel osztva:

Uk=U11+RCBRAC+RCBRt

A kapott kifejezés segítségével kiszámíthatjuk a csúszó érintkező különböző állásaihoz tartozó Uk értéket. Sokkal egyszerűbb azonban méréssel meghatározni, ami a gyakorlat számára általában kielégítő pontosságú is. A méréshez stabilizált tápegységet használjunk!

A mérést úgy végezzük, hogy a potenciométer kezelőgombjának különböző állásai mellett leolvassuk a V voltmérő által mutatott feszültségeket. A kezelőgomb egy relatív egységekre beosztott skála fölött fordul el, mely az RAC ellenállással arányos értékeket mutatja. Ha tolóellenállás áll rendelkezésünkre, a különböző RAC értékeket úgy állíthatjuk be, hogy a tolókontaktust a megfelelő osztásrészekhez állítjuk. Az egyes osztásrészekhez tartozó pontos RAC értékeket ellenállásmérő műszerrel mérhetjük meg.

Potenciométereket a gyengeáramú technikában alkalmaznak, elsősorban az elektronikában. Hátránya, hogy az R ellenállás az áramforrást akkor is terheli, mikor az AC kapcsokon nincs fogyasztó, vagy ha a feszültséget nullára szabályoztuk.

A potenciométerek wattokban kifejezett terhelhetőségét, valamint ellenállását gyárilag adják meg. A terhelt potenciométer esetén – Kirchhoff csomóponti törvénye értelmében – az RCB ellenállású szakaszon mindig nagyobb erősségű áram folyik, mint az RAC-n. Tehát túlterhelés szempontjából az előbbi a hálózat kritikus része. Ha a potenciométer megengedett terhelhetősége P, akkor a többi paramétert úgy kell megválasztani, hogy az RCB ellenállás PCB teljesítmény-felvételére a   PCB≤RCBR⋅P  egyenlőtlenség fennálljon.

Feladat

- Ellenállásmérő műszerrel határozza meg a potenciométer egyes skálarészeihez tartozó RAC ellenállásértékeket!

- Állítsa össze a 8. 1. ábra szerinti kapcsolást és határozza meg a terheletlen potenciométer UAC feszültségértékeit 10 különböző potenciométer-állásban! Az összetartozó feszültség és potenciométer-skálarész, illetve RAC értékeket foglalja táblázatba!

- Végezze el a mérést három különböző Rt érték mellett az előzőhöz hasonló módon a 8. 2. ábra szerinti kapcsolásban!

- Ábrázolja milliméterpapíron ugyanabban a koordináta-rendszerben mind a négy összefüggést! Az egyes görbéken tüntesse fel a hozzájuk tartozó Rt ellenállás nagyságát!

Kötelező irodalom

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 28. §., 29. §.

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 175. §., 177. §.

| RAC (skálarész) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAC () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAC (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rt1 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAC () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rt2 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAC () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rt3 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAC () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |