3. ELLENÁLLÁSMÉRÉS WHEATSTONE-HÍDDAL

Egy ismeretlen ellenállású fogyasztó ellenállását meghatározhatjuk a 3. 1. ábra szerinti hídkapcsolásban.

         +

3. 1. ábra

ahol RX a mérendő ellenállás, R0 ismert ellenállás (legtöbbször dekádellenállás-szekrény), R1 és R2 a mérődrót részellenállásai, melyeket a T tolókontaktus helyzete határoz meg.

A mérés menete a következő: R0 megfelelő megválasztásával és a T tolókontaktussal a mérődróton olyan helyet keresünk, amelynél a műszer zérus áramerősséget mutat. Ez azt jelenti, hogy az A és B pont azonos potenciálon van, a közöttük lévő vezetéken és így az A középállású ampermérőn nem folyik áram. Ekkor Kirchhoff törvényei szerint felírhatjuk, hogy

Ix = I0, és I1 = I2, ill.

Ix ·Rx = R0·I0, és I1 R1·= I2 ·R2. Innen:

RXR0=R1R2.

Ha a mérődrót hossza l, amit a T tolókontaktus l1 és l2 hosszúságú részekre oszt, akkor az R1R2arány helyett l1l−l1-et is írhatunk. Így a keresett ellenállás:

RX=R0⋅l1l−l1.

A mérés annál pontosabb, minél közelebb van a tolókontaktus a mérődrót közepéhez, amit az R0 alkalmas megválasztásával érhetünk el.

Végezzünk több mérést l1-re, közben R0 értékét ne változtassuk! Az összekötött vezetékek ellenállásából, és a mérődrót egyenetlenségeiből származó hibák csökkentése céljából a mérést RX és R0 felcserélése után is végezzük el! A kapott RXb és RXj értékek számtani közepe adja RX értékét.

## Feladatok

- Határozza meg 5 méréssel az ellenállás értékét, ha az ismeretlen ellenállás a híd bal oldalán, R0 a híd jobb oldalán van (RXb)!

- Határozza meg az ellenállás értékét R0 és RX felcserélésével (RXj)!

- Adja meg RX értékét, RXb és RXj számtani középértékeiként!

- Számítsa ki a relatív százalékos hibát!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 173. §. 175. §. 177. §,

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §, 31. §.

Az ismeretlen ellenállás a híd baloldalán van.

| R0Ω | l1m | l2m | RxbΩ | RxbΩ | ΔRxbΩ | ΔRxbΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Az ismeretlen ellenállás a híd jobboldalán van.

| R0Ω | l1m | l2m | RxjΩ | RxjΩ | ΔRxjΩ | ΔRxjΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |