11. KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA KISÜTÉSSEL

Ha egy feltöltött kondenzátor fegyverzeteit R ellenálláson át zárjuk (10. 1. ábra), akkor azon áram folyik mindaddig, míg a kondenzátor feszültsége nullára nem lesz. Ezt a folyamatot kisütésnek nevezzük. Vizsgáljuk meg, hogyan lehet ennek alapján a kondenzátor kapacitását meghatározni.

| – + C UR R UC |  |
| --- | --- |
| 11. 1. ábra | 11. 2. ábra |

Kirchhoff huroktörvénye szerint UC(t)+ UR(t) = 0. minden t időpillanatban.

Elvégezve az U(t) = R I(t), az I(t)=dQ(t)dt és a dQ(t) = C dUC(t) helyettesítéseket, az

UC(t)+RCdUC(t)dt=0

szeparálható differenciálegyenlethez jutunk. A változók szétválasztásával:

1UC(t)dUC(t)=−1RCdt

Integrálva:

lnUC(t)=−tRC+k,

ahol a k integrációs konstans értéke a kezdeti feltételektől függ.

t = 0s-nál UC(t) = UK, ezért k = lnUk. Így:

lnUC(t)=−tRC+lnUk

Jelentse a t1 azt az időtartamot, amíg a kondenzátor feszültsége a kisütés során kezdeti Uk értékének a felére csökken. Ekkor az egyenlet a következőképpen írható:

lnUk2=−t1RC+lnUk,         innen:        C=−t1Rln2        (ln2 = 0,693)

Tehát a feszültség és az idő mérésével, valamint az R ismeretében C kiszámítható.

A mérés során az ismeretlen kapacitású kondenzátort egy nagy belső ellenállású voltmérőn keresztül sütjük ki, így a műszer – melyen a feszültségváltozást leolvashatjuk – egyben az R ellenállás szerepét is betölti (10. 2. ábra).

A műszerek ellenállását általában ΩV-ban adják meg. Ezt az értéket a beállított méréshatárral szorozva kapjuk a voltmérő kapcsai közötti teljes ellenállást. Tehát ha egy 20 000 ΩV-os műszert 10 V-os méréshatáron használunk, akkor az ellenállás értéke 200 kΩ. Vannak olyan műszerek (pl. Univeka, Univó), amelyeken minden méréshatár ellenállását feltüntetik mindkét áramnemben, így csak le kell olvasnunk a műszeren található táblázatról.

Állítsuk össze a 10. 2. ábrán látható kapcsolást! Az N nyomógombot rövid ideig tartsuk benyomva! Ekkor a C kondenzátor feltöltődik. A műszeren olvassuk le a kondenzátor Uk feszültségét! Indítsuk meg a stopperórát! Mikor az óra mutatója valamelyik egész értékhez ér, engedjük fel az N gombot! Kövessük a feszültség csökkenését a műszeren, majd az Uk/2 érték elérésekor állítsuk meg a stoppert és olvassuk le a t1 időt! A fenti összefüggés alapján kiszámíthatjuk a kapacitás értékét.

| A 11. 3. ábrán látható kisütési görbe alapján is meghatározhatjuk a kapacitás értékét. Az lnUC(t)=−tRC+lnUk egyenletből: UC(t)=Uke−tRC, (e  2,72). A kondenzátor feszültsége a  = RC időállandónak megfelelő idő alatt csökken Uke értékre. R és  ismeretében: C=τR. | t1 11. 3. ábra |
| --- | --- |

A kisütési görbe felvételénél a fentiekhez hasonló módon járunk el. Minden mérést a teljesen feltöltött kondenzátor kisütésével kezdünk, és egyre kisebb feszültségértéknél állítjuk meg a stoppert.

Az áramkör összeállításakor ügyeljünk a polaritásokra! Elektrolit kondenzátor esetén az alumínium burkolatot – amely egyben a kondenzátor egyik fegyverzete – a negatív pólusra kell kötni.

Feladatok

- Állítsa össze a 11. 2. ábrán látható áramkört és csökkentse kisütéssel a kondenzátor feszültségét a kezdeti érték felére! Végezzen 5-5 időmérést és határozza meg a kiadott kondenzátorok kapacitását!

- Számoljon átlagot és %-os hibát!

- Legalább 6 pont kimérésével vegye fel egy kondenzátor kisütési görbéjét, és ez alapján határozza meg kapacitását!

Kötelező irodalom

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 75. §

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 228. §.

1. A kapacitás meghatározása a kapocsfeszültség félértékéhez tartozó t1 idő alapján.

Uk =       V,         Uk/2 =        V,        R =    

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. A kapacitás meghatározása a kisütési görbe alapján.

Uk =       V,         Uk/e =        V,        R =    

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |