# Erlichné Bogdán Katalin

# Elektromosságtani

# LABORATÓRIUMI gyakorlatok

Nyíregyháza, 2007.

# 1. Elektromos Ellenállás MEGHATÁROZÁSA Ohm törvénye alapján

Ohm törvénye szerint egy állandó hőmérsékletű homogén vezetőszakaszon átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezetőszakasz végpontjai között fennálló U feszültséggel, azaz

| UI=állandó, ill. U=I⋅R, ahol az R arányossági tényező a vizsgált vezetőszakasz elektromos ellenállása. Ez az egyenes arányosság az U-I síkon egy origón átmenő egyenessel ábrázolható (1. 1. ábra). Az egyenes meredeksége az ohmos ellenállás értékét adja: ΔUΔI=R. | I U U I |
| --- | --- |
|  | 1. 1. ábra |

Ez az összefüggés lehetőséget adna az elektromos ellenállás meghatározására, ha a vezetőn átfolyó áram erősségét és a kapcsai között fennálló feszültséget egyidejűleg meg tudnánk mérni. Erre gyakorlatilag nincs lehetőségünk, mert akár az 1. 2., akár az 1. 3. ábrán látható áramkört állítjuk össze a méréshez, a mérőműszerekről leolvasható értékek hányadosa eltér az elektromos ellenállás valódi értékétől.

Az ábrákon RX a meghatározandó ellenállás, az áram erősségét az RA ellenállású A ampermérővel mérjük és az RSZ változtatható ellenállással állítjuk be. Szabályozható áramforrás esetén az RSZ ellenállást nem kötjük az áramkörbe, a mérés során elegendő az áramforrás szabályozó gombját forgatni. A feszültség mérésére az RV ellenállású V voltmérő szolgál.

| 1. 2. ábra | 1. 3. ábra |
| --- | --- |

Az 1. 2. ábra szerinti kapcsolásban pontosan mérhetjük az ellenállásra eső U feszültséget, de az árammérő az RX ellenálláson folyó IX és a voltmérőn átfolyó IV=URV erősségű áramok összegét méri. A mérendő ellenálláson átfolyó áram IX erőssége IX =I – IV.

A kérdéses ellenállás nagysága tehát RX = UIX=UI−IV=UI−URV.

Ha nem vennénk figyelembe a voltmérőn átfolyó áramot, akkor az így számított R'=UI ellenállás kisebb lenne, mint RX. Az eltérés annál kisebb, minél nagyobb a voltmérő ellenállása az ismeretlen ellenálláshoz lépest.

Az elkövetett százalékos hiba:e=R'−RXRX⋅100%.

Az R'=UI valamint az I=URV+URX helyettesítéseket elvégezve,

rendezés után kapjuk, hogy e=-11+RVRX⋅100%.

Megállapodás szerint a hibát pozitívnak mondjuk, ha a mérési eredmény nagyobb, mint a helyes érték. Ellenkező esetben a hiba negatív. Jelen körülmények között a hiba negatív, tehát R'  RX.

Az 1. 3. ábra szerint pontosan mérhetjük az RX -en átfolyó I áramot, a voltmérő viszont a mérendő ellenálláson és az ampermérőn eső feszültségek összegét mutatja.

Tehát az RX -en eső feszültség, UX =(U−I⋅RA),

a vizsgált ellenállás nagysága pedig: RX = UXI=U−IRAI.

Ha figyelmen kívül hagynánk az ampermérőn eső feszültséget, akkor az R'=UI ellenállás 
nagyobbnak adódna, mint RX. Az eltérés annál kisebb, minél kisebb az ampermérő ellenállása az ismeretlen ellenálláshoz lépest.

A százalékos hiba: e=R'−RXRX⋅100%.

Az R'=UI és az U=I⋅(RX+RA) helyettesítés, valamint a szükséges műveletek elvégzése után kapjuk, hogy: ε=RARX⋅100%.

Tehát RX pontos meghatározásához a műszereken leolvasható U, ill. I értékén kívül ismernünk kell az ampermérő, ill. a voltmérő ellenállását is.

## Feladatok

- Az 1. 1. és az 1. 2. kapcsolásban mérjen áramerősség- és feszültségértékeket 6 különböző RSZ állás mellett! Az adatokat foglalja táblázatba!

- Számítsa ki az RX és R' értékeket!

- Számítson relatív hibát!

- Készítsen feszültség-áramerősség grafikont mindkét kapcsolás esetén! Határozza meg az ellenállás értékét mindkét grafikon alapján! (RGRAF)

- Hasonlítsa össze a számítással és a grafikus úton kapott eredményeket!

- Állapítsa meg, hogy a rendelkezésére álló ismeretlen ellenállás értékének meghatározására az 1. 2. vagy az 1. 3. ábra szerinti. kapcsolást célszerű használni!

Kötelező irodalom:

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 173.§.; 175.§.;177.§.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §,. 31. §.

|  | 1. 1. ábrához |  |  |  |  |  | 1. 2. ábrához |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R' () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RV () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rx () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R' () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RGRAF () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |