10. KAPACITÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ MÉRÉSE BALLASZTIKUS GALVANOMÉTERREL

Az igen kis erősségű áramok mérésére vagy jelzésére alkalmas műszereket galvanométereknek nevezzük. A ballisztikus galvanométer olyan Deprez-típusú műszer, amelynek forgótekercse torziós szálon függ. Ha a torziós szálra tükröt rögzítenek és arra fénnyalábot irányítanak, a tökörről visszaverődő fényfolt elmozdulásából következtetni lehet a tekercs elfordulásának mértékére (fénymutatós galvanométer).

|  | A műszer lengő részének nagy a tehetetlenségi nyomatéka, ezért igen nagy a lengésideje (T), a csillapodása pedig nagyon kicsi. A hosszú lengésidő miatt a műszer nem a rajta rövid τ≤T100 idő alatt átfolyó áram erősségének pillanatnyi értékét méri, hanem annak idő szerinti integrálját, azaz a Q=0τidttöltésmennyiséget. Ideális esetben az első kitérés nagysága arányos a galvanométeren áthaladó töltés mennyiségével: Q = KB, ahol Q a galvanométeren áthaladt töltés, KB a ballisztikus redukciós faktor,  pedig az első (maximális) szögkitérés. |
| --- | --- |
| 10. 1. ábra |  |

A fenti összefüggés a galvanométer jellemzőinek pontos ismerete mellett alkalmas adott töltésmennyiség abszolút értékének meghatározására.

Ezek alapján, ha egy ismert U feszültségre töltött kondenzátort a galvanométeren keresztül kisütünk, kiszámíthatjuk annak kapacitását a C=QU összefüggés segítségével.

A ballisztikus redukciós faktor meghatározása azonban igen hosszadalmas és fárasztó művelet. Jóval egyszerűbb valamely ismeretlen kapacitás meghatározása, ha rendelkezünk egy normál kapacitással, melynek segítségével összehasonlító mérést végzünk.

A méréshez állítsuk össze a 10. ábrán látható áramkört! A C helyre először bekötjük a CO kapacitású normál kondenzátort és – a K kapcsolót néhány másodpercre az 1 állásba téve – feltöltjük U feszültségre. Ezután a K kapcsoló 2 állásában a galvanométeren keresztül kisütjük a CO kondenzátort. A galvanométer első kitérését (0) leolvassuk. Ezután CO helyére bekötjük az ismeretlen CX kapacitású kondenzátort, és az előbb leírt módon ismét meghatározzuk a galvanométer első kitérését (x).

|  | A kondenzátorok töltését a következőképpen számítjuk ki: Q0 = KB 0 =C0U Qx = KB x =CxU Az első egyenletet a másodikkal elosztva és CX-re rendezve: Cx=C0αxα0 |
| --- | --- |
| 10. 2. ábra |  |

A mérés annál pontosabb lesz, minél közelebb áll egymáshoz az 1 és 2, amit CO alkalmas megválasztásával biztosíthatunk.

Az áramkör összeállításakor nagyon figyeljen arra, hogy a galvanométer pozitív jelű kimenetét az áramforrás pozitív pólusához csatlakoztassa! A műszer igen érzékeny a rázkódásra, ezért vigyázzon, hogy mérés közben ne legyen kitéve hirtelen mozdulatoknak, lökdösésnek! Használaton kívül vagy szállításkor zárja rövidre a kapcsait!

Feladat

- l. Állítsa össze a mérőberendezést!

- 5-5 mérés alapján határozza meg a kiadott kondenzátorok kapacitását!

- Számítson %-os hibát!

Kötelező irodalom

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 45. §.

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 185. §.

C0 =             F,     U =          V,        A galvanométer érzékenységi fokozata:

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cx (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C0 =             F,     U =          V,         A galvanométer érzékenységi fokozata:

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cx (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C0 =             F,     U =          V,        A galvanométer érzékenységi fokozata:

|  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  | …… sz. kondenzátor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cx (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |