5. AMPERMÉRŐ BELSŐ ELLENÁLLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA,

SÖNT-ELLENÁLLÁS MÉRETEZÉSE

Kis ellenállású műszerek belső ellenállásának meghatározásához az 5. 1. ábrán látható áramkört állítjuk össze. A K kapcsoló nyitott állása mellett a P potenciométerrel, vagy az áramforrás szabályozó gombjával olyan U feszültséget állítunk be, amellyel az M műszeren végkitérés jön létre, vagy azt minél jobban megközelíti. Ezután zárjuk a K kapcsolót, és az ellenállásszekrényen olyan RSZ értéket állítunk be, amellyel elérhetjük, hogy a műszer kitérése az eredetinek pontosan a felére csökkenjen. Ekkor a műszer RM ellenállása jó közelítéssel megegyezik a beállított RSZ ellenállással, mivel ilyenkor az egyes mellékágakon folyó áramok erőssége közelítőleg a főágbeli áram erősségének a fele. Teljes megegyezést csak akkor kapnánk, ha a főág áramának erőssége a mérés mindkét fázisában egyenlő lenne. Hogy ez nincs így, azt a főágba kötött A ampermérővel ellenőrizhetjük.

Annál pontosabb eredményt kapunk RM-re, minél jobban elhanyagolható RM nagysága az áramkörben található többi ellenállás mellett, azaz R>>RM. (Az áramforrás belső ellenállását és a főágba kötött A ampermérő ellenállását is az R foglalja magában.)

Vizsgáljuk meg, hogyan alakul a főág áramának erőssége a mérés lépései során:

Amikor a K kapcsoló nyitott, akkor I=URSZ.

Ha R>>RM , akkor R + RM R, tehát I=URM+RSZ.

A K kapcsoló zárása után I=URMRDRM+RD+RSZ, ahol RD a dekádikus ellenállásszekrény ellenállása. A nevező második tagja a párhuzamosan kötött RM és RD eredője, szükségképpen kisebb mint RM, tehát R mellett elhanyagolható. Ezért I≃URSZ.

Vagyis ha R>>RM, akkor a főágban folyó áram erőssége gyakorlatilag változatlan.

| 5. 1. ábra | 5. 2. ábra |
| --- | --- |

Sönt-ellenállás méretezése

Az M műszer méréshatárát a rajta megengedhető áramerősség (IM) szabja meg. A méréshatárt úgy lehet megnövelni, ha a műszerrel párhuzamosan kapcsolunk egy RS ellenállást, amit söntnek nevezünk. Ilyen körülmények között magán a műszeren a mérendő áramnak csak egy része (IM) folyik át, a többit (IS-t) a sönt ellenállásra tereljük. Ha ismerjük a műszer RM belső ellenállását és a végkitérést létrehozó áram IM erősségét, akkor egy nagyobb erősségű áram méréséhez szükséges RS sönt-ellenállás nagyságát is ki tudjuk számítani. Ehhez fel kell használnunk Kirchhoff csomóponti törvényét, és azt az ismeretet, mely szerint a párhuzamosan kapcsolt áramköri elemeken mérhető feszültség nagysága egyenlő.

Legyen I a kívánt méréshatárban mérhető maximális áramerősség, ekkor az ábra alapján:

I=IM+IS , UM=US, azaz IM RM =IS RS.

Ezekből: RS=IMRMIS=IMRMI−IM

## Feladatok

- Határozzuk meg a műszer RM belső ellenállását 5 különböző kitérés alapján!

- Számítsuk ki a %-os hibát!

- Méretezzen sönt-ellenállásokat a gyakorlatvezető által megadott méréshatárokra!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 173. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §.

| RX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méréshatár (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IM (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IM2 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSZ () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RM () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RM () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |