9. FESZÜLTSÉGMÉRÉS KOMPENZÁCIÓVAL

A feszültség mérésére szolgáló mutatós műszerek - voltmérők - saját ellenállásuktól függően kisebb-nagyobb erősségű áramot vesznek fel, így nagypontosságú mérésre nem alkalmasak. A legpontosabb feszültségmérési eljárás a kompenzáció. Lényege az, hogy a mérendő feszültséget egy pontosan ismert nagyságú feszültséggel hasonlítjuk össze úgy, hogy mindkét feszültségforrás árammentes legyen. Méréskor ugyanis az áramforrást nem szabad árammal terhelni, mert a belső ellenálláson létrejött feszültségesés miatt a kapcsokon mért feszültség kisebb, mint az üresjárási feszültség. (Olvassa el a 7. mérés ide vonatkozó részét!)

A Poggendorf-féle kompenzációs módszer alkalmazásánál a 9. 1. ábra szerinti kapcsolást állítjuk össze. UN ismert elektromotoros erejű áramforrás (normál elem), UX ismeretlen elektromotoros erejű telep. Egy R precíziós csúszó érintkezős ellenállást rögzített U feszültségre kapcsolunk, ami az ellenálláson I erősségű áramot hoz létre, így az ellenálláson 
U = RI feszültség esik.

9. 1. ábra

A K kapcsoló 1 állásában az UN áramforrás van a potenciométer AC szakaszán amelyen az I áram IRAC feszültséget hoz létre. Figyeljük meg jól a polaritásokat! Ezek a feszültségek szembe vannak kapcsolva, tehát a középállású G galvanométeren átfolyó áramot a különbségük hozza létre. A csúszó érintkező helyének változtatásával a galvanométer mutatóját nullára állítjuk. Ekkor az AC szakaszra eső feszültség pontosan kompenzálja az UN feszültséget. Jelöljük az AC szakasz ellenállását RN-nel, ekkor UN = RN I.

Ha a K kapcsolót átbillentjük a 2 állásba, az ismeretlen Ux feszültségű telepet iktatjuk be a mérőkörbe. A kompenzálást újból elvégezzük. Ekkor UX = RX I.

Tehát az ismeretlen feszültség: Ux=UNRXRN.

Az R ellenállás lehet mérőhuzal, vagy potenciométer. Az RXRN hányadost ilyenkor a hosszak, illetve a skálarészek hányadosaként is előállíthatjuk.

A galvanométer érzéketlenségéből származó hibát az alábbi módon küszöböljük ki. Kompenzálás után, a csúszó érintkező segítségével a galvanométer mutatóját néhány osztással térítsük ki jobbra, majd nullázzunk. Ezután ismételjük meg ugyanezt balra. Mindkét nullázás után leolvassuk a csúszó kontaktus állását, és a két érték számtani közepét vesszük. Az eljárást ismételjük meg többször és számoljunk átlagot! Végezzük el a mérést úgy is, hogy az ismert és ismeretlen áramforrásokat a potenciométer BC szakaszához kapcsoljuk!

Végül meg kell határoznunk a mérőberendezés érzékenységét az UX feszültségű telep segítségével. Keressük meg ismét a null-helyzetet, majd a csúszó érintkezőt mozdítsuk el egyik irányban mindaddig, míg a galvanométer mutatója éppen észrevehető kitérést mutat! Ismételjük meg ugyanezt ellenkező irányban! A csúszó érintkező két szélső helyzetének megfelelő szakaszt számoljuk át mV-ra! Ha nem mérőhuzalt, hanem potenciométert alkalmazunk, akkor a csúszó érintkező helyzetét a kezelőgomb által mutatott skálarész adja meg.

Normálelemként a Weston-féle normálelemet használjuk. Felépítése a 9. 2. ábrán látható.

9. 2. ábra

A pozitív elektród higanyszulfát-péppel (Hg2504) borított higany, a negatív pedig kadmium-amalgám. Az elektrolit kadmium-szulfát (Cd504) telített vizes oldata. A normálelem jól reprodukálható és elektromotoros ereje csak kismértékben függ a hőmérséklettől. 20 °C-on 
1,01865 V. Temperatúra-koefficiense 15-25 °C között 4.10-5 V/°C (20 °C fölött a feszültség csökken, alatta nő). A hőmérsékletet az elem erre kiképzett helyén, az elemhez mellékelt hőmérővel mérjük. A normálelem rendkívül érzékeny a terheléssel szemben. Megterhelni csak néhány µA-rel szabad és azzal is csak néhány másodpercig. Az áramkör összeállításakor fordítsunk nagy gondot arra, hogy a telepek helyes polaritással legyenek bekötve!

Feladatok

- A Weston-elemen található táblázat felhasználásával határozza meg az elektromotoros erőt az elemben mért hőmérsékleten!

- Állítsa össze a 9. 1. ábra szerinti áramkört, kapcsolja áramkörbe a normálelemet és végezze el a kompenzációt! A csúszó kontaktus állásának megfelelő skálarészt olvassa le, és határozza meg az egy skálarészre jutó feszültséget!

- Kapcsolja áramkörbe az ismeretlen UX feszültségű telepet, kompenzálja, és az egy skálarészre jutó feszültség ismeretében számítsa ki UX értékét!

- Határozza meg a mérőberendezés érzékenységét mV-ban.

A méréseket végezze el a két oldal cseréjével is!

Kötelezõ irodalom

Litz J. : Elektromosságtan és mágnességtan 32. §

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 177. §

T=       °C,            UN=    V

|  | A potenciométer AC állásában |  |  |  |  |  | A potenciométer CB állásában |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX (skr.) balra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX (skr.) jobbra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX (skr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |