12. A VILLAMOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE

A teljesítmény a munka és a munkavégzéshez szükséges idő hányadosaként meghatározott fizikai mennyiség: P=Wt.

Felhasználva a W=UQ és az I=Qt összefüggéseket, a villamos teljesítményt általában a feszültség és az áramerősség szorzataként adjuk meg: P=UI.

Az elektromos teljesítmény a fogyasztó R ellenállásának ismeretében az alábbi módokon is kiszámítható: P=UR2R, P=RI2, ahol UR az R ohmos ellenálláson eső feszültség, I pedig a fogyasztón átfolyó áram erőssége.

A fentiekből kitűnik, hogy egy ohmos ellenállás teljesítményét a kapcsain fennálló feszültség és a rajta átfolyó áram erősségének egyidejű mérése révén meg tudjuk határozni (12. 1. ábra).

Egyszerűbben és pontosabban mérhetünk a teljesítményt közvetlenül mutató wattmérővel.

| R u VA A |  |
| --- | --- |
| 12. 1. ábra | 12. 2. ábra |

A wattmérők általában elektrodinamikus rendszerűek. A műszer hasonló egy Deprez-rendszerű műszerekhez, de itt a mágneses teret nem állandó mágnes, hanem árammal gerjesztett tekercs létesíti. A műszerben egy kis ellenállású álló, un. gerjesztőtekercs és egy ebben elhelyezkedő csapágyazott, nagy ellenállású lengőtekercs található. A wattmérőt úgy kötjük be az áramkörbe, hogy a gerjesztőtekercs a fogyasztóval sorosan, a lengőtekercs pedig párhuzamosan legyen. Ezért az előbbit áramtekercsnek, az utóbbit feszültségtekercsnek is nevezzük. A műszer kitérésének nagysága a lengőtekercsen és a gerjesztőtekercsen átfolyó áram erősségétől függ. A kitérítő nyomaték a fogyasztó teljesítmény-felvételével lesz arányos.

Állítsuk össze a 12. 2. ábrán látható áramkört! Vizsgáljuk meg két azonos teljesítményű izzólámpa teljesítményfelvételét különböző feszültségek mellett először soros (a), majd párhuzamos (b) kapcsolásban. A változtatható (u) feszültség nagyságát a voltmérőn olvassuk le!

Megjegyzés

A wattmérőn legalább négy kivezetést találunk. Ha több van, akkor az különböző méréshatárok kiválasztását teszi lehetővé. (Természetesen mindig csak a megfelelő négy kivezetést kötjük be!) A méréshatárok helyes megválasztására fokozott gondot kell fordítani, mert ellentétben a volt-, vagy ampermérőkkel, a műszer túlterhelhető anélkül, hogy ezt a mutató túlzott kitérése elárulná! Mérés közben ne feledkezzünk meg az érintésvédelmi előírásokról!

Feladatok

- Állítsuk össze az áramkör (a) változatát! Mérjünk 10 különböző feszültséghez tartozó teljesítményt! Az eredményeket foglaljuk táblázatba!

- Állítsuk össze a (b) változatot; és végezzünk ismét 10 mérést!

- Ábrázoljuk ugyanabban a koordináta-rendszerben mindkét P = f (u) görbét!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 185. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 45. §

| u(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |