2. ELLENÁLLÁS MÉRÉSE HELYETTESÍTÉSSEL ÉS

ELLENÁLLÁSMÉRŐ MŰSZERREL

Ha két ugyanolyan hőmérsékletű ohmos ellenállást – külön-külön, egymás után – ugyanabba az áramkörbe kapcsolunk és a rajtuk átfolyó áram erősségét ugyanazzal az ampermérővel mérve egyenlőnek találjuk, bizton állíthatjuk, hogy a két ellenállás értéke megegyezik. A módszer elvi kapcsolási vázlata a 2. ábrán látható.

RN

| A K kapcsolóval először az ismeretlen értékű RX ellenállást kapcsoljuk az áramforrásra, majd az ismert RN normálellenállást. Mindkét esetben mérjük az áram erősségét az RA ellenállású A ampermérővel. Az RSZ változtatható ellenállással úgy állítsuk be az áramerősséget, hogy a mutató a műszer felső harmadában legyen! Szabályozható áramforrás esetén az RSZ ellenállást nem kötjük az áramkörbe, a mérés során elegendő az áramforrás szabályozó gombját forgatni. | 2 K RX 1 A εK RSZ |
| --- | --- |
|  | 2. ábra |

Igen fontos követelmény, hogy az áramforrás feszültsége időben állandó legyen, ezért ellenőrzés céljából még egyszer visszakapcsolunk az RX ellenállásra. A mérést csak akkor folytathatjuk, ha az áramerősség megegyezik az első esetben mért értékekkel.

Ha az ismert RN ellenállás helyén dekádellenállás-szekrényt alkalmazunk, melynek segítségével a K kapcsoló 2. állásában – az 1. állásban mért – IX erősségű árammal egyenlő IN erősségű áramot állítunk be, akkor az ellenállás-szekrényről leolvasható RN értéke megegyezik a meghatározandó RX ellenállással. Azaz, ha IN = IX , akkor RX = RN.

Ha csak fix RN normálellenállásunk van, a mérés összehasonlító és nem helyettesítő jellegű. A teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvény szerint a körben folyó áram erősségét az áramforrást jellemző elektromotoros erő és az áramkörbe kapcsolt ellenállások szabják meg:

IX=εRX+RA+Rb+RSZ,           ill.          IN=εRN+RA+Rb+RSZ,

ahol ε az áramforrás elektromotoros ereje, Rb az áramforrás belső ellenállása, RA pedig az ampermérő belső ellenállása.

A két egyenletből:

RX=INIX⋅(RN+RA+Rb+RSZ)−(RA+Rb+RSZ).

Amennyiben RA, Rb és RSZ ismeretlenek, az alábbi megszorításokra kényszerülünk:

Ha (RA+Rb+RSZ)ááRX és (RA+Rb+RSZ), akkor RX=RN⋅INIX.

Az eljárás főleg nagy ellenállások (103-106 ) mérésére alkalmazható.

Az ellenállásmérő műszerek egyik típusa a dobozukba beépített Wheatstone-híddal rendelkezik. Az ellenállás értékét a nullműszer segítségével állapíthatjuk meg és a híd forgatható skálájáról olvashatjuk le. Egy másik típus tulajdonképpen áramerősséget mér, de a vele fordított arányban álló ellenállás értéke olvasható le a skálájáról. Működtetéséhez áramforrást kell a műszerbe helyeznünk.

## Feladatok

- Határozza meg a kiadott ismeretlen (RX) ellenállás értékét helyettesítéses módszerrel!

- Válasszon egy megfelelő RN ellenállásértéket és határozza meg a kiadott ismeretlen ellenállás értékét összehasonlító módszerrel!

- Mindkét esetben számítson százalékos hibát!

- Ellenőrizze mérési eredményeit ellenállásmérő eszközzel!

Az RSZ szabályzó ellenállás helyzetén IX leolvasása után ne változtasson! Az ellenállás-szekrényen kezdetben a várható értéknél nagyobb értéket állítson be, és onnan csökkentse az értéket dekádonként!

Kötelező irodalom:

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 173. §. 175. §. 177. §,

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §, 31. §.

1. Ellenállásmérés helyettesítéses módszerrel.

| RX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méréshatár (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Ellenállásmérés összehasonlító módszerrel.

| RX | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méréshatár (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ix (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RX () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |