# 6. Ellenállás hőfoktényezőjének meghatározása

A fémes vezetők ellenállása – eltekintve néhány speciális ötvözettől – a hőmérséklet emelésével lineárisan növekszik a kb. 20 C és 200 C hőmérséklet-intervallumban.

Egy vezetőnek melegítés hatására bekövetkező ellenállás-változását általában a 20 C-on mért ellenállásához viszonyítva adjuk meg. Ha a vezető ellenállása 20 C-on R20, akkor T C-on:

RT=R20⋅1+α⋅T−20C ,

ahol  a temperatúra-koefficiens, vagy hőfoktényező, amely megmutatja, hogy a vizsgált vezető ellenállása a 20 C-on mért értékének hányszorosára nő celsius-fokonként. A temperatúra-koefficiens a vezető anyagi minőségére jellemző állandó. Mivel  a hőmérséklet függvényében csak közelítőleg állandó, a táblázatok a 20 C-ra vonatkozó értéket adják meg.

|  |  meghatározása a következőképpen történik: Az előbbi egyenletből RT−R20=R20α⋅T−20C RT−R20=DR és T−20°C=ΔT helyettesítéssel: α=DRR20⋅DT. |
| --- | --- |
| 3. 1. ábra |  |

A mérés során a kérdéses anyagból készült vezetőszakaszt petróleumfürdőbe merítjük és elektromos főzőlapon óvatosan, kavargatás közben melegítjük. A melegítést 70-80 C-nál szüntessük meg! A főzőlapot az edény alól fordítsuk ki és hagyjuk a petróleumot, valamint a benne levő ellenállást lehűlni! A vizsgált vezetőszakasz ellenállását ellenállásmérővel mérjük, az olajfürdő és vele együtt az ellenállás hőmérsékletét a folyadékba merülő hőmérőről olvassuk le.

Ha az ellenállást a hőmérséklet függvényében ábrázoljuk, az R=fT függvény képe egyenes, melynek két pontjából leolvashatjuk a T és a hozzá tartozó R értéket. Így az α=DRR20⋅DT összefüggésből a hőfoktényező meghatározható.

A függvény felvétele után grafikus extrapolációval meghatározhatjuk a 0 C-hoz tartozó R0 értékét is.

## Feladatok

- Mérje az ellenállást melegedés és lehűlés közben 5C-onként! Az eredményeket foglalja táblázatba!

- Készítse el a melegedési és lehűlési görbét!

- Mindkét grafikon alapján határozza meg R0 , R20 és  értékét és képezze a megfelelő mennyiségek számtani közepét!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 173. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 23. §.

Felmelegedés

| T (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α (C-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R20 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lehűlés

| T (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α (C-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R20 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0 () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

α (C-1) =

R20 () =

R0 () =