- Passzív szűrőáramkörök

RC és CR szűrőáramkörök

Az elektronika gyakorlati alkalmazása során számos esetben fordul elő, hogy az áramkörök valamilyen frekvenciától függő tulajdonságait használják ki (hangtechnika, kapcsolástechnika stb.). A működési elvük minden ilyen jellegű áramkörben azonos, ezért fontos a gyakorlati vizsgálatuk. A legegyszerűbb szűrőáramkört egy ohmikus ellenállásból és egy kondenzátorból álló négypólus segítségével lehet megvalósítani az 1. ábra alapján összeállított kapcsolással.

C                                                                     R

Ube  	                                           Uki                      Ube                                     C                     Uki

(a)							(b)

1. ábra        Egy kondenzátorból és ellenállásból felépített

felüláteresztő (a)  és   aluláteresztő szűrő (b).

A fenti felüláteresztő négypólus egyik jellemző paramétere a bemenő feszültség amplitudójára vonatkozó áteresztőképesség, amit a bemeneti (Ube) és a kimenti feszültségek (Uki) hányadosaként lehet definiálni. Ha a kör bemeneti oldalára időben szinuszosan változó feszültség van kapcsolva, akkor a áteresztőképesség mértéke (A), valamint a kimeneti jel (Uki) fáziseltérése () a bemeneti (Ube) jelhez képest az alábbiak szerint adható meg:

A=UkiUbe=RR2+1C2ω2=11+1R2C2ω2         és	    ϕ=arctg1RCω	(1)

Ha a frekvencia ν=1/2πRC, akkor a fázistolás pontosan 45; ez a kör határfrekvenciája. Az (1) egyenletből látható, ha a bemenő jel frekvenciája elegendően kicsi érték, azaz az ω<<1/RC feltétel teljesedik, akkor a áteresztőképesség zérushoz közelit, míg az ellenkező esetben ω>>1/RC, egyhez tart. Az A() és a tg() függvények frekvenciafüggését a 2. ábra grafikonja alapján lehet nyomon követni, amiből látszik, hogy alacsony frekvenciaértékek esetén a kör áteresztőképessége csökken, míg nagyobb frekvenciákon csillapításmentesen viszi át a jelet. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a frekvenciatengely logaritmikus léptékben van ábrázolva. A példa jól szemlélteti, hogy az ohmikus ellenállás csökkentése a szűrő határfrekvenciáját, ami felett gyakorlatilag A1, növeli. Hasonló hatást eredményez a kapacitás csökkentése is. Az ilyen tulajdonságú négypólusú áramkört felüláteresztő szűrőnek nevezzük. Ugyanilyen matematikai megfontolások alapján határozhatjuk meg egy aluláteresztő szűrő paramétereinek frekvenciafüggését is:

A=UkiUbe=11+R2C2ω2         és	    ϕ=−arctgRCω	.	(2)

Ezt az esetet az 1b. ábra szerinti kapcsolással lehet megvalósítani, amely abban különbözik a felüláteresztő szűrőtől, hogy a kondenzátor és az ohmikus ellenállás szerepe fel van cserélve.

2. ábra  	Felüláteresztő szűrő áteresztőképességének és fázistolásának frekvenciafüggése különböző ohmikus ellenállások esetén, C=1F.

A fenti két áramkörtípus párhuzamos összekapcsolásával (az 1a. és 1b. körök ki- és bemeneti oldalainak párhuzamos összekötésével) egy ún. sávszűrő állítható össze, aminek az áteresztőképességét a (3) formulával lehet megadni a frekvencia függvényében.

A=A1A2=11+R12C12ω21+1R22C22ω2.			(3)

A (3) függvény alakjából látható, hogy mind az alacsony, mind a nagy frekvenciákon alacsony áteresztőképességgel rendelkezik, míg a közbenső frekvenciákon nagy az áteresztőképessége. A 3. ábrán két tipikus eset frekvenciamenetét lehet látni RC tagokból összeállított sávszűrőkre vonatkozóan. A sávszűrőket igen széleskörűen alkalmazzák az analóg jelátvitelben a nemkívánatos frekvenciatartományok kiszűrésére vagy kiemelésére. Ilyen célokra a fenti két egyszerű esethez képest jóval nagyobb bonyolultságú áramkörök szükségesek.

3. ábra.  RC és CR tagokból felépített sávszűrő áteresztőképességének frekvenciafüggése.

RC és CR körök mint integráló és differenciáló áramkörök

A szűrőáramkörök további érdekes tulajdonságokkal is rendelkeznek, amit számos gyakorlati alkalmazásban lehet hasznosítani. A fentiekben leírt szűrőáramkörök be– és kimeneti feszültségének viszonyát tekintve u.n. integráló és differenciáló egységként működnek. Például az 1b. ábra kapcsolása szerinti aluláteresztő szűrő be- és kimenti feszültségeit az alábbi (4a) és (4b) egyenletek szerint adhatjuk meg:

Ube=IR+QC ⇒ I=UbeR−QRC  ,			(4a)

Uki=QC ⇒ Uki=1C0TIdt	   .			(4b)

Ha az RC kör időállandója τ=RC nagy értékű, akkor a (4a)-ban a QRC<<UbeR feltétel fog teljesedni ezért a kör áramát a (4a) helyett az   I≈UbeR összefüggés fogja közelítőleg leírni. Ez viszont azt eredményezi, hogy a négypólus kimeneti feszültsége a bemeneti feszültség integrálja.

Uki≈1RC0TUbedt				(5)

Hasonló megfontolások alapján belátható, hogy az 1a. ábra szerint kapcsolt felüláteresztő áramkör kimeneti feszültségének időfüggését a bemeneti feszültség idő szerinti differenciálhányadosával lehet jól közelíteni. A (6) egyenletrendszerből kiindulva és feltételezve, hogy a kör időállandója kicsi, az áram az I≈QRC kifejezéssel közelíthető és így a kimeneti feszültség értéke a bementi feszültség differenciálhányadosa lesz:

Ube=IR+QC ⇒ dUbedt=IC

Uki=IR ⇒ Uki=RCdUbedt.			(6)

Eszközlista:

- ellenállásdekád

- kondenzátorok: 1, 4 F

- függvénygenerátor

- oszcilloszkóp

Név:					Szak:				  Értékelés:

Mérési feladatok

- 

Vizsgálja meg egy RC aluláteresztő szűrő áteresztőképességének és fáziseltolásának frekvenciafüggését a táblázatokban megadott paraméterek és az 1. ábra szerinti elektromos kapcsolással! A kör fáziseltolását a

ϕ=2πΔtT=2πυ Δt				(7)

összefüggéssel számolja ki, ahol Δt az azonos fázisú helyek közti időkülönbség, T a periódusidő. A feszültségek amplitúdóját illetve a kimeneti feszültség fáziseltolódását (a bemeneti feszültséghez képest) oszcilloszkóppal lehet a legegyszerűbben megmérni. A feladathoz építse fel az 1b. ábra szerinti kapcsolást úgy, hogy a szűrőkör bemenetére kapcsolja a mellékelt függvénygenerátort és az oszcilloszkóp egyik csatornáját, míg a kör kimenő jelét az oszcilloszkóp másik bemenetére vigye. Az áramkörök átviteli karakterisztikájának jellemző menetét a feszültségek hányadosának a frekvencia szerinti lin - log ábrázolásával lehet karakterisztikusan szemléltetni.

A mérés végrehajtását egyszerűbbé teheti, ha a bemenő feszültség nagyságát minden adott frekvencián ugyanarra az értékre (4V) állítja be. A jel amplitúdóját a függvénygenerátor jobb oldalán található, erre a célra kialakított szabályzóval tudja beállítani.

RC aluláteresztő szűrő, R = 100 Ω, C = 6 μF

|  [kHz] | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ube [V] | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Uki [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Uki/Ube |  |  |  |  |  |  |  |
| t [s] |  |  |  |  |  |  |  |
| φ[mrad] |  |  |  |  |  |  |  |

Kérdés: 	Hogyan befolyásolja a bemeneti jel frekvenciája a bemenő és a kimenő jel között létrejött fáziseltérés nagyságát?

Válasz:

A mérési kapcsolás összeállítása során ügyelni kell, hogy a függvénygenerátor és az oszcilloszkóp földelt ága az áramkör azonos pontjaira legyenek bekötve. A fáziseltolódást szintén a kétsugaras oszcilloszkóppal lehet a legegyszerűbben megmérni, ami a bemenő és a kimenő jel közötti időeltérés (t) megfigyelésén alapszik. Ebből a fáziseltérés a Δϕ=ωΔt=2πνΔt egyenlettel számolható ki. A kétféle jel közötti fáziseltolódást úgy tudja a legegyszerűbben meghatározni, hogy az oszcilloszkóp elektronnyalábjának vízszintes helyzetétét addig állítja, amíg valamelyik görbe az origót metszi. Ekkor a másik görbe x tengellyel alkotott metszetét leolvasva a két jel azonos fázisú pontjai közötti különbség leolvasható az oszcilloszkóp skálájáról. Mindkét aluláteresztő szűrő mérési eredményeit ugyanabba a koordináta-rendszerében ábrázolja!

RC aluláteresztő szűrő, R = 100 Ω, C = 6 μF

|  [kHz] | 0,08 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ube [V] | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Uki [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Uki/Ube |  |  |  |  |  |  |  |
| t [s] |  |  |  |  |  |  |  |

Kérdés: 	Milyen hatása van az aluláteresztő szűrőkörben lévő kondenzátor kapacitásának a kör átviteli  karakterisztikájára ?

Válasz:

- 

Végezze el az előző pont feladatait felüláteresztő kapcsolásban is az alábbi táblázat szerinti összeállításban és ábrázolja a feszültségek arányát!

CR felüláteresztő szűrő, R = 820 Ω, C = 1 μF

|  [kHz] | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 3,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ube [V] | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Uki [V] |  |  |  |  |  |  |  |
| Uki/Ube |  |  |  |  |  |  |  |
| t [s] |  |  |  |  |  |  |  |
| φ[mrad] |  |  |  |  |  |  |  |

- 

Oszcilloszkóp felhasználásával vizsgálja meg különböző alakú (szinusz, négyszög és háromszögrezgés) bemenő jelek esetén az RC és CR szűrőkörök differenciáló és integráló tulajdonságait!  A tapasztaltakról készítsen szabadkézi rajzot! (A felüláteresztő szűrőt alacsony frekvencián, az aluláteresztőt magas frekvencián vizsgáljuk!)