25. Mikrohullámok vizsgálata

Ez a régi laborleírás szövege, az ábraszámok is annak megfelelőek.

Fénymásolatban több példányban megtalálható a laborban.

Az elektromágneses hullámok egyik csoportját a rádióhullámok alkotják. Hullámhosszuk 10'4 m-től tetszőleges hosszúságú lehet. Hullámhosszuktól függően különbözőképpen terjednék. A cm-es hullámhosszúságú rádióhullámok a mikrohullámok. Terjedésük a fényhullámokéhoz hasonló, egyenes vonalban terjednek. Mikrohullámok keltésére nem alkalmasak a közönséges elektroncsövek, mert az az idő, míg az elektronok az elektródák közötti távolságot befutják, összemérhető az ultra-nagyfrekvenciás rezgések periódusidejével, így nagy a csövek működésének tehetetlensége.

Ezért a mikrohullámok keltésére és erősítésére speciális mikrohullámú elektroncsöveket fejlesztettek ki (klisztron, magnetron, haladóhullámú cső). Ezek működéséről a Litz: Elektromosságtan ….. oldalán részletesen olvashatunk. Lényegük, hogy a rezgéskeltés folyamán egyenáramú energia alakul át nagyfrekvenciás energiává az elektronok és az elektromágneses tér kölcsönhatása következtében. A mikrohullámok tulajdonságait az un. "mikrohullámú optikai készlet" segítségével tanulmányozhatjuk. Ez az eszköz 3 cm-es hullámhosszúságú elektromágneses hullámokat kelt. Rajza az E.51.-es ábrán látható.

A készülék fő része egy lemezre rögzíthető adó (klystron) és egy változtatható helyzetű vevő. Az adó transzformátor közbeiktatásával a hálózatról működik. A vevő különböző helyzeteit a lemezre rögzített számskálával ellátott sínpár és fokbeosztású körlap segítségével határozhatjuk meg.

Az adóval egy dobozban elhelyezett műszer a vevő által vett jellel arányos kitérést mutat. Az adó függőlegesen polarizált hullámokat állít elő. A vevő a kibocsátott hullámok azon komponensének vételére alkalmas, mely a vevő dipóljának megfelelő síkban van. Így eszközünk esetében akkor mutat legnagyobb kitérést a műszer, ha a dipól függőlegesen áll (a vevőhöz csatlakozó vezeték a tölcsér alsó vagy felső lapján van); erre merőleges helyzetben a műszer kitérése zérus.

A készülék üzembe helyezése

Az 1. sz. kapcsolóval helyezzük üzembe a készüléket és szabályozzuk az adás erősségét. A 2. sz. gomb a vevő érzékenységének szabályozására szolgál. Első teendőnk, hogy a 2. sz. gombot a 3 skálabeosztásra állítsuk. Ezután az 1. sz. gombbal bekapcsoljuk a készüléket. Várjunk néhány percet, míg az bemelegszik. Az 1. sz. gombot nagyon lassan csavarjuk az óramutató járásával megegyező irányban mindaddig, míg a műszer maximális kitérést nem mutat. (A műszer mutatója a csavarás közben többször kilendül. Ezek közül kell megkeresni a maximális kitérést. ) Mivel az adó és vevő minden kísérletnél más helyzetben lesz, ezt a beállítást minden mérés megkezdése előtt gondosan el kell végezni, ha a mérésben erre vonatkozólag más utasítás nincs. A mérés során kezünk, vagy a méréshez nem tartozó eszközök ne legyenek a hullámok útjában, mert befolyásolják a mérés pontosságát.

Feladatok

1. Állítsuk össze az E. 51. ábra szerinti elrendezést! Vizsgáljuk meg, hogyan változik a térerősség az adó-vevő távolság függvényében, az értékeket a műszerről leolvasva készítsünk grafikont!

2. A vevőt a középpont körül forgatva vizsgáljuk meg, hogyan változik a vevő helyén a térerősség a szög függvényében! Készítsünk grafikont - 90°-tól + 90°-ig! Mi a jelenség magyarázata?

3. Végezzük el a 2. feladatot úgy, hogy a hullámok útjába rést (SINGLE SLIT), rácsot (POLARIZATION GRID) helyezünk! Készítsünk most is grafikont (E.51. ábra)!

4. Vizsgáljuk meg a vételi viszonyokat, ha a hullámok útjába fémlemezt (REFLECTOR) illetve szigetelő lemezt (DIELECTRIC PLATE) helyezünk (E. 51. ábra)!

5. A polarizációs viszonyok vizsgálata (E.51. ábra). Igazoljuk, hogy az adó valóban függőlegesen polarizált hullámokat állít elő!

a) Állítsuk szembe az adóval a vevőt! Jegyezzük fel, milyen értéket mutat a műszer! Fordítsuk el a vevőt vízszintes tengelye körül 90o-kal. Most is jegyezzük fel a műszer állását!

b) Helyezzük a középpontba a rácsot úgy, hogy a rácselemek vízszintesek legyenek! Jegyezzük fel a műszer állását! Végezzük el a mérést úgy is, hogy a rácselemek 45o-os, majd 90°-os szöget zárjanak be a vízszintessel! Adjunk magyarázatot a jelenségre!

6. Az E. 53. ábra szerinti elrendezésben a középpontban fémlemez (REFLECTOR) van. Ennek forgatásával vizsgáljuk a vételi viszonyokat a szög függvényében! Készítsünk grafikont. A visszaverődés mely törvényét igazolhatjuk ezzel a kísérlettel?

7. Állítsuk össze a Michelson interferométert az E. 54. ábra alapján! A készüléket úgy állítsuk be, hogy a 2. sz. gomb az 5-ös skálabeosztásnál legyen! Ez az elrendezés alkalmas hullámhosszmérésre. Mozgassuk a sínen levő fémlapot és figyeljük a műszer kitérését!

A sínen olvassuk le azt a távolságot, amivel a fémlemez elmozdult, míg a műszer egymás után kétszer minimumot mutatott! Így a hullámhossz felét kapjuk. Végezzük el a mérést 5 különböző helyzetben és számítsunk számtani középértéket! Számítsuk ki a hullámok terjedési sebességét, ha a frekvencia: f=……. Hz!

8. A mellékelt műanyagszemcsékkel töltött zsák segítségével végezzünk száloptikai kísérletet az E. 55. ábra szerinti összeállításban!

a) Állítsuk be a műszert a bevezetőben leírtak szerint!

b) Jegyezzük fel a műszer állását!

c) Tartsuk a műanyagzsákot úgy, hogy annak végei az adó és vevő tölcsérébe csatlakozzanak! Olvassuk le a műszer állását!

d) Fordítsuk el a vevőt a zsákkal együtt 240°-os állásba és olvassuk le a műszer állását!

e) Vegyük ki a zsákot és olvassuk le a műszer állását! Adjunk magyarázatot a jelenségre!

9. Vizsgáljuk meg, hogyan viselkednek a mikrohullámok, ha az E. 51. ábra szerinti elrendezésben prizmát helyezünk a hullámok útjába!

a) Állítsuk be a műszert a bevezetőben leírtak szerint!

b) Jegyezzük fel a műszer állását!

c) Helyezzük a prizmát a körskála közepére! Most is jegyezzük fel, milyen értéket mutat a műszer!

d) A vevőt a középpont körül forgatva, keressük meg azt a helyet, ahol a műszer kitérése maximális!

e) Rajzoljuk meg a sugármeneteket, határozzuk meg az eltérítés szögét, a prizma anyagának törésmutatóját és dielektromos állandóját (E.56. ábra)!

Kötelező irodalom

Litz:

Budó: