20. Tekercs induktivitásának meghatározása

váltakozó áramú ellenállásának mérésével és hídmódszerrel

Ha egy önindukciós tekercset ugyanolyan nagyságú egyenfeszültséggel, illetve váltakozó feszültséggel táplált áramkörbe helyezünk, a rajta átfolyó áram erőssége egyenáramú körben nagyobb, mint váltakozó áramú körben. Tehát az önindukciós tekercs a váltakozó árammal szemben nagyobb ellenállást képvisel, mint az egyenárammal szemben. Ez az ellenállás annál nagyobb, minél nagyobb a tekercs önindukciós együtthatója és a váltakozó áram körfrekvenciája. Az induktív ellenállás (impedancia) nagysága: XL=L·ω, egysége: 1s⋅VsA=VA=Ω

A váltakozó áramú ellenállás (impedancia) mérésével meghatározható az önindukciós együttható értéke.

1. Az induktivitás meghatározása a tekercs váltakozó áramú ellenállásának mérésével

A 20. 1. ábra szerinti kapcsolást összeállítva, mérjük a tekercsen eső feszültséget és az átfolyó áram erősségét. Az R változtatható ellenállás a feszültség és áramerősség szabályozására szolgál. A feszültség-áramerősség grafikon egy origón átmenő egyenes. Meredekségéből meg határozhatjuk L értékét (20. 2. ábra).

| 20. 1. ábra | 20. 2. ábra |
| --- | --- |

tgα=IU=1XL=1Lω  L=UI⋅ω

Ha a feszültséget voltban, az áramerősséget amperben, a körfrekvenciát 1/s-ban fejezzük ki, az induktivitást henry-ben kapjuk: H=VA⋅1s=VsA

Ez a módszer mH és H nagyságrendű induktivitások meghatározására alkalmas, ha a tekercs ohmos ellenállása elhanyagolható. Mivel az önindukciós tekercs ohmos ellenállással is rendelkezik, az induktivitás meghatározásához ennek értékét is ismernünk kell. A tekercs ohmos ellenállását valamely egyenáramú mérési módszerrel határozhatjuk meg. (Lásd elektromos laboratóriumi mérések 1. , 2. , vagy 3. gyakorlat. )

Lω2

XL

| R | Ilyenkor az induktivitás L=X2L−R2ω2 alapján számítható. |
| --- | --- |

2. Induktivitásmérés váltakozó áramú hídban

Ha van ismert induktivitású tekercsünk, ennek segítségével hídmódszerrel is meghatározhatjuk az ismeretlen induktivitásokat. Váltakozó áramú hidat állítunk össze a 20. 3. ábra szerint (Maxwell-híd). A hídmódszer lényege a kötelező irodalom alapján ismert, erre nem térünk ki külön.

| Q P |  |
| --- | --- |
| 20. 3. ábra | 20. 4. ábra |

A híd akkor kiegyenlített, ha az A és B pontok ekvipotenciálisak. Az A és B pontok P-hez és Q-hoz viszonyított feszültségének minden pillanatban azonosnak kell lennie, tehát a feszültségek effektív értékeinek és fázisának is meg kell egyezniük.

Impedanciákkal kifejezve: Zx r0 =Z0rx, ahol ZX és ZO komplex mennyiségek.

Másként írva a 20. 4. ábra alapján: ZX ejφxr0=ZO ejφ0rx , ahol ZX=│Zx│, ZO=│Z0│,

ϕx=arctgLxωRx , ϕ0=arctgL0ωR0

A komplex egyenlet tehát így bontható ki: <képlet>

(Az egyenletben szereplő R az ismeretlen induktivitású tekerccsel sorbakötött segédellenállás, RX a tekercs ohmos ellenállása.)

Így a híd kiegyenlítésének két feltétele: <képlet>

Az A és B pontokat tehát úgy tehetjük ekvipotenciálissá, hogy az A helyzetét és az R segédellenállás értékét is változtatjuk.

Feladatok

- Határozza meg a kiadott tekercsek egyikének induktivitását impedanciaméréssel, az elkészített grafikon alapján! Az ohmos ellenállás meghatározásához használjon ellenállásmérő műszert!

- Az előbb megmért induktivitást ismertnek tekintve, határozza meg a többi tekercs induktivitását hídmódszerrel! A mérést a két oldal cseréjével is végezze el! Számítson számtani középértéket!

Megjegyzés

- A hídban történő mérésnél nem tudjuk, melyik tekerccsel kell sorba kötnünk az R kiegyenlítő ellenállást. Ezt próbálkozással kell eldöntenünk. Azonos anyagú vezetékekből készült tekercseknél a menetszám növelésével az induktivitás gyorsabban nõ, mint az ohmos ellenállás, tehát általában a nagyobb menetszámú tekercs ohmos ellenállását kell "pótolnunk". Ez természetesen csak akkor áll, ha a tekercsek egyéb adatai megegyeznek.

- Többnyire 50 Hz-es - letranszformált, pl. 4 V-os - hálózati feszültséget használunk. Nagyobb frekvenciánál az ohmos ellenállás elhanyagolhatóvá válhat. Ilyenkor egyszerűen impedanciaméréssel <képlet> alapján adódik az önindukciós együttható.

- Az oszcilloszkópot csak feszültség indukálására használjuk, horizontális eltérítésre nincs szükség. A vízszintes eltérítõ generátort mégse kapcsoljuk ki, mert a koncentrált elektron-nyaláb rongálhatja a képernyőt.

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 220. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 81.