23. Hangfrekvenciás rezgések keltése és vizsgálata

Elektromos rezgéseket rezgőkör segítségével állítunk elő. A rezgőkör egy tekercsből, egy kondenzátorból és egy mindig jelenlévő ohmos tagból, az összekötő vezetékből áll 
(9. 1. ábra).

| L | Ha a kondenzátort feltöltjük és a rezgőkört magára hagyjuk, abban elektromos rezgések jönnek létre és állnak fenn mindaddig, míg energiáját el nem veszíti. A rezgések frekvenciája állandó, az amplitúdó viszont – a veszteségek miatt – csökken. Ilyen módon tehát csillapított rezgést kapunk, melynek rezgési ideje:T=2πLC |
| --- | --- |
| 9. 1. ábra |  |

Ha a rezgőkör energiaveszteségét egy külső energiaforrásból pótoljuk, csillapítatlan rezgéseket állíthatunk elő. Az energiapótlásnak azonban a rezgéssel szinkronban kell lenni. Ezt egy olyan kapcsolással érhetjük el, melyben a betáplálást maga a rezgőkör vezérli egy visszacsatoló tekercs és egy trióda segítségével. A kapcsolást Meissner-féle visszacsatolásnak nevezzük. Az elnevezés arra utal, hogy az egyes rezgések energiájának egy részét visszacsatoljuk a trióda rácsára, mely vezérli az anódtelepből (tápegységből) történő energiapótlás ritmusát.

| Az ábra több példányban megtalálható a laborban. Itthon nem találom. | A: anód K: Katód G: rács T: anódtelep Fü: fűtés P: Potenciométer | C: Rezgőköri kapacitás L: Rezgőköri induktivitás V: Visszacsatoló tekercs F: fejhallgató Oszc.: Oszcilloszkóp HG: hangfrekvenciás generátor |
| --- | --- | --- |
| 9. 2. ábra |  |  |

A 9. 2. ábrán egy visszacsatolt rezgőkör kapcsolási rajza látható. A V visszacsatoló tekercs induktív csatolásban van a rezgőkörrel, a kapcsain megjelenő feszültség-impulzusok az elektroncső rácsára jutnak. Ennek megfelelően az elektroncső nyit és az anódfeszültség-forrásból a C kondenzátor újra feltöltődik, miáltal a rezgőkör energiát vesz fel. A P potenciométer segítségével a rácselőfeszültséget, azaz az elektroncső munkapontját állítjuk be.

A mérés során a C helyére kondenzátordekádot kapcsolunk, így a kapacitás változtatásával a rezgőkörben keltett rezgések frekvenciáját különböző értékekre állíthatjuk be. A frekvencia az induktivitás értékétől is függ. Ezt a tekercs menetszámának változtatásával tudjuk befolyásolni. A rezgőkör kapacitása, ill. induktivitása és a frekvencia közötti összefüggés kvalitatív vizsgálata elvégezhető fejhallgató segítségével (a hangmagasság alapján), kvantitatív vizsgálatot pedig oszcilloszkóp segítségével végezhetünk.

Állítsuk össze a 9. 2. ábrán látható kapcsolást és figyeljük, hogy hallhatók-e a rezgések fejhallgatóban! Ha az összeállítást helyesnek találjuk, de a rezgőkör nem működik, cseréljük fel a visszacsatoló tekercs kapcsait! Ezután végezhetjük a mérést. Előbb állandó induktivitás mellett változtassuk a kondenzátor kapacitását és figyeljük a hangmagasságot! Ezután állandó kapacitásérték mellett változtassuk a tekercs induktivitását (a menetszám változtatásával) és figyeljük a hangmagasságot!

Az oszcilloszkópos vizsgálatnál a vízszintes eltérítő lemezekre (X INPUT) ismert frekvenciájú színuszos rezgést kapcsolunk. Ezt a HG hanggenerátorból nyerhetjük, melynek frekvenciája széles tartományban változtatható. A függőleges lemezpárra (Y INPUT) visszük a vizsgálandó rezgést. Az oszcilloszkóp képernyőjén a két egymásra merőleges rezgés összege jelenik meg, az un. Lissajous (ejtsd: Lisszazsu) görbe (9. 3. ábra). A görbe alakjából meghatározható az ismert és a vizsgált rezgés frekvenciájának hányadosa, melyből az utóbbi kiszámítható. Legegyszerűbb, ha az 1:1 rezgés-számarányt keressük meg a HG hanggenerátor hangolásával, és a P potenciométer segítségével hozzuk a görbét szabályos kör alakúra.

1:1

9. 3. ábra

Feladatok

- l. Állítsa össze a 9. 2. ábrán látható kapcsolást!

- Fejhallgató segítségével – a hangmagasság alapján – vizsgálja meg, hogyan függ a frekvencia a rezgőkör kapacitásának, ill. induktivitásának nagyságától! Az első vizsgálatnál változtassa a kondenzátor kapacitását, miközben a tekercs menetszámát állandó értéken tartja, a második vizsgálatnál változtassa a tekercs menetszámát, miközben a kondenzátor kapacitását állandó értéken tartja! A tapasztalatokat írja le és indokolja meg!

- Kapcsolja a rezgőkört oszcilloszkóp, vízszintes eltérítő lemezéhez és állítsa elő a 
9. 3. ábrán látható frekvencia-viszonyokat, vagy az 1:1 arányt jelző kör alakú Lissajous-görbét és adja meg a rezgőkör frekvenciáját a kapacitás függvényében! Az összefüggést ábrázolja milliméter-papíron! Ábrázolja a frekvencia négyzetét is a kapacitás függvényében!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 227. §, 231. §, 232. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 112. §.

| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |