21. Kondenzátor kapacitásának meghatározása

váltakozóáramú ellenállásának mérésével és hídmódszerrel

1. Egy C kapacitású kondenzátor váltakozóáramú körben annál kisebb ellenállást képvisel, minél nagyobb a kapacitása és a váltakozó áram körfrekvenciája. A váltakozó áramú ellenállás mérésével tehát meghatározható a kapacitás értéke, ha a kondenzátor veszteségeit elhanyagolhatjuk.

XC=1Cω

Kapacitás meghatározása kondenzátor váltakozóáramú ellenállásának mérésével

A 21. 1. ábra szerinti kapcsolásban mérjük a kondenzátorra kapcsolt feszültséget és az átfolyó áram erősségét. A feszültség és áramerősség szabályozására az R változtatható ellenállás szolgál.

| 21. 1. a) ábra | 21. 1. b) ábra |
| --- | --- |

Készítsünk feszültség-áramerősség grafikont és a kapott egyenes meredekségéből határozzuk meg C értékét (21. 2. ábra). Ha a feszültséget voltban, az áramerősséget amperben, a körfrekvenciát 1/s-ban fejezzük ki, a kapacitást faradban kapjuk.

Legtöbbször a b) kapcsolást használjuk, ugyanis a kapacitás váltakozóáramú ellenállása az árammérő ellenállásához képest többnyire nagy érték.

|  | Ha az a) kapcsolásban mérünk és a feszültséget nem fogyasztás nélküli feszültségmérővel mérjük, ennek RV ellenállását is ismerni kell a kapacitás pontos kiszámításához. Veszteségmentes kapacitás és szinuszos áram esetén: C=I2−(URV)2ωU |
| --- | --- |
| 21. 2. ábra |  |

A mérés pontosságának feltétele, hogy az alkalmazott váltakozó feszültség frekvenciája a mérés alatt állandó maradjon.

2. Kapacitásmérés váltakozó áramú hídban

Elhanyagolható veszteségű kondenzátor kapacitásának mérésére a hídmódszer is alkalmazható. A hídmódszerről a mérési utasítás végén feltüntetett kötelező irodalomban részletesen olvashat. Váltakozó áramú hidat alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a híd váltakozó feszültséget kap és az egyes ágak ohmos ellenálláson kívül kapacitást is tartalmaznak (21. 3. ábra).

|  | Null-indikátorként oszcilloszkópot vagy fejhallgatót használunk. Null-helyzetben az ágak ellenállásaira a következő arányosság igaz: R1R2=X1X2=1C1ω1C2ω=CXC1. Innen: CX=C1R1R2. |
| --- | --- |
| 21. 3. ábra |  |

A mérést végezzük el úgy is, hogy a híd két ágában a kondenzátorokat felcseréljük! Az eredményt a két kapacitásérték számtani közepe adja. Kis kapacitások mérésénél hibaforrás lehet az összekötő vezetékek kapacitása, ami 10 pF nagyságrendű.

Feladatok

- Határozzuk meg a kiadott kondenzátor kapacitását váltakozó áramú ellenállásának mérésével!

- Mérjük meg hídmódszerrel a kiadott kapacitások értékét. A mérést a két oldal cseréjével is végezzük el és vegyük a számtani középértéket. Ismert kapacitásként az első módszerrel megmért kapacitást használjuk.

Megjegyzés

Olvassa el a 19. sz. mérés megjegyzésének harmadik pontját!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 220. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 83. §.  84. §.  85. §