19. Ködfénylámpa vizsgálata

A gázok normális körülmények között szigetelők, mert semleges atomokból állnak. A gázok vezetővé tehetők, ha bennük töltéshordozókat (ionokat, elektronokat) keltünk. A gáz nyomását egy bizonyos határig csökkentve a vezetés nő, ha megfelelő nagyságú feszültség van a gázt tartalmazó cső elektródái között.

A ködfénylámpa alacsony nyomású gázt tartalmaz. A gázban mindig van kevés számú töltéshordozó a radioaktív és a kozmikus sugárzás miatt. A ködfénylámpa elektródái igen közel vannak egymáshoz, így viszonylag kis feszültséggel nagy térerősséget létesíthetünk. Ebben a térben a pozitív ionok nagy sebességgel érkeznek a katódhoz, és ha leadott energiájuk az elektron kötési energiáját eléri, vagy meghaladja, a katódból elektronokat válthatnak ki. A kilépő elektronok ütközési ionizációval lavinakisülést hoznak létre, fénykibocsátásra késztetik a gázmolekulákat. A katódon a negatív ködfény világít.

A 19. 1. ábra szerinti kapcsolásban felvehetjük a ködfénylámpa feszültség-áramerősség karakterisztikáját, fokozatosan növekvő, majd csökkenő feszültséget alkalmazva. Ha ábrázoljuk az összetartozó áramerősség- és feszültségértékeket, jellegzetes hurokgörbét kapunk (19. 2. ábra).

| 19. 1. ábra | 19. 2. ábra |
| --- | --- |

Jól látható, hogy a gyújtási feszültség nagyobb, mint a kialvási feszültség. Ez a tény fűrészrezgés keltésére teszi alkalmassá a ködfénylámpát. A 19. 3. ábra szerint összeállíthatjuk a rezgéskeltőt. Ha a kondenzátor a ködfénylámpa gyújtási feszültségére töltődik, a lámpa gyújt, és mindaddig világít, míg a rajta keresztül kisülő kondenzátor feszültsége a lámpa kialvási feszültségére nem csökken. A jelenség többször ismétlődik. A rezgés frekvenciája függ a kondenzátor kapacitásától.

19. 3. ábra

A frekvencia stopperrel mérhető, a jelet oszcilloszkóppal vizsgálhatjuk. Az oszc. jelzésű pontokat az oszcilloszkóp vertikális erősítőjére kapcsoljuk. Ha a ködfénylámpát toroid transzformátor közbeiktatásával váltakozó feszültségű hálózatról működtetjük, a két elektród felváltva világít. A felvillanások száma a hálózati frekvencia kétszerese. Ha a begyújtás és kialvás effektív feszültségét megmérjük és azokat az egyenfeszültségű táplálással összehasonlítjuk, a váltakozó áram effektív és csúcsfeszültségének kapcsolatához jutunk.

Feladat

- Vegye fel a ködfénylámpa karakterisztikáját növekvő és csökkenő tápfeszültség mellett! Vigyázzon a helyes lépték megválasztására!

- Határozza meg a váltakozó áram effektív- és csúcsértéke közötti kapcsolatot!

- A kiadott kondenzátorokkal állítson össze rezgéskeltőt, és vizsgálja a frekvencia kapacitásfüggését! Készítsen frekvencia-kapacitás grafikont! A rezgéseket oszcilloszkópon is jelenítse meg!

Kötelező irodalom

Budó Á. : Kísérleti fizika II. 200. §.

Litz J.: Elektromosságtan és mágnességtan 67. §