# Ablak

Az ablak az épület falán kialakított nyílásban elhelyezett, azt lezáró szerkezet, melyen át levegő és világosság juthat az épület belső helyiségeibe.

Az ablakok fő részei:

- tok

- szárny(ak)

- a szellőztetést, működtetést lehetővé tevő vasalatok

- a megvilágítást biztosító üvegszerkezetek

Az ablak alapanyaga fa, műanyag, fém (acél vagy alumínium) vagy ezek kombinációja lehet.

Az ablak lehet lezárható és kinyitható. Nagysága függ a megvilágítandó és szellőztetendő helyiség kiterjedésétől és funkciójától. Valamint alakja az épület stílusától. Az átlagos ablak, amely lakóhelyiségekben található, általában álló téglalap alakú, és magasság:szélesség arányuk 1:1,5 és 1:2 közötti.

Kialakítástól függően lehet kerettel díszített, mely állhat quaderozásból vagy lehet sámbrános, pilléres, oszlopos, fölül többé-kevésbbé gazdag párkánnyal koronázva.

Az épületen az ablak állhat egyedül, vagy néha párosával (ilyenkor kettős-, iker- vagy dupla ablakról beszélünk), esetleg hármasával.

Az ablak szárnyinak száma szerint megkülönböztetünk:

- egyszárnyú ablakokat

- kétszárnyú ablakokat

- három-, vagy többszárnyú ablakokat

A lakóépületek ablaki nyithatóak, nyitásmódtól függően beszélhetünk:

- Nyíló ablak

- Bukó ablak

- Bukó-nyíló ablak (a fenti két nyitásmód kombinációját valósítja meg)

- Középen felnyíló ablak

- Billenő ablak

- Emelkedő ablak

- Forgó ablak

- Harmónika ablak

- Toló ablak (vízszintesen)

- Angol stílusú feltolható ablak

Az ablakok nyitás irány jobbos vagy balos lehet.

Vakablaknak nevezzük a falba készített mélyedést, melyet általában polcként használnak.

## Galléria