# Családi és társasházak felújítása

###### tetőtér beépítést határoló szerkezetek,

###### lapostetők,

###### padlásfödémek,

###### pincefödémek és árkádfödémek

###### külső falak,

###### üvegezett nyílászáró szerkezetek.

## Ökológikus és sok esetben ökonómikus jobbítás lehetőségei:

#### hőszigetelés

Az utólagos hőszigetelés tervezésekor a valamennyi hőszigetelhető szerkezetre kiterjedő utólagos hőszigetelésre kell törekedni. Ennek alapvető oka az, hogy csak így lehetséges az épülethatároló szerkezetek hőhidas kapcsolatainak, csatlakozási helyeinek megfelelő mértékű hővédelme, amellyel megakadályozható a későbbi állagkárosodások keletkezése. Részleges hőszigetelés esetén, ha például csak a külső falakat hőszigeteljük és a csatlakozó födémszerkezeteket nem, a hőszigeteletlen szerkezeteken és szerkezeti kapcsolatokon (azaz az un. "hőhidakon") keresztül megnő a hőáramsűrűség, a szerkezetek csatlakozásainál csökken a belső felületi hőmérséklet, ami a penészkárok keletkezésének egyik előidéző oka. Hasonló károsodások jelentkezhetnek akkor, ha jól tömített, nagy légzárású, korszerű nyílászáró szerkezetekre cseréljük az alkalmatlan régieket, de ugyanakkor elhagyjuk a homlokzatok hőszigetelését. Vagyis az ilyen szakszerűtlen, részleges utólagos hőszigetelésekkel alkalmasint a korábbinál is kedvezőtlenebb helyzetet, állapotokat idézhetünk elő.

Ami az épületek utólagos hőszigetelésének kívánatos mértékét illeti, ezt a következő tényezők befolyásolják:

- - a meglévő szerkezetek hőszigetelésének mértéke,

- - a hőszigetelés beépítési lehetősége, és

- - a hőszigetelés fokozásának gazdaságossága.

Az 1980 előtt épült, silány építőanyagokból készített, alulhőszigetelt épülethatároló szerkezetek utólagos hőszigetelése jóval hatékonyabb, mint az ezt követően, az l979-ben hatályba lépett hőtechnikai követelményeknek megfelelően kivitelezett, jobb hőszigetelésű szerkezeteké. Elsősorban tehát a régebben használatba vett épületek energiatudatos felújítása indokolt annál is inkább, mivel ezek általános állapota, állaga legtöbbször jóval gyengébb, mint az 1980 után épített épületeké.

A hőszigetelés beépítési korlátai közé tartoznak a hőszigetelő termékválaszték, a segédszerkezetek (pl. vázszerkezetek, fogadó szerkezetek) jellemzői, az adott kivitelezési technológia, de esetenként még a meglévő épületszerkezetek geometriai vagy teherbírási jellemzői is.

Az utólagos hőszigetelés gazdaságosságát (a beruházási költségek megtérülési idejét) kedvezőtlenül befolyásolja az, hogy a kivitelezési költséget a hőszigetelő anyagon kívül a kiegészítő, védő, burkoló, felületképző rétegek, illetve esetenként segédszerkezetek beépítési költségei is terhelik. Ennek megfelelően az épület utólagos hőszigetelésének tervezésekor mindhárom szempontot szem elött tartva kell meghatároznunk az egyes határoló szerkezetek hőszigetelésének módját és mértékét.

# Tetőtérbeépítést határoló szerkezetek felújítása

A szerkezetek belső oldali utólagos hőszigetelése időlegesen akadályozza a tetőtéri helyiségek használatát és előfeltétele a meglévő tetőhéjalás vízzárósága. Ugyanakkor hatékonysága a korábban kivitelezett hazai módszerek (kis vastagságú hőszigetelő termékek hézagos elhelyezése a szarufák között) ismeretében nem kérdőjelezhető meg. Az utólagos hőszigetelés nemcsak a szarufák hőhíd-hatását csökkenti, de a szakszerűen, felületfolytonosan beépített légzáró-párafékező réteg révén a határoló szerkezet légzáró képességét is növeli, ezzel is csökkentve a szerkezet téli hőveszteségét. A külső oldali utólagos hőszigetelés akkor kézenfekvő megoldás, ha az avult, károsodott vagy tönkrement tetőfedés cseréje vagy átrakása egyébként is szükséges, vagyis ennek kivitelezési költsége nem terheli az utólagos hőszigetelés beruházási költségeit, azaz nem növeli annak megtérülési idejét. Ez esetben "hőhídmentes" új hőszigetelő réteg készül, ami némiképpen ellensúlyozza az alkalmas hőszigetelő termékek viszonylag magas előállítási költségét.

## Tetőtér belső oldali utólagos hőszigetelése

#### Értékelés

Ez az utólagos hőszigetelési módszer akkor jöhet szóba, ha a tetőfedés és aljzata megfelelő állapotú és vízzáróságú, cseréje nem indokolt, de a pótlólagos hőszigetelés beépítése - energetikai, hőérzeti és/vagy állagvédelmi okokból - szükséges. A megoldás hátránya, hogy a tetőtéri helyiségek tere csökken és azok használatát a felújítás során (ha csak rövid időre is) szüneteltetni kell. 
A lécváz közeiben elhelyezett kiegészítő hőszigetelés energetikai szempontból hatékony, mivel így csak "pontszerű" hő-hidak alakulnak ki a szerkezetben (a szarufák és a segédváz léceinek csatlakozási helyein). Ugyancsak a hőhídhatás mérséklése szempontjából fontos a hőszigetelő táblák vagy filcek hézagmentes elhelyezése, beszorítása a lécek közé.

#### Anyagok, beépítés

A kiegészítő hőszigetelés anyagául elsősorban az ásványgyapot ajánlható: az üveggyapot vagy kőzetgyapot lapok vagy filcek hézagmentes elhelyezése nem okoz gondot, utózsugorodásuk nem számottevő és akusztikai szempontból is előnyösek. 
Az új hőszigetelés alatt légzáró-párafékező réteget kell beépíteni. Mindkét funkció szempontjából rendkívül fontos a réteg felületfolytonos, megszakítatlan beépítése, ami különösen a lemezcsatlakozásoknál és a különféle szerkezeti kapcsolatoknál (pl. oromfalak, térdfalak, tetőablakok, kémények, szellőzők, stb.) igényel rendkívül gondos kivitelezői munkát. A réteg készülhet a hőszigetelő termékre gyárilag felkasírozott vékony alumíniumfóliából, vagy a hőszigetelés elhelyezése után rögzített műanyag (célszerűen polietilén) fóliából. A táblázatban feltüntetett üveggyapot termékek (THERWOO - FILC, ROLLISOL) beépítése esetén a táblákon túlnyúló alumíniumfólia füleket a fa segédváz léceinek belső felületére tűzik és öntapadó alufólia-csíkkal átragasztják, így felületfolytonos párazáró réteget képezve. 
A réteg beépítésével természetesen csökken a szerkezet páraáteresztő képessége, ami kedvezőtlen esetekben (elsősorban a helyiség, vagy helyiségrészek nem megfelelő szellőztetése miatt) a penészkár keletkezése szempontjából kritikus időszakos belső felületi páralecsapódást idézhet elő. A burkolattartó lécváz közeiben bezárt levegő "puffer" rétegként működik: e nélkül a szerkezetbe diffundáló nedvesség a légzáró-párafékező fólia és az azzal érintkező burkolat között megrekedhet. A kiegészítő hőszigetelés alább ismertetett táblázatában feltüntetett, javasolt vastagsági méretei járatos gyártási méretek, és egyben kijelölik a gazdaságos hőszigetelésmérettartományát. Ajánlatos a nagyobb termékvastagságokat alkalmazni: egyrészt azért, mert e termékek ára viszonylag alacsony, másrészt azért, mivel a fa segédváz jelentős mértékben (mintegy 17-20 %-al) csökkenti a hőszigetelő réteg hőátbocsátási ellenállását. Kedvező esetekben a meglévő burkolat (pl. lambéria, építőlemez) méretre szabással visszaépíthető, illetve anyaga felhasználható az új burkolat készítéséhez.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti hőszigetelés vatagsága |  |  |
|  |  |  | 6 cm | 8 cm | 10 cm |
| üveggyapot filc (aufólia kasírozással) | THERWOOLIN THERWOO-FILC TEL ROLLISOL | 75 80 100 120 | 85 81 71 63 | 76 73 65 58 | 68 66 59 54 |
| kőzetgyapot lap vagy filc | ROCKWOOL RP-III, DK ISOLYTH WF, WP TOPLAN Nt, Nf HERALAN KP | 75 80 100 120 | 89 86 76 68 | 79 76 68 62 | 70 68 62 56 |

## Tetőtér külső oldali utólagos hőszigetelése

#### Értékelés

Ez az utólagos hőszigetelési módszer akkor jöhet szóba, ha a tetőfedés és/vagy aljzata (lécezés, deszkázat) elavult, tönkrement, vagyis ha szükségessé válik a tetőhéjalás cseréje vagy átrakása. A szarufák felett beépített, csaphornyos illesztésű hőszigetelő lapokból készített hőszigetelő réteg a magastető teljes felületű, megszakítatlan ("hőhídmentes") hőszigetelését eredményezi, ami energetikai szempontból igen előnyös. További előny, hogy az utólagos hőszigetelést a belső burkolat bontása nélkül lehet megvalósítani. A fa teherhordó szerkezet (fedélszék) élettartama számottevően megnő, mivel a temperált, védett oldalra kerül. A hőszigetelt szerkezettípus hátránya, hogy csak egy szellőztetett légréteg alakul ki a tetőhéjalás alatt: ez a nyári hővédelem szempontjából nem kedvező.

Ez az utólagos hőszigetelési módszer nemcsak a téli fűtési hőigény csökkentésére alkalmas, hanem - részben a régi és új hőszigetelő réteg között kialakuló bezárt légréteg, részben pedig a kiegészítő hőszigetelés révén - valamit javít a szerkezet nem kevésbé fontos nyári hővédelmén és léghanggátlási tulajdonságán is.

#### Anyagok, beépítés

A kiegészítő hőszigetelés anyaga extrudált, vagy expandált polisztirolhab lehet. Előbbi valamivel előnyösebb a jobb hőszigetelő képesség, illetve a nem számottevő mértékű utózsugorodás miatt, utóbbi pedig az alacsonyabb termékár révén. 
A hőszigetelő lapok szélei körben csaphornyos kiképzésűek, ami nemcsak a hőszigetelő réteg hőhídmentessége, hanem az elemek megfelelő együttdolgozása miatt is előnyös. Ez az együttdolgozás azt jelenti, hogy a nagyméretű lapok beépítése független a szarufakiosztástól, csatlakoztatásuk a szarufaközökben is lehetséges. 
A kiegészítő hőszigetelés fölé légzáró és páraáteresztő képességű alátéthéjazat (pl. TYVEK, BRAMAC UNIVERSAL) kerül, amely mint másodlagos vízszigetelés megakadályozza, hogy a tetőfedésen keresztül bejutó csapadékvíz és porhó, valamint a tetőhéjalás belső felületén időszakosan lecsapódó és visszacsepegő pára a hőszigetelés felületére jusson. Ezt a fóliát természetesen a vízlefolyás irányában takart átlapolásokkal kell a hőszigetelésre fektetni. 
A kiegészítő hőszigetelés és az alátéthéjazat rögzítése, leszorítása, valamint a tetőfedés aljzatának (lécezés vagy deszkázat) fogadása a szarufák tengelyében elhelyezett ellenléceken keresztül történik speciális, korrózióálló, csavartszárú szegekkel. Az ellenlécek egyben "kijelölik" a szellőztetett légréteget is, ezért ajánlott vastagsági méretük nem lehet kisebb 50 milliméternél. 
Az utólagos hőszigetelés elkészítése előtt meg kell vizsgálni az eredeti hőszigetelés állapotát és pótolni kell az eredeti kivitelezés hibáiból, illetve a szarufák közötti hőszigetelés elcsúszásából, roskadásából esetlegesen bekövetkezett hiányokat.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti hőszigetelés vatagsága |  |  |
|  |  |  | 6 cm | 8 cm | 10 cm |
| extrudált polisztirolhab lap | AUSTROTHERM XPS-G, BG 20, BG30 ROOFMATE TG | 70 80 90 100 110 120 | 75 69 64 59 55 52 | 67 62 57 54 51 48 | 61 57 53 50 48 45 |
| exmandált polisztirolhab lap | NIKECELL TF | 100 120 | 69 61 | 62 56 |  |

# Lapostetők utólagos hőszigetelése

A lakóépületek egy kisebb hányada (főként a társasházak) a '60-as és '70-es években lapostetőkkel készült, általában silány hő- és vízszigetelő anyagokkal, vízelvezetési hibákkal, a csapadékvíz szigetelés megfelelő (hő- és sugárzás elleni) védelme nélkül. A lapostetők utólagos hőszigetelése akkor tekinthető gazdaságosnak, ha azt öszszekapcsolhatjuk a csapadékvíz szigetelés (időnként amúgy is szükséges) felújításával. Ez nem mindig teljesíthető, viszont a külső falak és a tetőfödémek csatlakozási hőhídjainál keletkező jellegzetes károsodások (páralecsapódás, elnedvesedés, penészkár) legtöbbször csak mindkét szerkezet egyidejű és teljesértékű (megszakítatlan) utólagos hőszigetelésével kerülhetők el. Ez azt jelenti, hogy a lapostetők utólagos hőszigetelése kielégítő állapotú vízszigetelés esetén is szükséges lehet.

#### Két alapesetet különböztethetünk meg:

- - ha az un. egyhéjú, egyenes rétegrendű, nem hasznosított ("nem járható") lapostető csapadékvíz szigetelésének lejtésviszonyai megfelelőek és nem szükséges teljes elbontása (csak javítása, megerősítése), vagy ha

- - a csapadékvíz szigetelés teljes felújításra (bontásra és újrakészítésre) szorul és lejtésviszonyai nem megfelelőek, és ugyanakkor a tetőszerkezet (mindkét esetben) hőtechnikai-energetikai szempontból (pl. hőhidak hatása, belső oldali páralecsapódás, penészedés, túlzott fűtési energiafogyasztás) alkalmatlan

## Lapostetők hőszigetelése lejtésképzés nélkül

#### Értékelés

Az új csapadékvíz szigetelés értelemszerűen csak leterheléssel rögzített lehet, aminek feltétele a födémszerkezet megfelelő teherbírási tartaléka. A szélszívás elleni leterhelés (amelynek anyaga és vastagsága többek között az épület magasságától is függ) 16-32 mm szemcsenagyságú, 50-80 mm vastagságú kavicsréteg és/vagy betonlap terítés. A kiegészítő hőszigetelés és a leterhelő réteg minimálisra csökkenti a csapadékvíz szigetelés hőterhelését: hőmérsékletingadozása így évente csupán 15-25 Kelvin mértékű. A megoldás előnyei közé tartozik a gyors kivitelezhetőség is. 
Ha a teherhordó födém teherbírási tartalékai nem elegendőek az újonnan beépítendő szerkezeti rétegek hordására, akkor is van megoldás: speciális, vékony műkőbeton réteggel társított, árokeresztéses szegélykapcsolatokkal együttdolgozóvá tett extrudált polisztirolhab táblákkal (ROOFMATE LG) a tetőszerkezet önsúlya mindössze 0,25 kN/m2 többletterheléssel növekszik. 
Tény, hogy ennél az utólagos hőszigetelési módszernél a felújítás beruházási költsége viszonylag magas, ám ez hosszú távon bizonyosan megtérül: a csapadékvíz szigetelés élettartama, és ezzel együtt a felújítási ciklusídő is jelentősen megnő.

#### Anyagok, beépítés

A kiegészítő hőszigetelés ilyenkor extrudált polisztirolhab lapokból készül. Az anyag tartósan ellenáll a külső hatásoknak, vagyis vízfelvétele nem számottevő, fagyálló, korhadásmentes, megfelelő nyomószilárdságú és térfogatállandó. A külső oldali (csapadékvíz szigetelés feletti) hőszigetelés révén a felújított szerkezet nedvességtechnikai szempontból is igen kedvezővé válik, és ezért külön védelemre (pl. páravédelmi rétegek, páraszellőzők beépítésére) nincs szükség. 
A lapokat csak egy rétegben szabad elhelyezni, mivel két réteg beépítése esetén a rétegek között párazáró vízfilm alakulhatna ki. Az elemek csaphornyos szélkialakítása révén egy réteg hőszigetelés elhelyezésével is "hőhídmentes" hőszigetelő réteg képezhető ki. 
A pótlólagos hőszigetelés felett elválasztó-védő-szűrő réteget (általában a TYPAR márkanevű nemszövött polipropilén geotextíliát) kell elhelyezni, hogy megakadályozzuk a hőszigetelés elszennyeződését és megvédjük a túlzott mértékű mechanikai hatásoktól.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti szerkezet hőátbocsátási tényezője (W/m2K) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,6-1,3 | 1,3-1,1 | 1,1-0,9 | 0,9-0,6 | 0,6-0,5 |
| extrudált polisztirolhab lap | ROOFMATE SL AUSTROTHERM XPS-G BG 20, 30 | 60 70 80 90 100 110 120 140 160 | 106-101 95-90 86-82 78-75 71-69 66-64 61-59 54-52 48-47 | 101-96 90-86 82-78 75-72 69-66 64-62 59-57 52-51 47-45 | 96-89 86-81 78-74 72-68 66-63 62-59 57-55 51-49 45-44 | 89-76 81-69 74-64 68-60 63-56 59-53 55-50 49-44 44-40 | 76-69 69-64 64-60 60-56 56-52 53-49 50-47 44-42 40-38 |

## Lapostetők hőszigetelése lejtésképzéssel

#### Értékelés

Ha a lapostető csapadékvíz szigetelése károsodott, tönkrement és ezért felújítása elkerülhetetlen, mindenképpen javasolható ezt egybekötni az utólagos hőszigeteléssel. A kiegészítő hőszigetelés beépítési költsége csupán a teljes felújítási költség 25-30 %-át teszi ki, ugyanakkor igen hatékony a fűtési energia csökkentésében, különösen az alulhőszigetelt épületek, illetve tetőszerkezetek esetében. A legtöbb esetben a korábban kivitelezett lapostetők csapadékvíz szigetelésének lejtése sem megfelelő (vagy pedig egyáltalán nincs lejtés, illetve a tetőfelület "ellenlejtéses"), ezért az utólagos hőszigetelés egyben lejtést adó, vagy lejtéskorrekciós rétegként is funkcionálhat.

#### Anyagok, beépítés

A fenti ábrán az utólagos hőszigetelés két megoldása látható. A baloldali ábrarészen a kétrétegű kiegészítő hőszigetelés alsó rétege "normál", felső rétege pedig lejtésben szabott, "lépésálló" minőségű kőzetgyapot lapokból készül, amelyeket pontos terv (tetőalaprajz) és elemkonszignáció alapján gyártanak le, és helyeznek el a régi, kellősített (részben elbontott, javított, perforált, stb.) csapadékvíz szigetelés felett. Előnyös, ha az új csapadékvíz szigetelés leterheléssel rögzített, aminek feltétele a födémszerkezet megfelelő teherbírási tartaléka. A megoldás legfőbb előnye a gyors kivitelezés és a "száraz" technológia, aminek következtében a felújítás során nem kerül újabb nedvesség a tetőszerkezetbe. 
A jobb oldali ábrarészen látható módszernél a lejtést adó kiegészítő hőszigetelést valamilyen könnyű, neves technológiával készített habarcsszerű anyagból készítik. A lehetséges anyagok közűl első helyen a habcement javasolható, mivel kivitelezése gyors és egyszerű, szilárdulási ideje igen rövid és páradiffúziós ellenállása meglehetősen csekély. A habcementtel ugyan nedvességet viszünk a szerkezetbe, de ennek lassú eltávozása, a szerkezet száradása szakszerű tervezés és kivitelezés esetén biztosított. Ezen a rétegen ragasztással rögzített új csapadékvíz szigetelés is készíthető, de a gőznyomás kiegyenlítéséről (általában a szigetelésre kasírozott, vagy külön műanyagfilc alátétréteggel, vagy sávos ragasztással) és a pára elvezetéséről gondoskodni kell. Természetesen a leterheléses rögzítés ez esetben is előnyösebb, mivel a vastag védőréteg (leterhelő kavicsréteg, vagy betonlap-terítés) igen hatékony védelmet nyújt a közvetlen hőhatás és a sugárzások ellen. A habcementet befűrészelt dilatációs hézagokkal kell ellátni és a falak és felépítmények mentén is mozgási hézagot kell kialakítani. >

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti szerkezet hőátbocsátási tényezője (W/m2K) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,6-1,3 | 1,3-1,1 | 1,1-0,9 | 0,9-0,6 | 0,6-0,5 |
| lépésálló kőzetgyapot lap | ROCKWOOL DACHROCK | 90 100 110 120 130 140 150 160 | 93-89 86-82 79-76 74-71 69-67 65-63 61-59 58-56 | 89-85 82-78 76-73 71-68 67-64 63-61 59-57 56-54 | 85-80 78-74 73-69 68-65 64-61 61-58 57-55 54-52 | 80-68 74-64 69-61 65-57 61-55 58-52 55-50 52-47 | 68-63 64-60 61-56 57-54 55-51 52-49 50-47 47-45 |
| habcment (400 kg/m3) | Bau-Mix PORISOL | 90 100 110 120 130 140 150 160 | 175-160 164-150 155-143 146-135 138-129 132-123 125-118 120-113 | 160-147 150-140 143-133 135-126 129-121 123-115 118-111 113-106 | 147-133 140-126 133-120 126-115 121-111 115-106 111-102 106-99 | 133-104 126-100 120-97 115-93 111-90 106-87 102-84 99-82 | 104-92 100-89 97-86 93-84 90-81 87-79 84-76 82-74 |

# Padlásfödémek utólagos hőszigetelése

A padlásfödémek a leggazdaságosabban hőszigetelhető épülethatároló szerkezetek, különösen akkor, ha a födém a "nem járható" (pl. búvótér esetén) vagy "nem terhelhető" igénybevételi kategóriába tartozik, vagyis nem használják jelentős tömegű anyagok tárolására. Ilyen esetekben a könnyű járóréteggel és "száraz" építési technológiával készített utólagos hőszigetelések kerülnek előtérbe, amelyek bármilyen anyagból (acél, fa, vasbeton) készített teherhordó födémszerkezet esetén alkalmazhatók, illetve adaptálhatók. Mivel az utólagos hőszigetelési megoldásoknál a padlástérbe bejutónedvesség (csapadékvíz vagy porhó) felfogására nincs alkalmas ("puffer") réteg, burkolat, előfeltétel a meglévő tetőhéjalás vízhatlansága.

## Vasbeton szerkezetű padlásfödémek utólagos hőszigetelése

#### Értékelés

A padlásfödémek utólagos hőszigetelése igen gazdaságos, elsősorban azért, mert a szokásos terhelések esetén "olcsó" hőszigetelő anyagokkal, illetve termékekkel hőszigetelhetők és - ha a tetőhéjalás korábban alátéthéjazattal, azaz vízhatlan minőségben készült - a hőszigetelés védelmére külön szerkezeti rétegek beépítése nem szükséges. 
A járóréteg kisebb mértékű igénybevétele esetén alkalmazhatók a fenti ábra szerinti hőszigetelési megoldások.

#### Anyagok, beépítés

A fenti ábra baloldali ábrarészén látható megoldásnál a hőszigetelés javasolhatóan szálas hőszigetelő anyagból készítendő, mivel ezek a (filc, vagy lágy lemez) termékek hézagmentesen csatlakoztathatók a vázpallókhoz és egymáshoz. A padlásfödém hőszigetelésének mértéke gyakorlatilag csak az alkalmas hőszigetelő termékek vastagsági méretválasztékától függ. Célszerű a termékválasztékból a legvastagabb filc, vagy lemezterméket kiválasztani annál is inkább, mivel a pallók hőhidat képeznek a hőszigetelő rétegben, annak hatékonyságát mintegy 18-22 %-al csökkentve. A hőhídhatás mértéke attól is függ, hogy a járóréteget tartó pallókat milyen távolságban helyezzük el egymástól a terhelés mértékétől, a járóréteg szilárdsági jellemzőitől és a hőszigetelő termék (szélességi vagy hosszúsági) méretétől is függően. Járórétegként bármilyen építőlemez, vagy fa pallózat illetve deszkázat is használható, de a réteg vastagságát úgy kell meghatározni, hogy a pallóközök 10 mm-el kisebbek legyenek a hőszigetelő termék valamelyik gyártási méreténél. 
A jobb oldali ábrarészen az AUSTROTHERM AT - PA jelű, 8 mm vastag fagyapot lemez járóréteggel társított, 985x485 mm méretű, AT-N3 lépésálló expandált polisztirolhab lapokkal, illetve a HERALAN E-02 jelű, 25 mm vastag fagyapot lemez járóréteggel társított, 1015x615 mm méretű kőzetgyapot lapokkal készíthető hőhídmentes hőszigetelő réteg látható. Az elemek megfelelő együttdolgozását az elemcsatlakozások lépcsős, illetve árokeresztékes kapcsolatai biztosítják. Előnyös, hogy az elemek "száraz" technológiával és igen gyorsan elhelyezhetők, illetve hogy csekély fajlagos tömegük révén kismértékben terhelhető padlásfödémeknél is alkalmazhatók. 
A meglévő padozat rétegei csak akkor tartandók meg, ha mind szilárdság, mind pedig felületminőség szempontjából alkalmasak a kiegészítő hőszigetelés fogadására. 
Beépítés előtt a meglévő födém felső síkját meg kell tisztítani, egyenetlen felület esetén felületkiegyenlítő réteget kell készíteni. A táblákat soronként féltábla eltolásban ("kötésben"), kell elhelyezni, az elemeket szorosan egymáshoz illesztve. Párafékező réteg képzésére általában nincs szükség, de előregyártott vasbeton gerendás-béléstestes födémek esetében indokolt lehet légzáró réteg (pl. polietilén fólia) elhelyezése a hőszigetelő táblák alatt.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága dH (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  | Meg- jegy- zés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti hőszigetelés vatagsága |  |  |  |
|  |  |  | monolit vasbeton | egy. vb. gerendás | kerámia elemes |  |
| üveggyapot filc vagy lap | THERWOOLIN LHF THERWOO-ROLL TEL WDF, UNIROLL | 120 140 160 180 200 | 78 - 96 68 - 84 61 - 74 55 - 66 50 - 60 | 75 - 93 66 - 82 59 - 72 54 - 65 49 - 59 | 71 - 88 63 - 77 57 - 69 52 - 62 47 - 57 | 1 |
| kőzetgyapot lap vagy filc | ROCKWOOL RP-III, DK ISOLYTH WF, WP TOPLAN Nt, Nf HERALAN KP | 120 140 160 180 200 | 78 - 96 68 - 84 61 - 74 55 - 66 50 - 60 | 75 - 93 66 - 82 59 - 72 54 - 65 49 - 59 | 71 - 88 63 - 77 57 - 69 52 - 62 47 - 57 | 2 |
| fagyapot lemez járóréteggel társított közetgyapot lap vagy expandált polisztirolhab lap | HERALAN E-02 | 75+25 105+25 130+25 170+25 | 109 - 96 84 - 76 70 - 64 56 - 52 | 105 - 92 81 - 73 68 - 63 55 - 51 | 98 - 87 77 - 70 65 - 60 53 - 49 | 3 |
|  | AUSTROTHERM AT-P | 100+8 | 85 - 94 | 82 - 91 | 77 - 86 | 4 |

## Faszerkezetű padlásfödémek utólagos hőszigetelése

#### Értékelés

Régi épületeink padlásfödémei legtöbbször alul nádvakolattal ellátott borított gerendás fafödémek. Az eredeti hőszigetelés általában a felső deszkázatra felhordott agyagtapasztás, vagy égetett agyag elemekből készített padlásburkolat alatti salakfeltöltés, amelyek hőszigetelő értéke minimális. 
A szerkezettípus utólagos hőszigetelése célszerűen az alsó és felső deszkaborítás és a födémgerendák közötti tér kitöltése valamilyen jó hőszigetelő képességű, szárazon és hézagmentesen beépíthető könnyű anyaggal, amely nem akadályozza a födémszerkezet lélegzését és nem növeli számottevő mértékben a jelentős teherbírási tartalékkal általában nem rendelkező fafödém önsúlyát.

#### Anyagok, beépítés

Hőszigetelő anyagként kizárólag ásványgyapot termékek javasolhatók. 
A hőszigetelő munka a felső deszkaborítás és a felette lévő réteg(ek) elbontásával és a gerendaközök megtisztításával kezdődik, majd a szabadon lévő fafelületek védőkezelésével és az ásványgyapot filctermékek beszabásával és beszorításával folytatódik, egy vagy két rétegben. Az elbontott és kielégítő állapotú felső deszkaborítás pótlással visszaépíthető, de ezt megelőzően azt is védőkezeléssel kell ellátni. 
A megoldás hatékonyságát korlátozza a födémgerendák adott, általában 20...24 cm közötti magassága, amely - figyelembe véve a födémgerendák hőhídhatását is - nem tekinthető elégséges hőszigetelési lehetőségnek. Szóba jöhet a gerendák "magasítása" a rájuk szegezett zárlécekkel, vagy pedig a fenti ábra jobb oldali ábrarésze szerinti, ennél valamivel költségesebb, de jóval hatékonyabb megoldás. Az adott magasságú födémgerendák között elhelyezett ásványgyapot hőszigetelés kiegészíthető a HERALAN E-02 jelű, 25 mm vastagságú fagyapot járóréteggel ellátott lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő elemekkel (a PAF-2-T táblázatban 2. jelű megoldás). Az ezekből készített kiegészítő hőszigetelő réteg csekély fajlagos tömege (0,15 - 0,19 kN/m2) csak a födémszerkezet minimális többletterhelését eredményezi, és csekély páradiffúziós ellenállása nem akadályozza a szerkezet "lélegzését", ami faanyagú szerkezeteknél különösen fontos követelmény.. 
Mivel a hőszigetelő elemek nagyobb vastagságú kőzetgyapot lapokból is készülnek, a másik lehetséges megoldás a födémgerendák közötti hőszigetelés elhagyása (a táblázatban 3. jelű megoldás). Ez főként akkor jöhet szóba, ha a felső deszkázat állapota megfelelő, cseréje nem szükséges. Ilyenkor esetleg a deszkázat feletti eredeti szerkezeti rétegek is megtarthatók, ha a padozat felülete alkalmas vagy alkalmassá tehető a HERALAN elemek fogadására. 
Tudni kell, hogy a HERALAN elemek terhelhetősége korlátozott: a padlásfödém ez esetben a "járható, de nem terhelhető" kategóriába kerül. Ugyanakkor igen kedvező az, hogy az utólagosan hőszigetelt padlásfödém tűzbiztonság szempontjából jóval magasabb követelményeket elégít ki, mint az eredeti szerkezet.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Födémgerendák közötti hőszigetelés |  |  | HERALAN E-02 hőszigetelés | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q (MJ/m2, év) | Meg- jegy- zés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele | vastagsága d1 (mm) | vastagsága d2 (mm) |  |  |
| kőzetgyapot vagy üveggyapot filc | THERWOOLIN LHF, ROLL TEL WDF, UNIROLL ROCKWOOL RP-III, DK ISOLYTH WF, WP TOPLAN Nt, Nf HERALAN KP | 180 200 220 240 |  | 67 61 56 52 | 1 |
|  | THERWOOLIN LHF, ROLL TEL WDF, UNIROLL ROCKWOOL RP-III, DK ISOLYTH WF, WP TOPLAN Nt, Nf HERALAN KP | 180 | 75+25 105+25 130+25 170+25 | 44 40 36 32 | 2 |
|  |  | 200 | 75+25 105+25 130+25 170+25 | 42 37 34 31 |  |
|  |  |  | 130+25 170+25 | 70 55 | 3 |

# Pince- és árkádfödémek utólagos hőszigetelése

A pincefödémek és árkádfödémek hőszigetelésének minimális mértékét indokoltan szigorú hőérzeti követelmény szabályozza: a szerkezetek padlójának felületi hőmérséklete legfeljebb 2,5 fokkal lehet alacsonyabb, mint a felettük lévő légtér hőmérséklete.

#### Értékelés

A pincefödémek utólagos hőszigetelése kevésbé hatékony, mint a külső légtérrel határos épülethatároló szerkezeteké, mivel a pincetér léghőmérséklete jóval magasabb, mint a külső levegőé. Ennek oka részben az, hogy a pinceszint, illetve a pinceszinti helyiségek részben a terepszint alatt helyezkednek el, részben pedig az, hogy - a pincefödém hőszigetelési mértékétől függően - a pincehelyiségek felűlről, a fűtött terek felől bizonyos mértékben "temperáltak". 
Az utólagos hőszigetelés csekélyebb mértékű hatékonyságát némiképp ellensúlyozza az, hogy annak beruházási költsége jóval kisebb, mint a valóban "külső" épülethatároló szerkezeteké és az is, hogy a korábban kivitelezett pincefödémek általában hőszigeteletlenek, vagy alig hőszigeteltek, ezért utólagos hőszigetelésük energetikai és hőérzeti szempontból egyaránt szükséges. A hőszigeteléssel ez esetben sem célszerű takarékoskodni, hiszen az általában egyszerű, igénytelen felületképzés révén ez a módszer is az "olcsóbb" utólagos hőszigetelési eljárások közé tartozik.

Az árkádfödémek valódi "külső" épülethatároló szerkezetek, ezért hőszigetelésük megkívánt mértéke is ennek megfelelő: pusztán a hőérzeti követelmény teljesítése is legalább 0,38...0,42 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű szerkezetet, azaz legalább 10-12 centiméter vastagságú, 0.04 W/mK körüli hővezetési tényezőjű anyagból készített hőszigetelő réteget igényel. Ha az energiatakarékosság szempontját is figyelembe vesszük, akkor a hőszigetelő réteg minimális vastagságát 16 cm-ben határozhatjuk meg. Az árkádfödémek utólagos hőszigetelése elvben a pincefödémekével azonos módokon történhet, de gyakoribb és energetikai szempontból indokoltabb a födém és az álmennyezet vagy burkolat közé elhelyezett hőszigetelés. Az álmennyezetes megoldásnál egyébként is célszerű vastagabb hőszigetelő réteget beépíteni, hiszen itt kisebb testsűrűségű és szilárdságú, azaz olcsóbb hőszigetelő termékek használhatók. Természetesen ez esetben is előfordulhat, hogy a burkolatot vagy az álmenynyezetet tartó segédszerkezet mechanikai módszerekkel nem rögzíthető, és ezért csak a ragasztással rögzített hőszigetelés a lehetséges megoldás.

#### Anyagok, beépítés

A pincefödémek és árkádfödémek utólagos hőszigetelésére az alábbi ábra baloldali ábrarésze szerinti megoldásban a polisztirolhab vagy kőzetgyapot lapok egyaránt javasolhatók. Utólagos hőszigetelés estén a hőszigetelés mechanikai rögzítése sok esetben, pl. az előregyártott vasbeton gerendás-béléstestes és előfeszített vasbeton pallófödémeknél nem lehetséges, ezért csak a ragasztásos rögzítés jöhet szóba. Ehhez alulról vakolatlan, vagy durván vakolt födémeknél felületkiegyenlítő réteg (pl. vakolat, simítás) készítése szükséges. Ha a födém mechanikai rögzítésre alkalmas, inkább ez a módszer javasolható. A pinceszint használatától függően természetesen kevésbé igényes mennyezeti felületképzések is alkalmasak lehetnek, de a hőszigetelő rétegre felhordott hálóbetétes védőréteg elhagyása ekkor sem tanácsos. 
A fenti ábra jobb oldali ábrarész szerinti szerkezettípus hőszigetelésére elsősorban az ásványgyapot (kőzet- és üveggyapot) termékek javasolhatók, mivel ezekkel biztonságosabban megoldható a "felületfolytonos", hézagmentes hőszigetelő réteg készítése.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha az eredeti szerkezet hőátbocsátási tényezője (W/m2K) |  |  |  |  |  |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | pincefödém |  |  | árkádfödém |  |  |
|  |  |  | 1,3-1,1 | 1,1-0,9 | 0,9-0,7 | 1,0-0,8 | 0,8-0,6 | 0,6-0,4 |
| expandált polisztirolhab vagy kőzetgyapot lapok ragasztással rögzítve | NIKECELL D AUSTROTHERM AT-H2 TEKTALAN C3 | 70 80 90 100 110 120 | 53-50 48-46 44-42 41-39 38-37 36-34 | 50-47 46-43 42-40 39-37 37-35 34-33 | 47-42 43-39 40-37 37-34 35-32 33-30 | 76-71 71-67 67-63 | 71-64 67-61 63-57 | 64-54 61-51 57-49 |
| ásványgyapot lap vagy filc álmenyezeten vagy burkolat felett | ROCKWOOLRP-III, DK ISOLYTH WF, WP TOPLAN Nt, Nf HERALAN KP | 75 80 100 120 140 160 | 51-48 48-46 41-39 36-34 32-31 28-27 | 48-45 46-43 39-37 34-33 31-29 27-26 | 45-41 43-39 37-34 33-30 29-27 26-25 | 76-71 67-63 60-56 54-51 | 71-64 63-57 56-52 51-47 | 64-54 57-49 52-45 47-41 |

# Külső falszerkezet utólagos hőszigetelése

Csak a falszerkezetek külső oldali utólagos hőszigetelése javasolható, nem csupán praktikus okokból (vagyis a helyiségek zavartalan használata érdekében) hanem azért is, mert a belső oldali hőszigetelés nedvességtechnikai, állagvédelmi szempontból igen veszélyes: a hőszigetelés mögötti "hideg" (harmatpont alatti hőmérsékletű) falfelületen a hőszigetelésen átdiffundáló, vagy a hőszigetelő elemek csatlakozási hézagain átjutó pára lecsapódhat, kedvező táptalajt nyújtva a penészképződéshez.

A külső falak utólagos hőszigetelése a kevésbé gazdaságos megoldások közé tartozik, mivel a felújítási költség döntő hányadát az új homlokzatképzés vagy homlokzatbukolat kivitelezési költségei teszik ki, és ezt még tetézi a segédszerkezetek (állványok) létesítési költsége is. Kivételt képez az az eset, ha a meglévő homlokzatvakolat avult, károsodott, tönkrement, felújítása mindenképpen szükséges: ilyenkor ugyanis csak a hőszigetelő réteg beépítési és kiegészítő költségei "számolhatók fel" az utólagos hőszigetelés terhére. Ugyanakkor az esetek többségében a homlokzati falak utólagos hőszigetelése mindenképpen indokolt, már csak az itt sűrűn előforduló szerkezeti kapcsolatok, hőhidak miatt is.

Az utólagos hőszigetelés használatos módszerei közül a vékonyvakolatos hőszigetelő homlokzatburkolat a kisebb kivitelezési költség miatt gyakrabban alkalmazott megoldás. A másik hőszigetelési módszer, azaz a szerelt vagy épített homlokzatburkolat mögötti hőszigetelés költségesebb, de jóval hatékonyabb módszer. Az így kialakított kéthéjú, szellőztetett légréteges falszerkezet ugyanis a téli és a nyári hővédelem szempontjából egyaránt kiváló védelmet nyújt a szerkezet, illetve a belső tér részére és a burkolat élettartama az épületével azonos lehet, felújítást nem igényel.

Tudni kell, hogy a külső falak utólagos hőszigetelése a nyílászárók korszerűsítése nélkül csak félmegoldásnak tekinthető, mivel ez esetben a külső fal hőveszteségének mintegy 60-80 %-át a homlokzati összfelület kb. 15-30 %-át kitevő régi nyilászárókon keresztül távozó hőáramok teszik ki !

## Hőszigetelés vakolt hőszigetelő homlokzatburkolattal

#### Értékelés

A vakolt hőszigetelő homlokzatburkolati rendszerek felújítások során is jól alkalmazhatók, mivel a jó hőszigetelő anyagok használata révén energetikai szempontból igen hatékonyak és megvalósítási költségük viszonylag alacsony. Ugyanakkor felújítás-igényesek és tagozott homlokzatok burkolására kevéssé alkalmasak. A kivitelezés kulcskérdése a meglévő homlokzatvakolat állapota (szilárdság, tapadóképesség, felületminőség, stb.), amely meghatározza a hőszigetelő réteg rögzítési módját. Ha a vakolat porló, feltáskásodott, hiányos, célszerű leverése és új cementhabarcs simítás vagy vakolat készítése. Ha a vakolat megfelelő szilárdságú, dönteni kell a rögzítés módjáról (csak ragasztás, mechanikai rögzítés vagy ezek együttes alkalmazása).

#### Anyagok, beépítés

A javasolható megoldás a kőzetgyapot hőszigetelés, mivel az anyag nem éghető, akusztikai szempontból kedvező, utózsugorodása és hőtágulása minimális mértékű és páraáteresztő tulajdonságú lévén nedvességtechnikai szempontbóll kockázatmentes. A mechanikai rögzítéssel beépíthető, fagyapot rétegekkel társított hőszigetelő lapok (TEKTALAN) azért előnyösek, mert rabichállóval hagyományos homlokzatvakolatok is felhordhatók és a fagyapot réteg réteg révén a homlokzatburkolat mechanikai hatásokkal szemben ellenálló. A hőszigetelési rendszerek tartalmazzák mindazokat a kiegészítő elemeket és anyagkat (pl. dűbelek, erősítő hálók, hálórögzítők, ragasztók, szárazvakolatok, élvédő profilok.), amelyek a kivitelezéshez szükségesek.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti falazat hőátbocsájtási tényetője (W/m2K) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,9-1,4 | 1,4-1,1 | 1,1-0,8 | 0,8-0,6 | 0,6-0,4 |
| kőzetgyapot lap | ROCKWOOL SPEEDROCK | 80 90 100 120 | 110-104 100-95 91-87 78-75 | 104-99 95-90 87-83 75-72 | 99-91 90-83 83-77 72-67 | 91-82 83-76 77-71 67-63 | 82-70 76-65 71-61 63-55 |
| HERAKTITH lemezekkel társított kőzetgyapot lemez | TEKTALAN C+ | 75 100 | 130-122 103-98 | 122-115 98-93 | 115-104 93-86 | 104-93 86-78 | 93-77 78-67 |

| Meglévő falazat rétegrendi hőátbocsájtási tényezője és fajlagos hőigénye (a hőhidak hatásait számításba véve) |  |
| --- | --- |
| 1,9-1,4 W/m2K (699-515 MJ/m2, év) | kisméretű tömör téglafal (38 és 25), kevéslyukú téglafal (25) |
| 1,4-1,1 W/m2K (515-405 MJ/m2, év) | kevéslyukú téglafal (38), soklyukú téglafal (25), B30 blokkfal (30) |
| 1,1-0,8 W/m2K (405-295 MJ/m2, év) | soklyukú téglafal (38), UNIFORM blokkfal (30) |
| 0,8-0,6 W/m2K (295-220 MJ/m2, év) | POROTON (36,30), THERMOPOR (36), HB 38, HB 30, RÁBA (38) |

## Hőszigetelés szerelt vagy épített homlokzatburkolat mögött

#### Értékelés

A kéthéjú, szellőztetett légréteges külső falak kialakítása utólagos hőszigetelés esetén is igen előnyös, mivel télen a szerkezet két héja között áramló levegő a falszerkezetbe, illetve a hőszigetelő rétegbe belűlről (páradiffúzióval), illetve kívülről (a nem vízhatlan homlokzatburkolaton át) bejutó nedvességet "elszállítja", nyáron pedig a szellőztetett légréteg hatékonyan csökkenti a helyiség hőterhelését, vagyis a burkolat télen-nyáron "védőernyő"-ként működik. A szerkezet "viselkedése", a helyiségbe bejutó hőáram nagysága számos tényezőtől függ. Ilyen például a külső fal tájolása, a mindenkori klimatikus viszonyok, a szerkezeti rétegek szomszédos ("szembenéző") felületeinek sugárzási tulajdonságai, a burkolat anyaga, szine, felületii érdessége, stb.

#### Anyagok, beépítés

A szerkezettípus hőszigetelésére elsősorban az kőzetgyapot termékek javasolhatók, mivel nem éghetőek, zsugorodásuk és hőtágulásuk mértéke minimális, akusztikai (léghanggátlási) szempontból is igen előnyösek és nem kell számolni rovar-kárral sem. Kivitelezési előnyként jelentkezik, hogy a hőszigetelő lapok könnyen, pontos illesztéssel "felszúrhatók" az előzőleg beépített rögzítőelemekre. 
Légzáró-páraáteresztő kasírozással (pl. üvegfátyol) gyárilag ellátott hőszigetelő lapok használata energetikai szempontból előnyös, mivel így megakadályozható a (mozgó) levegő bejutása a hőszigetelő anyagba. Igen fontos a szellőztetett légréteg, valamint a be- és kiszellőzés szakszerű tervezése és kialakítása, amire általános szabályok vonatkoznak.

A szerelt homlokzatburkolatok választéka nagy, anyagukat (fém, fa, kő, műkő, üveg, műanyag, műpala, stb.), és kialakításukat (kis- és nagyelemes, sávos és táblás,) illetően is. Csak "fokozottan vízzáró"burkolatok alkalmasak. 
A homlokzatburkolatot érő jelentős mértékű közvetlen hőhatások és a téli-nyári hőmérsékletingadozás miatt, illetve a hőmozgások feszültségmentes lejátszódása érdekében javasolható a külön rögzítés nélküli (pl. beakasztással függesztett, bepattintott) burkolóelemek használata. Vázszerkezetekként a hagyományos fa lécvázak helyett a korszerű, korrózió ellen védett fémvázak használata ajánlott. A homlokzatburkolatok viszonylag magas megvalósítási költségeit ellensúlyozza az, hogy az épülettel azonos élettartamúak, felújítást nem igényelnek.

#### A hőszigetelés hatékonysága

| Hőszigetelés |  | Hőszigetelő rtg. vastagsága (mm) | Hőszigetelt szerkezet fajlagos hőigénye Q(MJ/m2, év) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| anyaga és terméktípusa | termékjele |  | ha az eredeti falazat hőátbocsájtási tényetője (W/m2K) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,9-1,4 | 1,4-1,1 | 1,1-0,8 | 0,8-0,6 | 0,6-0,4 |
| kőzetgyapot lap | ROCKWOOL RFPL ISOLYTH WP, FP TOPLAN R, Nt HERALAN FP | 75 100 120 140 | 138-129 109-103 93-89 81-78 | 129-121 103-98 89-85 78-75 | 121-109 98-90 85-79 75-70 | 109-97 90-81 79-72 70-65 | 97-79 81-69 72-62 65-57 |
| üveggyapot lap | THERWOOLIN HF, HL TEL FDP, FDPL | 75 100 120 140 | 138-129 109-103 93-89 81-78 | 129-121 103-98 89-85 78-75 | 121-109 98-90 85-79 75-70 | 109-97 90-81 79-72 70-65 | 97-79 81-69 72-62 65-57 |

| Meglévő falazat rétegrendi hőátbocsájtási tényezője és fajlagos hőigénye (a hőhidak hatásait számításba véve) |  |
| --- | --- |
| 1,9-1,4 W/m2K (699-515 MJ/m2, év) | kisméretű tömör téglafal (38 és 25), kevéslyukú téglafal (25) |
| 1,4-1,1 W/m2K (515-405 MJ/m2, év) | kevéslyukú téglafal (38), soklyukú téglafal (25), B30 blokkfal (30) |
| 1,1-0,8 W/m2K (405-295 MJ/m2, év) | soklyukú téglafal (38), UNIFORM blokkfal (30) |
| 0,8-0,6 W/m2K (295-220 MJ/m2, év) | POROTON (36,30), THERMOPOR (36), HB 38, HB 30, RÁBA (38) |

# Függőleges síkban lévő nyílászáró szerkezetek felépítése

#### A nyílászáró szerkezetek részei:

- - tokszerkezet,

- - szárnyszerkezet,

- - üvegezés,

- - beépítés, avagy a hézagképzés a tokszerkezet és a fogadó szerkezet (fal) csatlakozásánál.

#### A nyílászáró szerkezetek minőségét valamennyi alkotóelem tulajdonságai és minősége együttesenhatározzák meg.

A nyílászárók használati értékét jelentős mértékben befolyásolják az árnyékolók.

#### Nyílászárók keretszerkezete

A lakóépületek homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetei ma főként fa, illetve műanyag (kemény PVC) tok- és szárnyszerkezettel készülnek.

##### A kérdés az, melyik a jobb ?

A nyugati országokban jellemző a műanyag nyílászárók előretörése (kb. 60 %), és ez a hazai termék-választásban is tendenciának látszik. Az érvek általában az alacsonyabb termékár és a gyorsabb beépítés. Valójában egyik sem fedi teljesen a valóságot, mivel azonos minőséget csaknem azonos áron lehet elérni és a korszerű fa nyílászárók készregyártási foka a műanyagokéval azonos. Ugyanakkor a műanyag az alapanyaggyártás során, illetve a nyílászáró elavulása-cseréje után is rendkívül környezetszennyező, épülettűz alkalmával pedig a műanyag égésekor pedig a menekülőkre és a környezetre igen veszélyes mérges gázok szabadulnak fel.

A faanyagú szerkezetek mellett szólnak még a következő érvek:

- - a fa az elültetéstől a kivágásig oxigént termel és termékként beépítve is ártalmatlan,

- - a szerkezetek sok évtizedes tartóssága bizonyított,

- - a megfelelő fajtájú és minőségű fa külön erősítés nélkül is alaktartóbb a műanyagnál,

- - a fa keretszerkezet elemei javíthatók (keresztmetszetükben és felületképzésükben is),

- - ma már időálló és környezetbarát anyagú gyári felületképzések alkalmazhatók.

| Fa ablak. | Aluminium vértezetű fa ablak |
| --- | --- |
| Műanyag ablak | 3 rétegű üvegezésű, aluminium vértezetű fa ablak |

#### Nyílászárók üvegezése

A mai hőtechnikai, akusztikai és légzárási követelményeknek csak az un. "hőszigetelő" üvegezések felelnek meg (az elnevezés hibás, mivel az üvegtáblák hőszigetelő képessége gyakorlatilag elhanyagolható). A hőszigetelő hatást az üvegtáblák közötti, légmentesen lezárt rétegben lévő levegő, vagy annál kisebb sűrűségű gáz (mint igen jó hőszigetelő "anyag"), a belső üvegtáblára felvitt alacsony emissziós képességű (LOW-E) speciális fémbevonat (mint a fűtésből származó infravörös hősugarakat visszaverő lágy réteg) fejtik ki. A hőszigetelő képesség tovább növelhető 3 üvegréteggel (azaz az üvegek közötti két levegő- vagy gáztöltésű réteggel) amelyek vagy egybeépítettek, vagy pedig a kettős üvegezésen kívül egy harmadik üvegtáblát helyeznek el a külső oldalon, külön szárnykeretben.

Árnyékoló szerkezetek

Az árnyékoló szerkezetek jelentősége a következő:

- - szabályozzák a benapozás,

- - szabályozzák a megvilágítás, illetve elsötétítés,

- - fokozzák a hőszigetelő képességet,

- - fokozzák a hanggátló képességet,

- - fokozzáka betörésvédelmet.

Valamennyi szempontból kedvező, ha az árnyékoló szerkezet mobil (szabályozható) és a nyílászáró szerkezet külső oldalán helyezkedik el. Ennek megfelelően a minőségi kategóriák a következők:

- - gördülő redőny, vagy szabályozható (állítható) lamellás zsalugáter + függöny,

- - gördülő redőny, vagy szabályozható (állítható) lamellás zsalugáter,

- - külső zsaluzia ("reluxa") + függöny,

- - külső zsaluzia ("reluxa"),

- - belső zsaluzia ("reluxa"),

- - függöny.

A gyártók általában utólag, kivülre felszerelhető mobil árnyékoló szerkezeteket (általában "mini" gördülő redőnyöket, illetve a falszerkezetre utólag felszerelhető zsalugátereket is forgalmaznak.

Gördülő redőny, hőszigetelt redőnyszekrénnyel.

Szabályozható lamellás zsalugáter.

Belső reluxa.

#### Nyílászárók beépítése

A nyílászáró szerkezetek minőségét beépítési módjuk erősen befolyásolja. A beépítési követelmények a következők:

- - stabil, de rugalmas rögzítés a fogadó szerkezetbe,

- - az elhelyezési köz kitöltése hézagmentesen tartósan rugalmas hő- és hangszigetelő anyaggal,

- - az elhelyezési hézag lezárása tartósan rugalmas hézagtömítő anyaggal a külső oldalon,

- - takarólécek felszerelése a külső és belső oldalon.

Egy beépítési pédla - forrás DUFA katalógus.

# Ferde síkban lévő nyílászárók felépítése

A tetősíkban beépített ablakok több szempontból is különleges nyílászáró szerkezetek, mivel a ferde síkú beépítés következtében a klímatikus hatásoknak (csapadékvíz, hó, sugárzás) jobban kitett szerkezetek, mint a függőleges síkú nyílászárók, csatlakoztatásuk sokféle anyagú és geometriájú tetőfedésekhez szükséges, illetve megoldandó, méreteiket a tetőtérbeépítés szerkezetei (elsősorban a szarufakiosztás) korlátozzák, nyításmódjukat és kiegészítő (árnyékoló) szerkezeteiket a ferde síkú beépítés befolyásolja.

A hazai gyakorlatban többféle, közel azonos teljesítményjellemzőjű tetőablak-családok használatosak (pl. VELUX, ROTO, SCHINDLER, stb.)

#### Anyagok, méretek, nyításmódok

A tetősík ablakok keretszerkezetének (tok és szárny) anyaga általában fa, vagy fa + műanyag kombináció (utóbbiaknál a tokszerkezet belső része és az ablakszárny készül kemény, üreges PVC profilokból ) a nedves üzemű helyiségekbe (fürdő, konyha) ajánlják beépítésüket. A tetőablakok védelmét lemezburkolat, a tetőfedéshez való csatlakozást pedig az un burkolókeret biztosítják, amelyek általában UV-álló felületkezeléssel ellátott, ötvözött alumíniumlemezből készülnek. 
Az üvegezés kettős hőszigetelő üveg (a külső üvegtábla esetenként kétrétegű, ragasztott üveg), általában gáztöltéssel és hővédő (LOW-E) bevonattal.

A tetősíkban beépített ablakok méretei a szarufák tengelytávolságához, illetve a tetőtérbeépítést határoló ferde fal járatos méreteihez igazodnak: szélesség 63...93 cm, magasság 80...140 cm. A tetősík-ablakok nyításmódjai: billenő, illetve felnyíló, mindkét esetben "szellőző állás" és "tisztító állás" biztosításával.

#### Tetősík ablakok kiegészítői

Az alább bemutatott külső-, belső rolók, harmonika rolók és relükák mellett a tetősík ablakok kiegészíthetők mechanikus és elektromos távnyitókkal.

#### Tetősík ablakok teljesítményjellemzői

| Hőszigetelés: |  |
| --- | --- |
| üvegezés | U = 1,1...1,2 W/m2K |
| teljes szerkezet: | H1 (különleges hőszigeteléső, U = 1,5...1,6 W/m2K) |
| Léghanggátlás | LH3 (közepes léghanggátlású, RW = 29...34 dB) |
| Légzárás: | L2 (nagy légzárású) |
| Vízzárás: | V1 (különleges vízzárású) |
| Szélállóság: | SZ1 (különleges szélállóságú) |

#### Tetősík ablakok beépítése

A tetősík ablakok beépítési módját a rendszergazdák beépítési útmutatóban adják meg, amelyben a beépítés módját a különféle tetőfedésekhez részletesen ismertetik, valamint kitérnek az utólag felszerelendő kiegészítő szerkezetek (pl. burkolókeretek,árnyékolók, távnyitók) beépítési módjára. A tetőablakok üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítások szolgálnak.

Fa tetőablak beépítése sajtolt cserépfedés esetén.

# Nyílászárók fizikai tulajdonságai

A nyílászáró szerkezetek minőségét elsősorban a következő tulajdonságok határozzák meg: hőszigetelő képesség, léghanggátlás, légzárás, vízzárás, szélállóság. A fenti tulajdonságokon túl szólni kell a nyílászárók szoláris hőnyereségéről.

#### Az alumínium fegyverzetű fa és műanyag ablakok eredő (átlagos)hőszigetelési és hanggátlási jellemzői

(Internorm ablakok tájékoztató adatai)

| Keretszerkezet anyaga | Üveg rétegszám (üveg-távolság-üveg) (mm) | Gáztöltés (mm) | Hővisszaverő bevonat | Nyílászáró szerkezet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hőátbocsátási tényezője U(k) (W/m2K) | léghanggátlási tényezője Rw) (dB) |
| Fa + alumínium | 2 (6 - 14 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) | argon argon argon + kripton argon + kripton | van van van van | 1,3 1,3 1,2 1,3 | 36 (LH3) 42 (LH2) 42 (LH2) 36 (LH3) |
| Műanyag+alumínium | 2 (6 - 14 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) 3 (6-8-4-14-4) | argon argon argon + kripton argon + kripton argon | van van van van van | 1,4 1,3-1,4 1,2-1,3 1,3 1,3 | 38 (LH3) 42-43 (LH2) 42-43 (LH2) 38 (LH3) 39 (LH3) |
| Megjegyzések: - LH2 "nagy léghanggátlású" ablak és erkélyajtó (Rw 40 - 44 dB) - LH3 "közepes léghanggátlású" ablak és erkélyajtó (Rw 35 - 39 dB) - Valamennyi nyílászáró H1 "különleges hőszigetelésű" (U max. 2,0 W/m2K) - Az adatok tájékoztató jellegűek, mivel a nyílászáró szerkezetek üvegezési aránya kis mértékben befolyásolja a hőátbocsátási és léghanggátlási tényezők nagyságát. |  |  |  |  |  |

Látható, hogy az azonos üvegezésű fa ablakok hőszigetelő képessége esetenként (max 8 %-al) jobb, mint a műanyag ablakoké, hanggátlás szempontjából viszont a műanyag ablakok valamivel jobbak: az Rw (súlyozott léghanggátlási szám) legtöbbször 1-2 dB-el magasabb, mint az azonos üvegezésű fa ablakoké, de így is azonos léghanggátlási kategóriákba (LH) tartoznak. Hőszigetelés és hanggátlás szempontjából tehát a korszerű fa és műanyag ablakok között lényeges minőségi különbség nem mutatható ki. 
Mindkét szempontból igen fontos a nyílászáró szerkezetek beépítési módja, azaz az un. "elhelyezési köz" (a tok és a falszerkezet közötti kis tágasságú hézag) hő- és hangszigetelés szempontjából is megfelelő kitöltése, tömítése és lezárása (lásd a beépítésnél).

#### Keretszerkezetek hőszigetelése és hanggátlása

A faanyagú keretszerkezetek (tok- és szárnyszerkezetek) hőszigetelő és hanggátló képessége a szokásos vastagságok (64...68 mm) mellett elvileg nem javíthatók (1,6...1,7 W/m2K). A fejlesztés két úton indult meg:

- - a szendvicsszerkezetű (kívül fa, belül poliuretánhab) profilok gyártása (72 mm szerkezeti vastagság esetén a hőátbocsátási tényező 0,94...1,25 W/m2K),

- - sajtolt alumínium fegyverzetek alkalmazása a szerkezetek külső oldalán (egyben 3 rétegű üvegezés).

A műanyag keretszerkezetek (tok- és szárnyszerkezetek) hő- és hangszigetelő képességét a következő módszerekkel javítják:

- - a légkamrák számának növelése (az ötkamrás szerkezetek hőátbocsátási tényezője 1,40 W/m2K),

- - sajtolt alumínium fegyverzetek alkalmazása a szerkezetek külső oldalán (egyben 3 rétegű üvegezés).

#### Üvegszerkezetek hőszigetelése és hanggátlása

A "hőszigetelő" üvegezések fejlődése folyamatos, amit a következő adatok igazolnak:

| Üveg rétegszám (üveg-távolság-üveg) (mm) | Gáztöltés (mm) | Hővisszaverő bevonat | hőátbocsátási tényezője U(k) (W/m2K) | léghanggátlási tényezője Rw) (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (4 - 16 - 4)* 2 (6 - 14 - 4) 2 (4 - 16 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) 2 (4 - 16 - 4) 3 (6-8-4-14-4) | nincs argon argon argon argon + kripton argon + kripton argon + kripton argon | nincs van van van van van van van | 3,0 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 | 32 36 32 44 44 36 32 39 |
| Megjegyzések: - "hagyományos" hőszigetelő üveg hővisszaverő bevonat és gáztöltés nélkül, ma már alkalmatlan! (Az épületenergetikai ajánlások szerint U = max. 1,4 W/m2K) - kívül kétrétegű, gyantával ragasztott üveg (4 + 2 + 4 mm) |  |  |  |  |

##### A táblázat adataiból levonható következtetések:

- az üvegezés hőszigetelő képessége a levegőnél könyebb gáztöltésekkel, a belső üvegrétegre felhordott hővisszaverő bevonatokkal és az üvegrétegek távolságának növeléséve javul, - az üvegezés hangszigetelő képességét befolyásoló tényezők az üveg fajlagos tömege, a külső üvegtábla vastagsága, az üvegek közötti távolság és a kitöltő anyag (levegő vagy gáz).

#### Nyílászárók légzárása

A korszerű nyílászáró szerkezetek légzárása a tok és szárnyszerkezetek legalább kétszeres (spesciális esetekben háromszoros) lágy ütköztetése, valamint a több ponton záródó, körbefutó vasalatok alkalmazása révén kiváló: az esetek többségében L1 (különleges légzárású), vagy L2 (nagy légzárású) ablakokat és erkélyajtókat gyártanak. 
A kiváló légzárás veszélyeket is rejt magában, hiszen az állagvédelmi és hőérzeti követelmények szempontjából szükséges légcserét a szellőztetés nélküli ablakok már nem biztosítják. Gondoljunk csak a 80-as évek elején bekövetkezett országos méretű penészkárokra, amelyek egyik előidéző oka a jól tömített ablakok és erkélyajtók beépítése volt alulhőszigetelt, hőhidas külső falszerkezetekbe - más műszaki intézkedések megtétele nélkül. 
A belső felületi páralecsapódás, a penészkárok nemcsak állagvédelmi, hanem hőérzeti szempontból is veszélyesek. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a helyiségek megfelelő és összehangolt szellőztetésének fontosságát, és igen fontos szerepet kapnak a szellőztetethető ablakok. A szellőztetési rendszer fontos elemei a nyílászáró szerkezetekbe (utólag is) beépíthető légbevezető szerkezetek ("résszellőzők"), amelyek a belső levegő páratartalmának folyamatos érzékelésével automatikusan és segédenergia nélkül, helyiségenként szabályozzák a beáramló friss levegő mennyiségét. A teljes rendszer - azaz a légbevezetők és légelvezetők együttese - biztosítja a helyiségek optimális légcseréjét, és ezzel közvetve haszontalan fűtési energia takarítható meg. 
Lakóépületekben az "L2 - nagy légzárású" minőségű nyílászárók felelnek meg a mai követelményeknek.

#### Nyílászárók vízzárása

A vízzáró képesség lényegében összefügg a légzárási tulajdonsággal, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kívül szükséges:
- a szerkezetre jutó csapadékvíz biztos elvezetése (a talprészre felszerelt vízvető révén)
- a szerkezetbe jutó víz kivezetésének biztosítása (a külső tér felé.).
A vízzáró képesség természetesen függvénye a szélnyomásnak és az esőintenzitásnak, alacsony (1-3 szintes) épületeknél a "V2 - nagy vízzárású" minőségű nyílászárók gyakorlatilag az egész országban megfelelnek.

#### Nyílászárók szoláris hőnyeresége

A nyílászáró szerkezetek energiamérlegében az üvegezett homlokzati nyílászáró szerkezetek szolár hőnyeresége számottevő mértékű lehet. A lényeg az, hogy az üvegfelületeken bejutó sugárzási hőenergia a helyiséget határoló szerkezetekben, illetve a berendezési tárgyakban (mint akkumulátorokban) elnyelődik, felhalmozódik, a felmelegedő felületek melegítik a velük érintkező belső levegőt, és a felület hősugárzást bocsát ki. A napsugárzás-mentes időszakokban a szerkezet lehül, a tárolt hő egy része a helyiségbe jut és így a napsugárzásos időszakban begyűjtött hőenergia hasznosul, azaz csökken a fűtési energiaigény. 
Mindez csak akkor igaz, ha a helyiségeket határoló szerkezetek tömege ("fajlagos hőtároló tömeg") alkalmas az üvegezésen bejutó hőenergia időszakos tárolására és ezzel a fűtési energiaszükséglet csökkentésére. Vagyis ilyen szempontból a felújításra szoruló korábbi épületek "masszív" szerkezetei előnyösek. Tudni kell, hogy bizonyos szerkezetek és burkolatok esetén szoláris hőnyereséggel alig lehet számolni: ilyenek például az alátétes szőnyegpadlók, az álmennyezetek, a könnyűszerkezetes szerelt válaszfalak és burkolatok. A Magyarországon igen népszerű (eredeti és utólagos) könnyűszerkezetes tetőtérbeépítéseknél, amelyeknél a lakóhelyiségek általában szőnyegpadlósak (azaz energetikai értelemben szintén "könnyű" szerkezetek), gyakorlatilag nem számolhatunk szolár hőnyereséggel. Az ilyen beépítéseknél ezért a szerkezetek nem csak a nyári hőterhelés, hanem a téli energiamérleg szempontjából is előnytelenek. 
Hogy a mai korszerű homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetek energiamérlegét jobban érzékeljük, az alábbi táblázatban egy közepes nagyságú, 150 x 150 cm névleges méretű, 64 %-os üvegezési arányú, alumínium vértezetű fa ablak (Internorm) szerkezeti és beépítési változatainak hőmérlegét mutatjuk be különböző üvegezések, árnyékoló szerkezetek és tájolás esetén, a magyar szabványban található közelítő tényezők és az árnyékoló szerkezetek napi 8 órás "üzemeltetésének" számításba vételével.

| Üvegezés fajtája | Árnyékoló szerkezet | Átlagos transzmissziós hőátbocsátási tényező km (W/m2K) | Egyenértékű hőátbocsátási tényező ks (W/m2K) Fajlagos hőigény Q (MJ/m2, fűtési idény) ha a nyílászáró tájolása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | DK, DNy | K, Ny | ÉK, ÉNy | É |
| Normál kétrétegű hőszigetelő üveg 4+14+4 | nincs | 2,30 | +0,51 135 | +1,08 2,86 | +1,33 352 | +1,59 420 | +1,79 473 |
|  | függöny | 2,09 | +0,30 80 | +1,87 230 | +1,12 296 | +1,38 365 | +1,58 418 |
|  | redőny | 2,04 | +0,25 64 | +0,82 209 | +1,07 272 | +1,33 338 | +1,53 389 |
|  | redőny+függöny | 1,94 | +0,15 39 | +0,72 183 | +0,97 247 | +1,23 313 | +1,43 364 |
| Kétrétegű hőszigetelő üveg argongáz töltéssel, LOW-E bevonattal 6+14+4 | nincs | 1,30 | -0,49 -125 | +0,08 21 | +0,33 84 | +0,59 150 | +0,79 200 |
|  | függöny | 1,20 | -0,59 -150 | -0,02 -6 | +0,23 150 | +0,49 125 | +0,69 224 |
|  | redőny | 1,16 | -0,63 -160 | -0,06 -16 | +0,19 140 | +0,45 181 | +0,65 214 |
|  | redőny+függöny | 1,10 | -0,69 -17639 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
| Kétrétegű hőszigetelő üveg argon-kripton gáz töltéssel, LOW-E bevonattal, 4+16+4 | nincs | 1,2 | -0,59 -150 | -0,02 -6 | +0,23 150 | +0,49 191 | +0,69 224 |
|  | függöny | 1,10 | -0,69 -176 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
|  | redőny | 1,06 | -0,73 -186 | -0,16 -41 | +0,09 115 | +0,35 155 | +0,55 188 |
|  | redőny+függöny | 1,01 | -0,78 -199 | -0,21 -54 | +0,04 102 | +0,30 143 | +0,50 176 |
| Három rétegű hőszigetelő üveg argongáz töltéssel, LOW_E bevonattal 4+6+14+4 | nincs | 1,10 | -0,69 -176 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
|  | függöny | 1,01 | -0,78 -199 | -0,21 -54 | +0,04 102 | +0,30 143 | +0,50 176 |
|  | redőny | 0,98 | -0,81 -206 | -0,24 -61 | +0,01 94 | +0,27 135 | +0,47 168 |
|  | redőny+függöny | 0,93 | -0,86 -219 | -0,29 -74 | -0,04 -13 | +0,22 122 | +0,42 155 |
| Megjegyzések Ablak: 150/150 cm névleges méret, 64%-os üvegezési arány, aluminium vértezet (Internorm). A szürke mezőkben lévő esetekben az ablak fűtési idényben "hőnyereséges". 1 MJ hőenergia-fogyasztás költsége 2002. januárjában a lakosság számára cca. 1,15 Ft. |  |  |  |  |  |  |  |