Nyílászárók fizikai tulajdonságai

A nyílászáró szerkezetek minőségét elsősorban a következő tulajdonságok határozzák meg:
- hőszigetelő képesség,
- léghanggátlás, 
- légzárás,
- vízzárás, 
- szélállóság.

A fenti tulajdonságokon túl szólni kell a nyílászárók szoláris hőnyereségéről.

Az alumínium fegyverzetű fa és műanyag ablakok eredő (átlagos)hőszigetelési és hanggátlási jellemzői 
(Internorm ablakok tájékoztató adatai)

| Keretszerkezet anyaga | Üveg rétegszám (üveg-távolság-üveg) (mm) | Gáztöltés (mm) | Hővisszaverő bevonat | Nyílászáró szerkezet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hőátbocsátási tényezője U(k) (W/m2K) | léghanggátlási tényezője Rw) (dB) |
| Fa + alumínium | 2 (6 - 14 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) | argon argon argon + kripton argon + kripton | van van van van | 1,3 1,3 1,2 1,3 | 36 (LH3) 42 (LH2) 42 (LH2) 36 (LH3) |
| Műanyag+alumínium | 2 (6 - 14 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) 3 (6-8-4-14-4) | argon argon argon + kripton argon + kripton argon | van van van van van | 1,4 1,3-1,4 1,2-1,3 1,3 1,3 | 38 (LH3) 42-43 (LH2) 42-43 (LH2) 38 (LH3) 39 (LH3) |
| Megjegyzések: - LH2 "nagy léghanggátlású" ablak és erkélyajtó (Rw 40 - 44 dB) - LH3 "közepes léghanggátlású" ablak és erkélyajtó (Rw 35 - 39 dB) - Valamennyi nyílászáró H1 "különleges hőszigetelésű" (U max. 2,0 W/m2K) - Az adatok tájékoztató jellegűek, mivel a nyílászáró szerkezetek üvegezési aránya kis mértékben befolyásolja a hőátbocsátási és léghanggátlási tényezők nagyságát. |  |  |  |  |  |

Látható, hogy az azonos üvegezésű fa ablakok hőszigetelő képessége esetenként (max 8 %-al) jobb, mint a műanyag ablakoké, hanggátlás szempontjából viszont a műanyag ablakok valamivel jobbak: az Rw (súlyozott léghanggátlási szám) legtöbbször 1-2 dB-el magasabb, mint az azonos üvegezésű fa ablakoké, de így is azonos léghanggátlási kategóriákba (LH) tartoznak. Hőszigetelés és hanggátlás szempontjából tehát a korszerű fa és műanyag ablakok között lényeges minőségi különbség nem mutatható ki. 
Mindkét szempontból igen fontos a nyílászáró szerkezetek beépítési módja, azaz az un. "elhelyezési köz" (a tok és a falszerkezet közötti kis tágasságú hézag) hő- és hangszigetelés szempontjából is megfelelő kitöltése, tömítése és lezárása (lásd a beépítésnél).

Keretszerkezetek hőszigetelése és hanggátlása 
A faanyagú keretszerkezetek (tok- és szárnyszerkezetek) hőszigetelő és hanggátló képessége a szokásos vastagságok (64...68 mm) mellett elvileg nem javíthatók (1,6...1,7 W/m2K). A fejlesztés két úton indult meg:
- a szendvicsszerkezetű (kívül fa, belül poliuretánhab) profilok gyártása (72 mm szerkezeti vastagság esetén a hőátbocsátási tényező 0,94...1,25 W/m2K),
- sajtolt alumínium fegyverzetek alkalmazása a szerkezetek külső oldalán (egyben 3 rétegű üvegezés).

A műanyag keretszerkezetek (tok- és szárnyszerkezetek) hő- és hangszigetelő képességét a következő módszerekkel javítják: 
- a légkamrák számának növelése (az ötkamrás szerkezetek hőátbocsátási tényezője 1,40 W/m2K),
- sajtolt alumínium fegyverzetek alkalmazása a szerkezetek külső oldalán (egyben 3 rétegű üvegezés).

Üvegszerkezetek hőszigetelése és hanggátlása
A "hőszigetelő" üvegezések fejlődése folyamatos, amit a következő adatok igazolnak:

| Üveg rétegszám (üveg-távolság-üveg) (mm) | Gáztöltés (mm) | Hővisszaverő bevonat | hőátbocsátási tényezője U(k) (W/m2K) | léghanggátlási tényezője Rw) (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (4 - 16 - 4)* 2 (6 - 14 - 4) 2 (4 - 16 - 4) 2 (4+4-15-6)** 2 (4+4-15-6)** 2 (6 - 14 - 4) 2 (4 - 16 - 4) 3 (6-8-4-14-4) | nincs argon argon argon argon + kripton argon + kripton argon + kripton argon | nincs van van van van van van van | 3,0 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 | 32 36 32 44 44 36 32 39 |
| Megjegyzések: - "hagyományos" hőszigetelő üveg hővisszaverő bevonat és gáztöltés nélkül, ma már alkalmatlan! (Az épületenergetikai ajánlások szerint U = max. 1,4 W/m2K) - kívül kétrétegű, gyantával ragasztott üveg (4 + 2 + 4 mm) |  |  |  |  |

A táblázat adataiból levonható következtetések:
- az üvegezés hőszigetelő képessége a levegőnél könyebb gáztöltésekkel, a belső üvegrétegre felhordott hővisszaverő bevonatokkal és az üvegrétegek távolságának növeléséve javul, - az üvegezés hangszigetelő képességét befolyásoló tényezők az üveg fajlagos tömege, a külső üvegtábla vastagsága, az üvegek közötti távolság és a kitöltő anyag (levegő vagy gáz).

Nyílászárókk légzárása
A korszerű nyílászáró szerkezetek légzárása a tok és szárnyszerkezetek legalább kétszeres (spesciális esetekben háromszoros) lágy ütköztetése, valamint a több ponton záródó, körbefutó vasalatok alkalmazása révén kiváló: az esetek többségében L1 (különleges légzárású), vagy L2 (nagy légzárású) ablakokat és erkélyajtókat gyártanak. 
A kiváló légzárás veszélyeket is rejt magában, hiszen az állagvédelmi és hőérzeti követelmények szempontjából szükséges légcserét a szellőztetés nélküli ablakok már nem biztosítják. Gondoljunk csak a 80-as évek elején bekövetkezett országos méretű penészkárokra, amelyek egyik előidéző oka a jól tömített ablakok és erkélyajtók beépítése volt alulhőszigetelt, hőhidas külső falszerkezetekbe - más műszaki intézkedések megtétele nélkül. 
A belső felületi páralecsapódás, a penészkárok nemcsak állagvédelmi, hanem hőérzeti szempontból is veszélyesek. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a helyiségek megfelelő és összehangolt szellőztetésének fontosságát, és igen fontos szerepet kapnak a szellőztetethető ablakok. A szellőztetési rendszer fontos elemei a nyílászáró szerkezetekbe (utólag is) beépíthető légbevezető szerkezetek ("résszellőzők"), amelyek a belső levegő páratartalmának folyamatos érzékelésével automatikusan és segédenergia nélkül, helyiségenként szabályozzák a beáramló friss levegő mennyiségét. A teljes rendszer - azaz a légbevezetők és légelvezetők együttese - biztosítja a helyiségek optimális légcseréjét, és ezzel közvetve haszontalan fűtési energia takarítható meg. 
Lakóépületekben az "L2 - nagy légzárású" minőségű nyílászárók felelnek meg a mai követelményeknek.

Nyílászárók vízzárása
A vízzáró képesség lényegében összefügg a légzárási tulajdonsággal, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen kívül szükséges:
- a szerkezetre jutó csapadékvíz biztos elvezetése (a talprészre felszerelt vízvető révén)
- a szerkezetbe jutó víz kivezetésének biztosítása (a külső tér felé.).
A vízzáró képesség természetesen függvénye a szélnyomásnak és az esőintenzitásnak, alacsony (1-3 szintes) épületeknél a "V2 - nagy vízzárású" minőségű nyílászárók gyakorlatilag az egész országban megfelelnek.

Nyílászárók szoláris hőnyeresége
A nyílászáró szerkezetek energiamérlegében az üvegezett homlokzati nyílászáró szerkezetek szolár hőnyeresége számottevő mértékű lehet. A lényeg az, hogy az üvegfelületeken bejutó sugárzási hőenergia a helyiséget határoló szerkezetekben, illetve a berendezési tárgyakban (mint akkumulátorokban) elnyelődik, felhalmozódik, a felmelegedő felületek melegítik a velük érintkező belső levegőt, és a felület hősugárzást bocsát ki. A napsugárzás-mentes időszakokban a szerkezet lehül, a tárolt hő egy része a helyiségbe jut és így a napsugárzásos időszakban begyűjtött hőenergia hasznosul, azaz csökken a fűtési energiaigény. 
Mindez csak akkor igaz, ha a helyiségeket határoló szerkezetek tömege ("fajlagos hőtároló tömeg") alkalmas az üvegezésen bejutó hőenergia időszakos tárolására és ezzel a fűtési energiaszükséglet csökkentésére. Vagyis ilyen szempontból a felújításra szoruló korábbi épületek "masszív" szerkezetei előnyösek. Tudni kell, hogy bizonyos szerkezetek és burkolatok esetén szoláris hőnyereséggel alig lehet számolni: ilyenek például az alátétes szőnyegpadlók, az álmennyezetek, a könnyűszerkezetes szerelt válaszfalak és burkolatok. A Magyarországon igen népszerű (eredeti és utólagos) könnyűszerkezetes tetőtérbeépítéseknél, amelyeknél a lakóhelyiségek általában szőnyegpadlósak (azaz energetikai értelemben szintén "könnyű" szerkezetek), gyakorlatilag nem számolhatunk szolár hőnyereséggel. Az ilyen beépítéseknél ezért a szerkezetek nem csak a nyári hőterhelés, hanem a téli energiamérleg szempontjából is előnytelenek. 
Hogy a mai korszerű homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetek energiamérlegét jobban érzékeljük, az alábbi táblázatban egy közepes nagyságú, 150 x 150 cm névleges méretű, 64 %-os üvegezési arányú, alumínium vértezetű fa ablak (Internorm) szerkezeti és beépítési változatainak hőmérlegét mutatjuk be különböző üvegezések, árnyékoló szerkezetek és tájolás esetén, a magyar szabványban található közelítő tényezők és az árnyékoló szerkezetek napi 8 órás "üzemeltetésének" számításba vételével.

| Üvegezés fajtája | Árnyékoló szerkezet | Átlagos transzmissziós hőátbocsátási tényező km (W/m2K) | Egyenértékű hőátbocsátási tényező ks (W/m2K) Fajlagos hőigény Q (MJ/m2, fűtési idény) ha a nyílászáró tájolása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | DK, DNy | K, Ny | ÉK, ÉNy | É |
| Normál kétrétegű hőszigetelő üveg 4+14+4 | nincs | 2,30 | +0,51 135 | +1,08 2,86 | +1,33 352 | +1,59 420 | +1,79 473 |
|  | függöny | 2,09 | +0,30 80 | +1,87 230 | +1,12 296 | +1,38 365 | +1,58 418 |
|  | redőny | 2,04 | +0,25 64 | +0,82 209 | +1,07 272 | +1,33 338 | +1,53 389 |
|  | redőny+függöny | 1,94 | +0,15 39 | +0,72 183 | +0,97 247 | +1,23 313 | +1,43 364 |
| Kétrétegű hőszigetelő üveg argongáz töltéssel, LOW-E bevonattal 6+14+4 | nincs | 1,30 | -0,49 -125 | +0,08 21 | +0,33 84 | +0,59 150 | +0,79 200 |
|  | függöny | 1,20 | -0,59 -150 | -0,02 -6 | +0,23 150 | +0,49 125 | +0,69 224 |
|  | redőny | 1,16 | -0,63 -160 | -0,06 -16 | +0,19 140 | +0,45 181 | +0,65 214 |
|  | redőny+függöny | 1,10 | -0,69 -17639 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
| Kétrétegű hőszigetelő üveg argon-kripton gáz töltéssel, LOW-E bevonattal, 4+16+4 | nincs | 1,2 | -0,59 -150 | -0,02 -6 | +0,23 150 | +0,49 191 | +0,69 224 |
|  | függöny | 1,10 | -0,69 -176 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
|  | redőny | 1,06 | -0,73 -186 | -0,16 -41 | +0,09 115 | +0,35 155 | +0,55 188 |
|  | redőny+függöny | 1,01 | -0,78 -199 | -0,21 -54 | +0,04 102 | +0,30 143 | +0,50 176 |
| Három rétegű hőszigetelő üveg argongáz töltéssel, LOW_E bevonattal 4+6+14+4 | nincs | 1,10 | -0,69 -176 | -0,12 -31 | +0,13 125 | +0,39 166 | +0,59 199 |
|  | függöny | 1,01 | -0,78 -199 | -0,21 -54 | +0,04 102 | +0,30 143 | +0,50 176 |
|  | redőny | 0,98 | -0,81 -206 | -0,24 -61 | +0,01 94 | +0,27 135 | +0,47 168 |
|  | redőny+függöny | 0,93 | -0,86 -219 | -0,29 -74 | -0,04 -13 | +0,22 122 | +0,42 155 |
| Megjegyzések Ablak: 150/150 cm névleges méret, 64%-os üvegezési arány, aluminium vértezet (Internorm). A szürke mezőkben lévő esetekben az ablak fűtési idényben "hőnyereséges". 1 MJ hőenergia-fogyasztás költsége 2002. januárjában a lakosság számára cca. 1,15 Ft. |  |  |  |  |  |  |  |

Függőleges síkban lévő 
nyílászáró szerkezetek felépítése

A nyílászáró szerkezetek részei: 
- tokszerkezet,
- szárnyszerkezet,
- üvegezés,
- beépítés, avagy a hézagképzés a tokszerkezet és a fogadó szerkezet (fal) csatlakozásánál. 
A nyílászáró szerkezetek minőségét valamennyi alkotóelem tulajdonságai és minősége együttesenhatározzák meg.

A nyílászárók használati értékét jelentős mértékben befolyásolják az árnyékolók.

Nyílászárók keretszerkezete 
A lakóépületek homlokzati üvegezett nyílászáró szerkezetei ma főként fa, illetve műanyag (kemény PVC) tok- és szárnyszerkezettel készülnek. 
A kérdés az, melyik a jobb ? 
A nyugati országokban jellemző a műanyag nyílászárók előretörése (kb. 60 %), és ez a hazai termék-választásban is tendenciának látszik. Az érvek általában az alacsonyabb termékár és a gyorsabb beépítés. Valójában egyik sem fedi teljesen a valóságot, mivel azonos minőséget csaknem azonos áron lehet elérni és a korszerű fa nyílászárók készregyártási foka a műanyagokéval azonos. Ugyanakkor a műanyag az alapanyaggyártás során, illetve a nyílászáró elavulása-cseréje után is rendkívül környezetszennyező, épülettűz alkalmával pedig a műanyag égésekor pedig a menekülőkre és a környezetre igen veszélyes mérges gázok szabadulnak fel.

A faanyagú szerkezetek mellett szólnak még a következő érvek:
- a fa az elültetéstől a kivágásig oxigént termel és termékként beépítve is ártalmatlan,
- a szerkezetek sok évtizedes tartóssága bizonyított,
- a megfelelő fajtájú és minőségű fa külön erősítés nélkül is alaktartóbb a műanyagnál,
- a fa keretszerkezet elemei javíthatók (keresztmetszetükben és felületképzésükben is),
- ma már időálló és környezetbarát anyagú gyári felületképzések alkalmazhatók.

| Fa ablak. | Aluminium vértezetű fa ablak |
| --- | --- |
| Műanyag ablak | 3 rétegű üvegezésű, aluminium vértezetű fa ablak |

Nyílászárók üvegezése 
A mai hőtechnikai, akusztikai és légzárási követelményeknek csak az un. "hőszigetelő" üvegezések felelnek meg (az elnevezés hibás, mivel az üvegtáblák hőszigetelő képessége gyakorlatilag elhanyagolható). A hőszigetelő hatást az üvegtáblák közötti, légmentesen lezárt rétegben lévő levegő, vagy annál kisebb sűrűségű gáz (mint igen jó hőszigetelő "anyag"), a belső üvegtáblára felvitt alacsony emissziós képességű (LOW-E) speciális fémbevonat (mint a fűtésből származó infravörös hősugarakat visszaverő lágy réteg) fejtik ki. A hőszigetelő képesség tovább növelhető 3 üvegréteggel (azaz az üvegek közötti két levegő- vagy gáztöltésű réteggel) amelyek vagy egybeépítettek, vagy pedig a kettős üvegezésen kívül egy harmadik üvegtáblát helyeznek el a külső oldalon, külön szárnykeretben.

Árnyékoló szerkezetek
Az árnyékoló szerkezetek jelentősége a következő:
- szabályozzák a benapozás,
- szabályozzák a megvilágítás, illetve elsötétítés, 
- fokozzák a hőszigetelő képességet,
- fokozzák a hanggátló képességet,
- fokozzáka betörésvédelmet.

Valamennyi szempontból kedvező, ha az árnyékoló szerkezet mobil (szabályozható) és a nyílászáró szerkezet külső oldalán helyezkedik el. Ennek megfelelően a minőségi kategóriák a következők:
- gördülő redőny, vagy szabályozható (állítható) lamellás zsalugáter + függöny,
- gördülő redőny, vagy szabályozható (állítható) lamellás zsalugáter,
- külső zsaluzia ("reluxa") + függöny,
- külső zsaluzia ("reluxa"),
- belső zsaluzia ("reluxa"),
- függöny. 
A gyártók általában utólag, kivülre felszerelhető mobil árnyékoló szerkezeteket (általában "mini" gördülő redőnyöket, illetve a falszerkezetre utólag felszerelhető zsalugátereket is forgalmaznak.

Gördülő redőny, hőszigetelt redőnyszekrénnyel.

Szabályozható lamellás zsalugáter.

Belső reluxa.

Nyílászárók beépítése
A nyílászáró szerkezetek minőségét beépítési módjuk erősen befolyásolja. A beépítési követelmények a következők:
- stabil, de rugalmas rögzítés a fogadó szerkezetbe,
- az elhelyezési köz kitöltése hézagmentesen tartósan rugalmas hő- és hangszigetelő anyaggal,
- az elhelyezési hézag lezárása tartósan rugalmas hézagtömítő anyaggal a külső oldalon,
- takarólécek felszerelése a külső és belső oldalon.

Egy beépítési pédla - forrás DUFA katalógus.

Ferde síkban lévő nyílászárók

Általános tudnivalók    Anyagok, méretek, nyílási módok
Kiegészítők    Teljesítményjellemzők    Beépítés

Általános tudnivalók
A tetősíkban beépített ablakok több szempontból is különleges nyílászáró szerkezetek, mivel:
- a ferde síkú beépítés következtében a klímatikus hatásoknak (csapadékvíz, hó, sugárzás) jobban kitett szerkezetek, mint a függőleges síkú nyílászárók,
- csatlakoztatásuk sokféle anyagú és geometriájú tetőfedésekhez szükséges, illetve megoldandó,
- méreteiket a tetőtérbeépítés szerkezetei (elsősorban a szarufakiosztás) korlátozzák,
- nyításmódjukat és kiegészítő (árnyékoló) szerkezeteiket a ferde síkú beépítés befolyásolja.

A hazai gyakorlatban többféle, közel azonos teljesítményjellemzőjű tetőablak-családok használatosak (pl. VELUX, ROTO, SCHINDLER, stb.)

Anyagok, méretek, nyításmódok
A tetősík ablakok keretszerkezetének (tok és szárny) anyaga általában fa, vagy fa + műanyag kombináció (utóbbiaknál a tokszerkezet belső része és az ablakszárny készül kemény, üreges PVC profilokból ) a nedves üzemű helyiségekbe (fürdő, konyha) ajánlják beépítésüket. A tetőablakok védelmét lemezburkolat, a tetőfedéshez való csatlakozást pedig az un burkolókeret biztosítják, amelyek általában UV-álló felületkezeléssel ellátott, ötvözött alumíniumlemezből készülnek. 
Az üvegezés kettős hőszigetelő üveg (a külső üvegtábla esetenként kétrétegű, ragasztott üveg), általában gáztöltéssel és hővédő (LOW-E) bevonattal.

A tetősíkban beépített ablakok méretei a szarufák tengelytávolságához, illetve a tetőtérbeépítést határoló ferde fal járatos méreteihez igazodnak: szélesség 63...93 cm, magasság 80...140 cm. A tetősík-ablakok nyításmódjai: billenő, illetve felnyíló, mindkét esetben "szellőző állás" és "tisztító állás" biztosításával.

Tetősík ablakok kiegészítői
Az alább bemutatott külső-, belső rolók, harmonika rolók és relükák mellett a tetősík ablakok kiegészíthetők mechanikus és elektromos távnyitókkal.

Tetősík ablakok teljesítményjellemzői

| Hőszigetelés: |  |
| --- | --- |
| üvegezés | U = 1,1...1,2 W/m2K |
| teljes szerkezet: | H1 (különleges hőszigeteléső, U = 1,5...1,6 W/m2K) |
| Léghanggátlás | LH3 (közepes léghanggátlású, RW = 29...34 dB) |
| Légzárás: | L2 (nagy légzárású) |
| Vízzárás: | V1 (különleges vízzárású) |
| Szélállóság: | SZ1 (különleges szélállóságú) |

Tetősík ablakok beépítése
A tetősík ablakok beépítési módját a rendszergazdák beépítési útmutatóban adják meg, amelyben a beépítés módját a különféle tetőfedésekhez részletesen ismertetik, valamint kitérnek az utólag felszerelendő kiegészítő szerkezetek (pl. burkolókeretek,árnyékolók, távnyitók) beépítési módjára. A tetőablakok üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítások szolgálnak. 

Fa tetőablak beépítése sajtolt cserépfedés esetén.