Panelépületek típusai

Elsőként a meglévő panelépület állomány fő kategóriáiba adunk bepillantást. Ma már megtalálható a típusoknak a részletes szakirodalma, melyekből megfelelő információhoz lehet jutni, amikor egy konkrét épülettel van dolgunk. Minden típusnak meg vannak a különböző módosításai és adaptációi. Ezekre akkor érdemes kitérni, amikor tulajdonosként, beruházóként, illetve tervezőként már ismerjük a beavatkozásra váró épületet. Ebben az alpontban a hazai, valamint - összehasonlítási célokból - a német paneltípusokat ismerhetjük meg vázlatosan. Érdemes minden esetben időt szánni ezeke, mivel fontos, hogy legyen rálátásunk a rendszer egészére is.

A magyarországi paneles épületek típusait, a számos adaptáció miatt, nem lehet pontosan elkülöníteni, viszont meghatározhatóak az őket előállító házgyárak szerint, ahol több módosított verziót is kialakítottak a fejlesztések során.

Házgyárak szerinti besorolás: 
- Dunaújvárosi panelüzem
- Pécsi panelüzem
- Budapesti 1.sz. Házgyár
-Budapesti 2.sz. Házgyár
- Budapesti 3.sz. Házgyár
- Győri Házgyár
- Miskolci Házgyár
- Békéscsabai panelüzem
- Debreceni Házgyár
- Tolna megyei panelüzem (Szekszárd)
- Szegedi Házgyár (Kaposvár)
- Somogy megyei panelüzem
- Veszprémi Házgyár
- Kecskeméti Házgyár

A gyártók szerinti rendszerezés mellett az iparosított technológiával készült épületeket feltétlenül el lehet különíteni 
a külső határoló szerkezeteiek szerint: 
- egyrétegű homlokzati panel,
- kétrétegű homlokzati panel,
- háromrétegű szendvicspanel.

A fenti szempontok mellett érdemes
tartószerkezeti rendszer szerint csoportosítani. 
- épület hosszában elhelyezkedő teherhordó főfalak (hosszfőfalas),
- épületben keresztben elhelyezkedő teherhordó főfalak (harántfőfalas),
- zárt térbeli rendszer, "dobozszerkezetű" teherhordó rendszer, ami a legtöbb típusra jellemző,
- a vegyes térbeli rendszer ezek kombinációja.

Lakókörnyezeti kialakításai

A paneles lakótelepeken az odaérkezők szeme elé általában igen sivár kép tárul. Sajnos ehhez az építési rendszerhez az elmúlt évtizedekben ez a környezet társult. Az elsivárosodás nem csak a környezetet érinti, hanem az emberek mentalitására is gyakran kihat, mert a környezetünkkel szoros kölcsönhatásban élünk. A környezet és az ember viszonya akkor tekinthető egészségesnek, amikor az ember aktív, alkotó, találékony lényként pozitív eszközökkel, módszerekkel és célok érdekében beavatkozik a környezetébe, természetesen nem borítva fel annak egyensúlyát. Ezen lehetséges egészséges környezeti viszony jótékony hatása van a lakótelep arculatára, az ott élő emberek életérzésére, és természetesen azokra akik részt vesznek az épületek és környezetük jobbításában. Az alábbi példákkal is szeretnénk bemutatni és ösztönözni, hogy milyen értelmes, hasznos eredmények érhetők el közösségi összefogással.

Utcakép

A lakótelepek képét többnyire nem a hagyományos utcajelleg határozza meg, hanem az elhelyezett épületek tömegének különböző hatásai. Ezen sokat váltotatni nem lehet, de a szürke képet színezni, a nagy felületeket tagolni és a tereket kertészeti eszközökkel alakítani lehet.

Épületkörnyezet

| Parkosítás | Közösségi terek | Álattartás | Közlekedési útvonalak |
| --- | --- | --- | --- |

Parkosítás 
Ahhoz, hogy az emberek továbbra is otthonuknak érezzék a lakótelepet, és ne vándoroljanak vagy ne vágyódjanak el illetve ne zárkózzanak a lakásba, jó eszköz az igényes parkosított környezet kialakítása. Ezt célszerű és hasznos az helyben lakók közreműködésével, elképzeléseik tervbe építésével megvalósítani, mert már ennek is közösségformáló hatása van. Fontos cél, hogy mindegyik réteg, csoport ugyanazon a téren megtalálja a helyét, úgy hogy egymástól se legyenek elszigetelve.

Közösségi terek
Ebbe a kategóriába több minden belefér, de az alábbiakban a játszóterek és sportolási lehetőségek szerepelnek. Ezek között a labdajátékok számára pályák kialakítása, a kerékpározóknak változatos játékterep építése, és készült már mesterséges sziklafal is sziklamászóknak.

Állattartás 
Ma ezen többnyire kutyák tartását értjük, aminek legkellemetlenebb következménye a széthagyott ürülék. Olykor erre is születnek érdekes megoldások.

Közlekedési útvonalak
A közlekedési útvonalak kialakulása az évek során többször a fűtakaró egyenletes kikopásából nyomon követhető. Ha már új felületeket kell kialakítani, akkor célszerű a kialakult közlekedési szokásokat ehhez figyelembe venni és a járdát áthelyezni. Van példa arra, hogy egy hosszú épülettömböt átvágtak, hogy átjárást biztosítsanak a túloldali parkos területre. A járdák burkolatát is célszerű olyan rendszerből kialakítani, ami a csapadékvizet átengedi a talajba, ami színesebb képet nyújt és esztétikus.

Épületbejáratok

Az épületbejárat témakörébe gyakorlatilag az épületbe érkezés helye tartozik bele. Ez magában foglalja a bejárat távolabbi látványát, a fogadóteret, a lépcsőházat és folyosókat. Ezeknek az első benyomásokat létrehozó tényezőknek, tereknek az állapota nem csak a vendégeknek a komfortérzetét, hanem a lakókét is jelentősen meghatározza. Ha a rekonstrukció során nem is áll sok anyagi eszköz rendelkezésre, ez egy olyan pont, ahol jó ötletekkel "feldobható", javítható az összkép. Jól összehangolt saját munkával még viszonylag olcsón is kialakítható egy otthonosabb hatást keltő bejárat. Ebben utcai bútorok, világítás, kertészeti, növénytelepítési eszközök, stb. mind felhasználhatóak. 
A bemutatott esetek kiragadott példák a létrejött megoldásokból.

Építészeti kialakítás

A házgyári technológiával épült lakótelepek és épületek meglehetősen egyhangú és monoton arculatát jelentős feladat mozgalmasabbá és színessé tenni, de nem lehetetlen. Természetesen a technológiából adódó jellegzetességeket megőrzi az arculat, mégis érdemes a szűk, de létező mozgásteret erre kihasználni.

Épülettömegek

A 11 szintes vagy annál magasabb paneles épületek esetében egyik jellemző adottság a nagyméretű épülettömeg. Ebből adott esetben vagy visszabontani lehet (de ez ma viszonylag ritka), vagy valamilyen homlokzattagolási elv alapján tudjuk felosztani a tömeget.
Pédául lehetőség van az eltérő homlokzatburkolatok használatára úgy, hogy az 1-3. szintig azonos burkolattal "lábazati" magasságot adunk meg, efölött pedig egy eltérő burkolattal jelöljük a felső épülettömeget.

Homlokzatformálás

A homlokzatformálás eszközei lehetnek a hozzáépítés vagy visszabontás, a burkolás és színezés. Az erkélyek, loggiák korlátainak cseréje, az esetleges beépítés szintén változtatnak a homlokzat megjelenésén. A túlságosan nagy felületeket, miután az eredeti hézagritmust a burkolat eltakarja, osztó- és zárópárkányokkal lehet tagolni. Érdemes a bemutatott eseteket ilyen szempontból is áttanulmányozni. További értékes lehetőség a homlokzat zöldesítése erre alkalmas növényzet telepítésével.

Színezés

A színezési kísérletek tömegei készültek a német programok során. A lényeges szempont az épülettömegek tagolásán a színezés eszközként való alkalmazása és a szürke összkép határozott eltűntetése. A homlokzatszigetelés-burkolás során vagy az épület teljes egészében, vagy csak egyes felületek kaptak új külsőt, de az összhatás mindíg megváltozott. Tanulság, hogy a színek kezelésével óvatosan kell bánni, ajánlott szakemberek bevonása a döntéshozásba.

Tetőkialakítás, lakások alakítása, fal és padlóburkolatok, akadálymentesítés

Tetőkialakítás
A német tetőfelújításoknál nem jellemző a középmagas és magas épületeken az utólagos magastető létesítés. Ezt inkább a 3-4-5 szintes épületek esetében tették meg, de nem terjedt el általánosan. Viszont az utólagos hő- és csapadékvíz szigetelést a legtöbb esetben megoldották. A lapostető utólagos hasznosításának útjai a tetőterasz vagy zöldtető kialakítása, de gyakran helyet kapnak használati melegvíz előállítására szolgáló napkollektorok is.

Lakások alakítása
A lakások esetleges átalakítása, összevonása szintén megvalósítható az épületszerkezet rendszerének a keretein belül. Gyakoribb eset a lakáson belüli válaszfalkiemelés, vagy ajtónyílás kialakítása vagy akár homlokzaton ablakok nyitása is. Ezekhez minden esetben statikus szakember és előkészítő munka szükséges.

Fal és padlóburkolatok
A belső burkolatok állapota már sok szempontból indokolja a cserét. A lépcsőházak és folyosók hangulatát teljesen megváltoztatja egy jól megválasztott padló-, illetve falburkolat. A választásnál szempont a terek tágítása, világos, könnyen tisztítható felületek kialakítása, valamint a balaesetvédelem és tűzbiztonság is.

Akadálymentesítés
Az épületek közös tereinek valamely fogyatékossággal rendelkező ember számára való használhatóvá tétele a panelrehabilitációnál sem szerepelhet az utolsó szempontok között. Már tervezés során lényeges figyelembe venni, de ezen túlmenően valóban igaz az, hogy egy ép ember számára az akadálymentesített megoldások a kényelmet gyarapítják, idős korban pedig szintén könnyítenek a lakók helyzetén. A sok közül csak egy kiragadott példa ez a kerekes székkel is könnyen hozzáférhető postaláda.

Külső szerkezetek felújítása

A témakör egyik legtöbb vonatkozásával rendelkező épületrésze a homlokzat, aminek felújítását, illetve hőszigetelését és burkolását legtöbbször gazdasági szükségszerűséggel indolkolják. Természetesen ezt a területet sem lehet elszigetelten kezelni, mert az egész panelépület szorosan összefüggő elemekből áll. Tehát, hogy mit is tegyünk, vagy mit ne, erre mutatunk be irányokat a tájékozódáshoz.

Homlokzatburkolás

Meglévő homlokzatkárok, a kéregpanel megerősítése, utólagos hő- és hangszigetelés, 
egyéb pozitív hatások, esztétikai lehetőségek.

Esettanulmányok

A külső falak esetén előforduló meglévő homlokzatkárok néhány típusa és okai: 
Jelentkező tartószerkezeti problémák: 
- a fal- és födémelemek csomóponti kapcsolata, 
- a homlokzati panelek károsodása, 
- a három rétegű szendvicspanel kéregelemének felfüggesztése.
- homlokzati hézagok tömítése.

Az előforduló repedezések és betonlepattogzások okai lehetnek:
- gyártási hibák (túl intenzív hőkezelés),
- szállítási és szerelési károsodás,
- elégtelen betonminőség,
- a vasalat túl nagy száltávolsága, ezért alacsony húzószilárdság,
- a vasalat rossz elhelyezkedése a keresztmetszetben ezért túl kicsi a betonfedése,
- betonátnedvesedés, karbonátosodás, vasalat korróziója,
- hézag nélküli elhelyezés, ezáltal gátolt hőtágulás.

Vakolt külső falaknál: vakolat-repedés, vakolatlepattogzás és nedvességkárok
- repedezés eltérő aljazatok és rossz vakolatminőség miatt,
- a külső vakolat kis vastagsága és magas vízfelvétele,
- lepattogzások a fagykárok és hiányos vakolatminőség miatt.

A szigeteletlen külső falhézagok átnedvesedése és légáteresztése
- pontatlan hézagillesztés,
- a csapóeső ellen védő szalagok hibás beépítése,
- sarkok és szegélyek letöredezése,
- az utólagos hézagszigetelő kikenés megkeményedése és repedezése,
- a vízszintes fugában a habarcságy a elemfelfekvés alatt hiányos.

A külső kerámia falburkolatok repedezése és lepotyogása
- a kerámiaburkolat és a betonalap különböző hőmérséklete és eltérő hőtágulása,
- a kerámiaburkolat és a betonalap közötti határfelületen kondenzációs víz képződik.

A felület kavicslepattogzása a szórt és mosott betonnál
- hiányos gyártás, a betonfelületen a kavics beágyazódása elégtelen,
- kavicsfészkek a rossz betonkeverés ill. a felület kavicsszórásának egyenletlen elosztása.

A pincefal részeinek feldomborodása és repedezése
- alkáli-kősav reakció,
- alkálitartalmú cement használata,
- a beton magas nedvességtartalma.

A kéregpanel megerősítésének lehetőségei
Esetenként a háromrétegű betonelemek kéregelemét a felújítás során meg kell erősíteni és rozsdamentes, acél hátrahorgonyzással a szerkezetet ki kell egészíteni. Ehhez már új típusú konzolelemeket is kifejlesztettek, ami hozzáfeszül a kéregpanelhez és a teherhatást közvetlenül veszi át. Az utólagosan felhordott vakolt hőszigetelésnél (WDVS) fennáll a veszély a repedésképződésre, amikor horgonyelemet szerelnek be, és csak az eredeti rögzítés tönkremenetele után ül rá a kéregpanel az horgonyra, ami kis elmozdulással jár. Egy szigetelés elé szerelt átszellőztetett homlokzat (VHF) alkalmazásánál ez nem jelent problémát.

(WDVS - Wärmedämmverbundsystem - egyesített, hálóerősítéssel vakolt hőszigetelő (dryvit) rendszer,
VHF - Vorgehängte hinterlüfteten Fassade - a szigetelés elé szerelt átszellőztetett homlokzat)

Utólagos hő- és hangszigetelés szükségessége, lehetőségei
Már széles körben ismertek azok a hőképfotók, ami a panelhomlokzatok hőveszteségét szemléltetik. Ezeken jól látható a nyílászárók, és az illesztési hézagok mentén távozó hő. Jelenlegi gyakorlat olcsóbb megoldásként a panel illesztési hézagok újra tömítése. A tömítő neopren szalagok hiányoznak, vagy már tönkrementek. Az illesztések mentén esetenként szabad rés nyílik a szobákból a külső tér felé, aminek következménye, lehülés, beázás és épületkárok keletkezése. A lakások közötti hő- és hangszigetelés, ha ez szükséges függőleges irányban a már amúgy is recsegő elavult parketta felszedésével egy új lépéshangszigetelő réteg elhelyezésével megvalósítható. Van példa arra, hogy a lakó hangszigetelő álmennyezetet helyezett el a lakásában. A belső oldali hő- és hangszigetelésnek azonban erős korlátja, hogy a szűkös alapterületű szobák hasznos terei tovább csökkennek. 
A falazat külső oldali hőszigetelése több előnnyel is jár. Javul a homlokzat akusztikai tulajdonsága, a fugákkal kapcsolatos problémákat megoldja, javítható az esztétikai kép. Több megoldás javasolható a külső hő- és hangszigetelés javítására és homlokzatburkolásra, most két alaptípust mutatunk be német példákkal illusztrálva.

Vakolt rendszerű hőszigetelések 
WDVS-egyesített, vakolt, hálóerősítéses hőszigetelő rendszerek 
A vakolt hőszigetelő rendszerek sok típusa ajánlható melyek megkülönböztethetőek az elhelyezett anyagok fajtája, a hőszigetelő lemezek rögzítéstechnikája és a külső vakolat felépítése szerint. Szokás szerint a hőszigetelő vastagság 6-8 cm között változik. A WDVS felhordása számára előfeltétel a teherhordásra alkalmas aljzat, amely a rendszer rögzítését lehetővé teszi. Az új német tartományokban az iparosított építéssel készült épületek esetében átfogó fúráspróbát, dübel kihúzó próbát alkalmaznak. A betonminőség általában nem felel meg a dübelhez támasztott követelményeknek. A problémát - ha nincs nagy aljzatvastagság - a kivitelezési móddal és a felhasznált anyagok kiválasztásával lehet megoldani. Az aljzatban lévő egyenetlenségeket 5 mm-ig ragasztó habarcsal lehet áthidalni, nagyobb mélyedéseket pedig kiegyenlítő vakolattal kell megszüntetni. A felületi eltéréseket 2-3 cm-ig, esetenként 7 cm-ig is sínrendszerrel tudják kiegyenlíteni.

VHF-szerelt; átszellőztetett homlokzat 
A szerelt burkolatú, átszellőztetett homlokzat többrétegű rendszer, melynél a hőszigetelés és a burkolat egy légrés választja el. A hőszigetelés az aljzatra van felragasztva és mechanikusan rögzítve. Hőszigetelő anyagként elsősorban ásványgyapot lemez alkalmazható. A szigetelés 10-12 cm között használatos. A VHF egy statikailag méretezett aljzatszerkezetet igényel. Ez többnyire préselt aluminium profilból, ritkábban fából készül. A burkolathoz síkfelületű, szerelt, nagy- vagy kisformátumú lemezt használnak. A burkolat anyaga kerámiától, a terméskövön és cementkötésű lemezen át, a fémtáblákig és fémkazettákig terjed. A külső héjnak az aljzatszerkezetre való rögzítéseként kapocs, csavar és szegecselés szolgál.

Az energiamegtakarítást célzó felújítás pozitív hatásai
A károsodott külső falak károsodásának megszüntetése és hőszigetelésének javítása a hagyományos karbantartással szemben a következő lehetőségeket kínálja:
- műszakilag szolíd, esztétikailag megfelelő renoválás megvalósítása,
- energiafelhasználásban és a fűtésköltségekben hosszútávú megtakarítás lehetővé tétele,
- a hagyományos karbantartás munkafolyamataitól eltérően, alapvetően magas összgazdaságosság elérése.

- A hővédelem-javítás mellékhatásaként a vasbeton falakban egy esetlegesen meglévő acélkorróziós folyamat megszűnik. 
- A beton épületrészek a külső hőszigetelés által a csapóeső ellen védettek, így ezek abszolút nedvességtartalma lecsökken.
- A épületrész relatív nedvesség tartalma a hőmérsékletemelkedéssel egyidejűleg a korróziós folyamat szempontjából kritikus küszöbérték alá süllyed.
(Egy betonfalnál a kritikus érték fölött - mely általában 80% egyensúlyi légnedvességállapotnál helyezkedik el - minden esetben korlátozottan előrehaladott korrózióval kell számolni. Ezért a beépítésre kerülő hőszigetelő rendszer kiválasztása rendkívül fontos döntés. Diffúziósan teljesen nyitott, átszellőztetett homlokzat gyors kiszáradást biztosít a szerkezetnek; az ásványgyapot alapú vakolt hőszigetelő rendszer páraáteresztő képessége ettől csak kis méretben marad el; míg a szerkezet jelentősen lassabban kiszáradását eredményezi, ha a külső homlokzat polisztirol bázisú, egyesített, vakolt hőszigetelő rendszerrel van burkolva.)

Esztétikai lehetőségek a hőszigetelő rendszerekkel
Az épületek a hőszigetelő rendszerekkel új külsőt kapnak. Ezzel is lehetőség nyílik a küllemük lényeges megváltoztatására. A különböző rendszerek mindegyike ebben saját mozgásteret kínál.
A WDVS nyújtotta lehetőségek
Ez a rendszer vakolt külső falakat eredményez, így az esztétikai lehetőségek a hagyományos vakolt felületekével azonos. A kívül elhelyezkedö rétegek felhordása miatt a panel eddigi hálós megjelenése eltűnik . Ez a szerelési pontatlanságra - például a szabálytalan panelilleszkedésre - való tekintettel előnyt jelent, ugyanakkor így eltűnik az eddigi esztétikai rendszerelv; a kép átváltozik egy előregyártott, hálós homlokzatról, egy hagyományos tagolatlan homlokzattá. 
Színezési lehetőségek
A vakolt hőszigetelések gyártói ma széles színskálát kínálnak külső vakolatok felületéhez. Kb. 400 színtípust tartalmaz az a felhasználható WDVS - rendszer, ahol mind a világos, mind a középszínek használatosak. A külső vakolatban a hőmérsékleti feszültségek különösen nagyok. A jó színesztétika nem egy színtónus kiválasztásánál keletkezik, hanem a színeknek a felületen egy jó arányú, ügyes elhelyezésével.

Lezárások, szegélyezések valamint 
erkélyek és loggiák

Lezárások, szegélyezések
A szegélyezések a homlokzat egészének, vagy egyes elemeinek új felületi tagolást adnak. Az elkészült felújításoknál Németországban fém profilú nyíláskeretezést alkalmaztak mind a vakolt, mind a szerelt rendszereknél. Az épületek adott esetben a burkolatéval megegyező, de többnyire szerelt vízszintes lezáró szegélyt, illetve zárópárkányt kaptak.

Erkélyek, loggiák 
A meglévő erkélyek és loggiák új korlátokkal bővítéssel láthatók el. Igény esetén egy fűtetlen üvegezett naptér kialakítására is van lehetőség, amely azonban valamelyest megváltoztatja a homlokzat jellegét.

Lapostetők

Az alábbi táblázatban a lapostetők leggyakrabban előforduló meghibásodásait 
valamint az azokat előidéző hiányosságokat foglaljuk össze.

| A hőszigetelő réteg átnedvesedése, elkorhadása | - hibás tetőrétegződés vagy szigetelésaljzat - eldugult vízelvezetés - rossz lejtésirány - helytelenül kivitelezett vagy hibás lezárású tetőáttörések és felmenő épületelemek |
| --- | --- |
| A födémek ill. a felső szint falainak átnedvesedése | - jelentős alulszigeteltség |
| A felső betonlemez tetőrétegrendjének károsodásai | - vékony lemezek készítése - nagy arányú szállítási és szerelési károsodás - részleges betonfedés okozta vasalatkorrózió |

Ablakok

A nyílászárók kérdésével a családi házak esetében részletesen foglalkozunk, ezen a helyen az ablakok hibáinak és azok okainak az összefoglalását mutatjuk be.

Ablakszerkezetek hibái, a hibák okai

| A nyíláshézagok vízáteresztése és rossz légszigetelése | - elkopott vagy hiányzó szigetelés, - vetemedett fakeret, - laza ill. elmozdult vasalatok, - alulméretezett vasalatok, - konstrukciós hiba,a keretprofil hibás gyártása. |
| --- | --- |
| A szerkezeti hézagok szigeteletlensége leginkább a könyöklőpárkányon | - szakszerűtlen beépítés, - hiányos tömítés, - hiányzó konstrukciós megoldások, hiányzó vízorr. |
| Elkorhadt fa ablakkeret | - rossz minőségű mázolás, - elhanyagolt karbantartás. |
| Hiányzó funkciókövetelmények | - rosszul működő vasalat - elvetemedett ablakszárnykeret |

Nyílászáró szerkezetek

| Ferde síkban lévő nyílászáró szerkezetek | Esettanulmányok. |  |
| --- | --- | --- |
| Függőleges síkban lévő nyílászáró szerkezetek |  |  |
| Nyílászáró szerkezetek fizikai tulajdonságai |  |  |

Csere vagy korszerűsítés?
A 80-as évekig beépített kapcsolt gerébtokos és egyesített szárnyú ablakok korszerűsítése gyakorlatilag nem lehetséges, mivel: 
- a nem megfelelő minőségű faanyagból készített tok- és szárnyszerkezetek vedemedettsége meghaladja azt a mértéket, amelyet utólagos hézagtömítéssel korrigálni lehet,
- a kétrétegű "normál" üvegezés hőtechnikai szempontból ma már nem elfogadható,
- a legtöbb esetben a fogadó szerkezet (fal) és a nyílászáró közötti hézag ("elhelyezési köz") tömítése eredetileg sem volt megfelelő, illetve időközben elöregedett, és ezért a légzárási, hőszigetelési és hanggátlási követelményeknek sem felel meg,
- a vasalatok cseréje csak egyedi gyártású elemekkel lehetséges. 
Ezért ezeknél a szerkezeteknél csak a nyílászáró szakszerű cseréje lehet a felújítás módja.

A 80-as évektől beépített hőszigetelő üvegezésű ablakok és erkélyajtók korszerűsítése egyedenkénti elbírálást igényel. Korszerűsítésük módszerei a következők: 
- a tok- és szárnyszerkezetek csatlakozásánál a tömítőprofilok cseréjével (ha a vetemedés során megnyílt csatlakozási hézagok tágassága nem haladja meg a 3 millimétert),
- a belső üvegtábla kicserélésével kétrétegű hőszigetelő üvegre (a szárnyszerkezet kisebb átalakítását igényli)
- a fogadó szerkezet (fal) és a nyílászáró közötti hézag (elhelyezélsi köz) tömítésének és hézagtakarásának cseréje. 
Ezek a módszerek csak a teljesítményjellemzők javulását eredményezik, de együttesen sem teszik a nyílászáró szerkezetet a mai követelményeknek (hőszigetelés, hanggátlás, vízzárás, légzárás) megfelelő minőségűvé.

Gépészet

A lakótelepi lakások használhatóságát, komfortját a épületgépészet jelentősen befolyásolja. Többek között a már évek óta tárgyalt táv- illetve központi fűtés kérdését érintjük, mint az épület működésében és felújításában a homlokzat mellett a másik kulcs szerepet játszó területet. Talán a fűtés az egyik leginkább egymásra utaltságot létrehozó belső rendszer a panelházban. 
Az épületgépészeti rendszerek fontos részei a paneles épületek üzemeltetésének. Mivel állandó, vagy időszakos használatuk során intenzív terhelésnek vannak kitéve, ezért cseréjük vagy korszerűsítésük mára már időszerűvé vált.

Távfűtés és fűtéskorszerűsítés

Esettanulmányok

Általánosan...
A házgyári épületek energiafelhasználását a határoló szerkezetek hőszigetelő tulajdonságai mellet a fűtés módja, a fűtési rendszer állapota és a fűtés szabályozása jelentősen befolyásolja. Mivel a házgyári épületeknek sajátos fűtéskialakítása van, és a felújítás során tekintélyes költségeket képvisel a szükséges épületgépészeti korszerűsítés, érdemes röviden áttekinteni a felmerülő kérdéseket és problémákat.

A távhőszolgáltató az épületek hőközpontjáig szállítja a hőt. Az itt leadott hő már a ház saját fűtési rendszerén jut tovább a lakásokba. A rendszer elemei, a hőközpont, az elosztó és felszálló vezetékek, valamint a hőleadók.

A szabályozható hőfogyasztás egyik eleme az épület energetikei felújítását követő megtakaritásnak. Ezért sok esetben indokolt a többi beavatkozással egy időben elvégezni a fűtési rendszer korszerűsítését is, vagy legalább a szabályozhatóvá tételt. A felújítás során érdemes megvizsgálni a kiegészítő fűtés lehetőségét. Ilyen lehet a napkollektorok használata, amivel a használati melegvíz előállításában tudnak rásegíteni. 
Adott esetben akár leválik egy ház, akár rajta marad a távhőszolgáltató rendszeren elsősorban a hőleadók zavartalan működéséről, szabályozhatóságáról és indokolt esetben a lakásonkénti hőfogyasztás mérésről kell gondoskodni.

A lakásonkénti hőfogyasztásról, hőmérésről...
A panelépületek tervezésüknél fogva egyenletes fűtésre vannak kialakítva. Ez a vasbeton szerkezet viszonylag egységes hőmozgása érdekében lett meghatározva, hogy az ebből adódó károsodás ki legyen küszöbölve. Így a szomszédos lakások sincsenek egymástól hőszigetelve, aminek következtében átfűtés jön létre. Ez a helyzet egy esetleges lakásonkénti hőfogyasztásmérés értékeit aránytalanná teheti.

A hőleadónkénti szabályozáshoz érdemes termosztatikus szelepeket felszerelni, a fűtőtestenkénti mérés adott esetben megoldható, de ezeknél az átalakításoknál az egycsöves rendszer átkötőzakaszok kialakítását teszi szükségessé.

Költségosztásos hőmérés
Az egyedi mérés módszere helyett a gyakorlatban hatékonyabbnak bizonyult a már sok helyen alkalmazott költségosztásos módszer. Lényege az, hogy a ház hőközpontjában mért összes hőfogyasztást a lakások között a fűtőtestekre szerelt költségosztó műszerek által mért fogyasztás arányában osztják el. Az arányos osztást nehezíti az azonos nagyságú szélső és belső lakások hőfogyasztási különbsége, de az igazságtalan eltéréseket mérésekkel igazolt számítással illetve megegyezés alapján megszüntethetik. Gyakorlatban alkalmazott módszer az, amikor számítással meghatározzák egy mindenki által - még teljesen lezárt fűtőtestek esetén is - fogyasztott mennyiség átalány fizetését és az ezen felül elhasznált hő kerül a mért arányok szerint szétosztásra. Ez utóbbi tétel nagysága már valóban az egyéni szabályozástól függ.

Az alábbi táblázat a magyarországi panelos lakásállomány fűtési rendszeréről 
és az energiamegtakarítást eredményező műszaki beavatkozásokról ad áttekintést.

| Fűtési rendszer | Kétcsöves rendszer |  | Egycsöves rendszer |  | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Átfolyós | Átkötő szakaszos |  |
| Építési ideje | 1970-ig | 1970 után | 1970-87 | 1981 után |  |
| Lakás (db) | 34 ezer | 100-150 ezer | 200-250 ezer | 100-120 ezer | 508 ezer |
| Lakás (%) | 7 | 20-30 | 40-50 | 20-23 | 100 |
| Fűtési rendszerek állapota: - újszerű - közepes - még elfogadható - nem megfelelő | . - 10 ezer 24 ezer - | . 30 ezer 109 ezer - - | . - - 50 ezer 170 ezer | . 25 ezer 80 ezer 10 ezer - | . 55 ezer 199 ezer 64 ezer 170 ezer |
| Várható felújítási költség (Ft/lakás) | 22 ezer | 10 ezer | 30 ezer | 25 ezer | . |
| Energiamegtakarítás (%) | 15-20 | 22-30 | 25-30 | 25-30 |  |
| Megtérülési idő (év) | 2,5-3,5 | 2-3 | 3-5 | 3-4 |  |

Vízellátás, csatornázás 
valamint hulladékkezelés

Vízellátás, csatornázás 
Az épületen belüli víz és -csatornahálózat időszerű cseréje a függőleges strangok miatt viszonylag könnyen, folyamatosan és jó szervezéssel gyorsan megoldható. A vízhasználat mérési módjának lehetősége már megoldott az épületekben.

Hulladékkezelés
Az épületekben lévő szemétledobók rendszeres takarítás mellett is folyamatos szennyezést jelentenek az épületen belül. A lift működésének folyamatos biztosítása mellett célszerű az épületen kívülre helyezni a szeméttárolást. Így a folyamatos bűz- és házirovar utánpótlás ebből a forrásból megszüntethető.

Gépi szellőzés 
valamint a lift kérdése

Gépi szellőzés
A gépi szellőzés sok helyen még működik, de helyenként a lakók saját ventillátorral pótolják a meghibásodott elszívót. A tetőventillátorok már cserére szorulnak. A takarékosság érdekében van ahol időkapcsolót szereltek fel, így a működés időszakos. Ez a fűtés nélküli átmeneti időszakokban jelenthet veszélyt a lakáshasználat során, mert a pára nincs elvezetve, hanem a falakon csapódik le. Az eltérő használói szokások miatt nem csak például egy beállított reggeli és esti működés szükséges, hanem ettől eltérő időpontokban is.

Lift
A személyfelvonók működtetéséhez rendszeres szakhatósági vizsgálat és engedély szükséges. Így azok általában működőképesek. Ennek ellenére az erkölcsi és esztétikai javulás jelentős. Néhány hasznos ötlet: az ajtónyitás teljes automatizálása, a liftkabin korszerűsítése.

Ökológikus felújítási elemek

Az egész rehabilitáció témaköre érinti a környezettel való összhangot, de ezen belül néhány területet kiemeltünk. Az alábbi táblázat azt foglalja össze, hogy a szűkebb lakás, illetve a tágabb lakókörnyezet esetén milyen lehetőségek vannak a környezettel nagyobb összhangban lévő, ökológikus fejlesztések megvalósítására.

|  | Ház és lakás | Lakókörnyezet | Lakótelep |
| --- | --- | --- | --- |
| Víz | Víztakarékos szerelvények, melegvíz előállításának a javítása, összegyűjtött esővíz háztartási hasznosítása. | Esővíz hasznosítása a csatornába elvezetett mennyiség csökkentése érdekében. | A rendelkezésre álló természetes vizeknek, mint atraktív, közeli kikapcsolódási lehetőségnek a kialakítása. |
| Energia | Napenergia hasznosítása a használati melegvíz előállításában, napterek kialakítása. | Energiatakarékos izzók elhelyezése | Fotóvoltaikus energia előállítása, vilŕ1gítás számára |
| Zöld Klíma | A homlokzat és a tető zöldesítése, ahol ez statikailag megvalósítható. | Faültetés az épületnyílásoknál, intenzív és extenzív szabad felület hasznosítás váltakozása. | Zöld összeköttetések az egymás mellett fekvő térségek számára, a zöld szint emelése. |
| Talaj Építőanyagok | Káros építőanyagok helyettesítése környezetbarát alternatívákkal. | Az érzékenyebb használatú létesítmények esetén a talaj vizsgálata és esetleges cseréje. | A talajkiemelés depóniák lebontása, és további felhasználása terepmodellekhez . |
| Hulladék | A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése házanként és lakásonként. | Szemétlerakóhelyek kialakítása az egyes épületekhez vagy házbejáratokhoz. | További elszállítási lehetőségek kialakítása a bio-, különleges- és zárt hulladék számára. |
| Közlekedés | Feltörésmentes, időjárástól védett, kerékpártárolási lehetőségek kialakítása | Parkoló felületek takarékos átszervezése és zöldesítése. | Egy atraktív kerékpárút hálózat kifejlesztése. |
| Városépítés | Közösségi berendezések sokoldalú hasznosítása. | A lakásközeli infrastuktúra javítása. | A nyílt várostérség megtartása. |

. Napterek 
A tapasztalatok alapján a német felújítási modellek meghatározó eleme a loggiák, erkélyek rehabilitációja. A korlátcserén túlmenően megoldási változatként szerepel beépített és átszellőztethető pufferterek kialakítása. Ezek a fűtetlen terek a lakásklímára kedvező hatással vannak, a belső és külső tér között átmenetet képeznek. A városi szennyezett levegőből bejutó por csökkentésétben, és a forgalomból származó beltéri zaj szűrésében is szerepet játszik.

Zöldtetők
A lapostetők hasznosításának egyik több szempontból előnyös formája, mivel:
- A terület növényesített felületének növelését eredményezi.
- Kedvezően befolyásolja a klímát.
- A növényzet pormegkötő hatását kihasználva csökkenti a porterhelést.
- Általánosan csökken a zajterhelés.
- A lehulló csapadék helyszínen tartása kevesebb csapadékvíz elvezetését teszi szükségessé.