# Vízteres kandalló

|  |  | A kandalló – bár soha nem merült feledésbe – hosszú időn keresztül jellemzően csak dekorációs célokat töltött be. A reneszánszát annak a ténynek köszönheti, hogy az olcsó gáz mítosza lassanként kiveszik. Bár széles körben terjed az alkoholégős és villanyvilágítású látvány-kandalló és persze a gáztüzelésű klón, de az „igazinak” továbbra is a fatüzelésű darabok számítanak, és némi engedékenységgel a pellet tüzelésűeket is ide sorolhatjuk. A nyitott tűzterű ősöknek a legnagyobb problémája a rendkívül alacsony hatásfok (kb. 10-25%) volt, amit annak a ténynek „köszönhettek”, hogy az égéstérből a füstgázzal együtt a hőnek is távozott a legnagyobb része. |
| --- | --- | --- |

A hőhatását a sugárzott hővel tudta csak kifejteni, és csak az adott helységen belül, a ház többi részéből viszont „elszívta” az égéshez szükséges meleg levegőt, így ezekben a helységekben jellemzően hűtő hatását lehetett érezni. A zárt tűzterű kandallókkal a hatásfok enyhén – de nem jelentősen – emelkedett.

| Az igazi megoldást a kandallók történetében az un. vízteres kandalló jelenti. Ezeknél a készülékeknél a tűztérben fűtőcsövek találhatók, a tűztér felett pedig egy víztároló regiszter. A kandalló a fűtési energia legnagyobb részét így a tűztérben kerengetett víznek adja át, a hőmegosztás jellemzően így alakul: |  |  |
| --- | --- | --- |

A vízteres kandallók jellemző hatásfoka így 80 – 95 % körül alakul. Ezek a berendezések – ugyanúgy, mint a kazánok – komoly épületgépészetet igényelnek, hiszen a fűtött vizet kerengetni kell, és a gőzrobbanás elkerülése okán biztonsági szelepeket is építeni kell a rendszerbe.

Maga a kandalló persze nem oldja meg a régen ismert, téli reggeli „de rohadt hideg van, mikor raktál utoljára a tűzre” kérésben testet öltő problémát, mármint, ha leég az utolsó adag fa is a kandallóban, akkor a sugárzott hőnek lőttek. Persze a vízregiszter kínál némi megoldást, de az igazán hatékony megoldás az, ha az üzem alatti „felesleges” hőt tároljuk, és a „kandallómentes” időszakban visszaforgatjuk. Ez persze ismét épületgépészetet (és persze pénzkiadást) jelent.

A Fűtésdíj kalkulátor oldalon a különféle fűtési módok költségeit vetheti össze és kiszámolhatja az ön lakásának / házának a fűtésdíját.