Az altheim-i ORC turbógenerátor

(fordítás, forrás: www.geothermie.de)

# Altheim

Altheim egy 5000 lakosú felső-ausztriai kisváros, melynek fűtését geotermikus energiával valósítják meg. A rendszert úgy építették ki, hogy az 100 °C-os termálvízből villamos energiát állítanak elő és a lakások fűtésére használják. Az energiafelhasználási koncepció az, hogy a felhozott termálvizet egész évben lehet közvetlen hőhasznosításra fogni, de főleg a nyári időszakban villamos energia is előállítható belőle. A villamos energia termelése gazdaságilag sokkal nyereségesebb, és rövidebb megtérülési időt eredményez, mint ha csak fűtésre használnák ezt az energiát.

A villamos energiát előállító rendszert modulálttá kell kell alakítani, igazodnia kell a rendelkezésre álló geotermikus energia mennyiségéhez. A - főleg alacsony hőfokú - geotermikus energia nagy mennyiségben áll rendelkezésre Közép-Európában, ahol egy ritka termikus anomáliának köszönhetően - 3000 méter mélységből nyerhető ki. A víz só és gáztartama, illetve a korrodens tartalma elhanyagolható, általában alacsony.

A felszíni berendezések - melyek biztosítják a felszíni fűtési és villamos rendszerekhez való csatlakozást - nem helyigényesek, egyszerűen telepíthetők egy kisebb épületben. Az altheim-i berendezés egy próbálkozás a rejtett és diszkrét megújuló energia alkalmazásra. Ez a berendezés a 106 °C geotermikus vízből villamos energia kinyerésére lett méretezve. Ez a berendezés az alacsony munkahőmérséklet ellenére hatékony, ezt a nagy molekulájú szerves anyag, mint munkaközeg, és a jól méretezett turbina segíti elő. A munkaközeg nem korrodens, ezáltal nem károsítja a turbinát és a szelepeket, egészségre nem ártalmas és az ózonra sem jelent veszélyt. Ezen felül nem gyúlékony, szemben a többi ORC rendszer munkaközegével.

A teljes berendezés - az új koncepció ellenére - egyszerű, nagyon könnyű a kezelése és teljesen automatikus üzemű. A turbinának alacsony a fordulatszáma a konvencionális gőzturbinákhoz képest, ezáltal a várható élettartama is magasabb.

## A berendezés technikai paraméterei

Thermal power input from geothermal water A geotermikus víz energiatartalma; 12.4 MWth. Geothermal water inlet temperature A geotermikus víz belépő-hőmérséklete; 106 °C. Geothermal water outlet temperature (about) A geotermikus víz kilépő-hőmérséklete (körülbelül); 70 °C. Geothermal water flow rate Geotermikus víz mennyisége; 86 l/s. Cooling water inlet temperature Hűtővíz belépő hőmérséklete; 10 °C. Cooling water outlet temperature Hűtővíz kilépő hőmérséklete; 18 °C. Cooling water flow rate (about) Hűtővíz mennyisége (körülbelül); 340 l/s. Net electric power output (*) Termelt nettó villamos energia (*); 1000 kWel (1MWel). Generator voltage Generátor feszültség; 400 V.

(*) Nettó villamos energia teljesítmény, szivattyúk okozta veszteség nélkül

## A berendezés felépítése

# termodinamikai folyamat

A munkafolyadék egy zárt Rankine körben kering. A turbógenerátor a geotermikus víz hőjét haszonosítja azáltal, hogy az egy hőcserélőn keresztül felmelegíti a munkafolyadékot.

A munkafolyadék gőze hajtja a turbinát, mely a generátorhoz kapcsolódik, és villamos energiát termel. A geotermikus víz és a villamos áramot termelő generátor között egy rugalmas kapcsolatot teremt ez a folyamat.

A gőz turbinában bekövetkező expanzióját követően a kondenzátorban kerül lehűtésre, a hűtővizet egy közeli folyóból biztosítják. A munkafolyadék ezután ismét a hőcserélőre kerül, miután átáramlik az előfűtő hőcserélőn, és ezzel a Rankine kör bezárul.

# A berendezés részei

## Előfűtő hőcserélő

A geotermikus víz hőjével felmelegíti a folyékony munkaközeget forráspontjára. Ez egy lemez hőcserélő, mely kis mennyiségű folyadéknál hatékony.

## Hőcserélő

Ez gőzölögteti el a geotermikus vízből felvett energiával a munkaközeget. A geotermikus víz bordázott acélcsövekben kerül átvezetésre a munkafolyadékkal töltött edényben. Az edény tetején áramlik ki a munkaközeg gőze, mely egy szabályozószelepen keresztül jut el a turbinára. A hőcserélő egyben szeparátor is, csak cseppmentes gőz áramolhat ki belőle.

## Turbina és generátor

A turbina a nyomás energiáját alakítja át mechanikus energiává, a gőz nyomása a belépő szintről a légköri szintre csökken. A generátor 1500 rpm (fordulat / perc) fordulatszámon üzemel, vízhűtésű és a hálózathoz szinkronizált. A turbina és a generátor egy tengelyen található, ezáltal a mechanikus energia villamos energiává alakul át.

## Kondenzátor

A kilépő gőzt a 10-15 °C-os hűtővíz segítségével ismét cseppfolyóssá alakítja. A gyors és hatékony hűtés érdekében a kondenzátorban 5000 vékony rézcső gondoskodik a nagy felületű hőcseréről.

## Kerengető szivattyú

A visszaáramló kondenzált folyadékot egy örvényszivattyú áramoltatja vissza a hőcserélőkhöz. A kerengető szivattyú helyileg a kondenzátor alatt 4 méterrel található egy aknában, ezzel az állandó belépőnyomása is biztosított.

## Tárolótartály

A munkaközeg tárolására szolgál, egy kis átállítható szivattyú segítségével vonja ki a rendszerből vagy tölti fel oda a folyadékot.

# Irányítástechnika

A turbógenerátor közvetlen felügyeletét egy PLC végzi. Ezáltal a kezelőnek csak egy start gombot kell megnyomnia és az előírt rendszerességgel át kell néznie a berendezést. A berendezés távirányítással működik a altheim-i irodából, itt található egy felügyeleti HMI rendszer. Üzemzavar esetén a turbógenerátor gyártója (Turboden) is fel tudja venni a kapcsolatot a berendezéssel egy modemen keresztül Olaszországból. A felügyeleti rendszer redundáns, hiba esetén a tartalék rendszer lép működésbe.

# A turbógenerátor beüzemeltetése

A turbógenerátor 2001-ben kezdte meg működését. A kezdeti időkben időnként komoly teljesítményvesztés is előfordult. A hibák elemzése során kiderült, hogy a kondenzátor, aminek a hűtését a folyóvíz biztosította, időnként eltömődött, és ez okozta a problémákat. Egy utólagos szűrőberendezés installálásával ezek a problémák megszűntek.

www.kekenergia.hu