# Energiahordozók költségeinek összehasonlítása

Ahhoz, hogy valóban össze tudjuk hasonlítani az energiahordozók árait, először meg kell találni a "közös nevezőt". 
Ebben a táblázatban ez a szám az utolsó oszlopban található ( Forint / MJ ), és ez alapján összehasonlíthatóvá váltak a szilárd, folyékony és légnemű fűtő- és üzemanyagok. A táblázatokban szereplő árakat utoljára 2008.01.20.-án aktualizáltam.

Ammenyiben az adatokat forrásként kívánja használni, kérem, nevezze meg, hogy ezek a www.kekenergia.hu oldalról származnak.

| Megnevezés (► forgalmazó/forrás) | Fűtőérték (MJ/Kg) | Sűrűség (g/cm3) | Megadott ára (Ft/kg) | Ára (Ft/MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szilárd tüzelőanyagok |  |  |  |  |
| Faszén | 31 | 0,35 | 60 | 1,94 |
| Kőszén | 30 | 0,80 | 51,5 | 1,72 |
| Ledvicei dió (barnaszén) (► Autark) | 17,8 | 0,75 | 3366 Ft/q 33,66 | 1,89 |
| bükk tégla biofabrikett (► Globalstore Magyarország) | 18,9 | 1,0 | 40 ft/kg (720ft / 18 kg zsák) | 2,12 |
| 7cm átmérőjű henger biofabrikett (► Globalstore Magyarország) | 18,9 | 1,0 | 39,6 ft/kg (396ft / 10 kg zsák) | 2,1 |
| Pellet tüzelőanyag (bükk, tölgy, fenyő) (► Globalstore Magyarország) | 19 | 1,0 | 53 ft/kg | 2,79 |
| fenyõfa hulladék és búza-kukorica pelyva pellet (► biomass-pellet.eu) | 19 | 1 | 52 ft/kg 0,2 euro/kg | 2,74 |
| Vegyes kemény tüzifa (tölgy, bükk, gyertyán) (► tuzifa.eu) | 19 | 0,50 | 36 ft/kg 3600 ft/q | 1,9 |
| Vegyes tüzifa (tölgy, akác) (► tuzifa.eu) | 15 | 0,50 | 22,7 ft/kg 2270 ft/q | 1,51 |
| Hasított (kalodás) akác (► Autark) | 14,76 | 0,50 | 28,2 ft/kg 2820 ft/q | 1,91 |
| Folyékony tüzelőanyagok |  |  |  |  |
| Benzin (98) DIN EN 228 (► benzinar.info) | 45 | 0,80 | 376,6 (301,25/l) | 8,37 |
| Fűtőolaj DIN 51603-1 | 42,6 | 0,85 |  |  |
| Dízel DIN EN 590 (► benzinar.info) | 42,6 | 0,85 | 345,9 (294/l) | 8,12 |
| Biodízel DIN EN 14214 (► Ölbestellung) | 37 | 0,9 | 345,9 (294/l) | 9,35 |
| Fűtőolaj DIN 51603-1 (► Ölbestellung) | 42,9 | 0,9 | 214,9 (193,4/l) | 5,00 |
| E85 DIN EN 228 | 29,1 | 0,78 | 300 (234/l) | 10,30 |
| Napraforgó étolaj (Vénusz) | 34 | 0,85 | 388,24 (330/l) | 11,42 |
| Iso-propanol | 33,6 |  |  |  |
| Etilén (Etil-alkohol) | 26,8 | 0,79 |  |  |
| Metilén (Metil-alkohol) | 19,9 | 0,77 |  |  |
| Légnemű tüzelőanyagok |  |  |  |  |
| Hidrogén | 120 | 0,00009 |  |  |
| 11,5 kg PB gáz (► Béla Net Bt) | 45,8 | 0,0020 | 4300 Ft / 11,5 kg 373,91 | 8,16 |
| 11 kg targonca (motor) gáz (► Béla Net Bt) | 45,8 | 0,0020 | 4300 Ft / 11 kg 391 | 8,54 |
| 20 kg propángáz (► Béla Net Bt) | 46,35 | 0,0020 | 8900 Ft / 20 kg 445 | 9,6 |
| Földgáz (háztartási) (a:) <20 m3/h gázmérővel rendelkezők (► Tigáz) | 44 34,19 MJ/m3 | 0,00080 | 2393 ft / GJ | 2,39 |
| Földgáz (háztartási) (b:) >20 m3/h gázmérővel rendelkezők (► Tigáz) | 44 34,19 MJ/m3 | 0,00080 | 2259 ft / GJ | 2,26 |
| Földgáz a (lsd.fent) 0-51 GJ/év támogatással | 44 34,19 MJ/m3 | 0,00080 | támogatás : 1,054 Ft/Mj | 1,336 |
| Földgáz b (lsd.fent) 51-102 GJ/év támogatással | 44 34,19 MJ/m3 | 0,00080 | támogatás : 0,606 Ft/Mj | 1,654 |
| Biogáz | 36,7 28,5 MJ/m3 | 0,00080 |  |  |
| Villamos áram (► Elmű) |  |  |  |  |
| Villamos áram (lakossági) A1 kedvezményes* | -- | -- | 34,7*1,2 (áfa) 41,64 ft / kWh | 11,57 |
| Villamos áram (lakossági) A2 csúcsidőszak** | -- | -- | 40,25*1,2 (áfa) 48,30 ft / kWh | 13,42 |
| Villamos áram (lakossági) A2 völgyidőszak** | -- | -- | 30,25*1,2 (áfa) 36,30 ft / kWh | 10,08 |

A táblázatban bruttó árakkal számoltam.
A tüzifa árát a tuzifa.eu oldalról vettem. Itt 25eft/m3 és 1 m3 7-11 q szerepel, így a keményfánál 3600, a vegyesnél 2270 forinttal számoltam. 
*: A1: általános, egy zónaidős árszabás
**: A2: általános, két zónaidős árszabás, az egyes zónaidőkben (csúcsidőszak és völgyidőszak) eltérő árakat alkalmaz:

| Napszakok (zónaidők) | Téli időszámítás | Nyári időszámítás |
| --- | --- | --- |
| Csúcsidőszak | 06-22 óra között; 13,42 ft/MJ | 07-23 óra között; 13,42 ft/MJ |
| Völgyidőszak | 22-06 óra között; 10,08 ft/MJ | 23-07 óra között; 10,08 ft/MJ |

## rövid összefoglaló

|  |  | A fenti táblázatból egyértelműen kitűnik - ha jól számoltam - hogy a lengyel fekete(kő)szén, aminek az ára mázsánként 5150 ft, jelenleg a legolcsóbb energiahordozó. A tüzifa - az alacsonyabb technológiai feldolgozottság okán egy kicsit olcsóbb, mint a pellet, ez utóbbi fűtőanyag alkalmazása jobban automatizálható, kényelmesebb az alkalmazása - viszont a pellet-kazán még mindig drágább, mint a vegyestüzelésű kazán. |
| --- | --- | --- |

Az, hogy a legdrágább energiahordozók az üzemanyagok, talán senkit sem lep meg, hiszen az állam sápszedőként telhetetlen. De az, hogy még ezeknek az árára is rávert a PB-gáz, azért kissé meglepett. Hiszen PB-gázt pont a luxuskörülmények között élők szokták főleg igénybe venni.

Az pedig szerintem mindenkinek a számára nyilvánvaló, hogy az áram ára "visz mindent".

A Fűtésdíj kalkulátor oldalon a különféle fűtési módok költségeit vetheti össze és kiszámolhatja az ön lakásának / házának a fűtésdíját.

## Energiahordozó-árak összehasonlítása táblázatban

## Fűtőérték definíciója

Egy tüzelőanyag fűtőértéke az a fajlagos hőmennyiség, ami 1 kg tüzelőanyagban kinyerhető olyankor, ha a füstgázzal távoló víz gőz formájában marad. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét.

A fűtőérték használata a tüzelőanyag-igény számításokkor, vagy kazánhatásfok számításokban olyankor indokolt, ha viszonylag meleg (>100°C) hőmérsékletű füstgáz távozik a kazánból. A fűtőértéket nem szabad az u.n. kondenzációs kazánok esetében használni, ahol a füstgáz 100°C alá van hűtve, így a gőz a füstgázból kikondenzálódik a kazánban, hasznosítva a párolgáshőt.